# پروژه احراز هویت توسط ATSHA

# فاز یک: پیادهسازی یک پروتکل احراز هویت با چالش متغیر

# بهار 96

چکیده

هدف از این پروژه، پیادهسازی یک الگوریتم احراز هویت با استفاده از چیپ ATSHA204A میباشد. این الگوریتم میتواند باعث جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به برنامه پیادهسازی شده بر روی یک میکروکنترلر دلخواه شود. پیادهسازی احراز هویت با استفاده از این چیپ شامل پیادهسازی سختافزاری، پروگرام چیپ و در نهایت 
پیادهسازی پروتکل احراز هویت در برنامه مورد نظر میباشد که در ادامه در این گزارش در مورد تمامی آنها بحث خواهد شد.

فهرست مطالب

1-	تعریف پروژه	1

1-1-	تعریف پروژه احراز هویت توسط چیپ ATSHA	2

1-1-1-	استفاده از ATSHA به صورت یک جعبه سیاه	2

1-1-2-	الگوریتم مورد استفاده برای احراز هویت	2

1-1-3-	پیادهسازی نرمافزاری الگوریتمها	3

1-2-	پیادهسازی چیپ ATSHA در سختافزار مورد نظر	3

1-3-	پروگرام چیپ ATSHA	3

1-4-	استفاده از الگوریتم احراز هویت در برنامه دلخواه	3

2-	مفاهیم نظری	5

2-1-	مقدمه	6

2-2-	حافظههای داخلی ATSHA	6

2-2-1-	ناحیه داده (DZ)	7

2-2-2-	ناحیه پیکربندی (CZ)	8

2-2-3-	جمعبندی چگونگی پیکربندی نواحی CZ و DZ	13

2-3-	ارتباط I2C با چیپ ATSHA	14

2-3-1-	مفهوم CRC Checksum دادهها در چیپ ATSHA	15

2-3-2-	رمزکردن دادهها هنگام داد و ستد با ATSHA	15

2-4-	قالب استاندارد استفاده از ATSHA در یک چرخه کاری	16

2-4-1-	دریافت/ ارسال داده به ATSHA در یک فریم پروتکل I2C	17

2-4-2-	آدرس پیش فرض ATSHA	18

2-4-3-	تایمر watch-dog چیپ ATSHA	18

2-5-	قالب ارسال فرمان / دریافت داده در چیپ ATSHA204A	19

2-5-1-	بافر ورودی/ خروجی داده در ATSHA	19

2-5-2-	قالب ارسال فرمان به ATSHA	20

2-5-3-	قالب دریافت داده از ATSHA	22

2-5-4-	مجموعه قوانین خواندن و نوشتن داده در بافر	24

2-6-	فرمانهای ارسالی به ATSHA در این پیادهسازی و پاسخ آنها	25

2-6-1-	بیدار کردن ATSHA	25

2-6-2-	فرستادن چیپ به حالت خواب/ به حالت بیکار	26

2-6-3-	ریست کردن شمارنده بافر دادهها	27

2-6-4-	خواندن داده از ATSHA (فرمان Read)	27

2-6-5-	نوشتن داده در ATSHA (فرمان Write)	29

2-6-6-	قفل کردن CZ و DZ با استفاده از فرمان Lock	31

3-	الگوریتمها و پروتکلها	33

3-1-	مقدمه	34

3-2-	الگوریتم پیشنهادی برای احراز هویت	34

3-2-1-	انتخاب رشته XOR و الگوریتمهای بروزرسانی	36

3-2-2-	نقاط ضعف و قوت الگوریتم پیشنهادی	37

3-3-	پیادهسازی الگوریتمها	38

3-3-1-	نحوه استفاده از پروتکل احراز هویت در برنامه اصلی موجود در پردازنده	40

3-4-	سطح دوم پروتکل	50

3-4-1-	وضعیت راهاندازی سطح دوم	52

3-4-2-	وضعیت بیدار کردن ATSHA	53

3-4-3-	وضعیت بررسی بیدار شدن ATSHA	54

3-4-4-	وضعیت ارسال فرمان به ATSHA	55

3-4-5-	دیاگرام وضعیت دریافت پاسخ از ATSHA	56

3-4-6-	وضعیتهای فرستادن چیپ به حالت خواب و بیکار	57

3-4-7-	وضعیت خاتمه پروتکل سطح دو	58

3-4-8-	وضعیت نامعین، ریکاوری از وضعیت نامعین و وضعیت ریست کردن بافر ATSHA	59

3-4-9-	وضعیت Timeout سطح دوم	59

3-5-	ماژول سطح دوم پروتکل پروگرام/ احراز هویت ATSHA	60

3-5-1-	تابع پیادهسازی سطح دوم پروتکل (ATSHA_PL2())	62

3-5-2-	تابع تعیین عملیات بعدی سطح دوم (PL2_Assign_Operation())	63

4-	پیادهسازی پروگرامر ATSHA (نرمافزار)	66

4-1-	مقدمه	67

4-2-	الگوریتم پروگرام	67

4-2-1-	دیاگرام وضعیت سطح یکم پروتکل پروگرام	68

4-2-2-	وضعیت نامعین در سطح اول پروتکل	72

4-3-	پیادهسازی نرمافزار الگوریتم	73

4-3-1-	ماژول Main	73

4-3-2-	گذار وضعیتها در پروگرامر ATSHA (تابع Change_State())	76

4-3-3-	ماژول سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA	77

4-3-4-	ماژول تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA	80

4-3-5-	تابع کدکردن دادهها (Encode_Input_Data())	82

5-	پیادهسازی الگوریتم احراز هویت (نرمافزار)	83

5-1-	مقدمه	84

5-2-	الگوریتم احراز هویت	84

5-2-1-	عدم موفقیت در احراز هویت/ بروزرسانی دادهها پس از احراز هویت	85

5-2-2-	دیاگرام وضعیت سطح یکم پروتکل احراز هویت	87

5-2-3-	وضعیت نامعین	92

5-3-	پیادهسازی نرمافزاری الگوریتم احراز هویت (ماژولهای کد)	93

5-3-1-	ماژول سطح اول پروتکل احراز هویت ATSHA	94

5-3-2-	ماژول تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA	101

6-	سختافزار	103

6-1-	مقدمه	104

6-2-	پیادهسازی چیپ ATSHA در سختافزار مورد نظر	104

6-3-	پروگرامر ATSHA	104

مراجع	105

الف-1- تولید CRC برای یک بردار داده دلخواه	107

الف-1-1 نحوه تولید CRC توسط Matlab	107

پيوست - ب	108

ب-1- مقدمه	109

# تعریف پروژه

## تعریف پروژه احراز هویت توسط چیپ ATSHA

هدف از این پروژه، احراز هویت (authentication) و جلوگیری از دسترسی و بهرهبرداری غیر مجاز از 
برنامههای موجود در سخت افزاری است (عموماً میکروکنترلر) که در این گزارش آن را میزبان مینامیم.

احراز هویت در این پروژه با کمک چیپ ATSHA204A صورت میپذیرد و شامل سه مرحله است:

- پیادهسازی سختافزاری چیپ ATSHA در کنار سخت افزار مورد نظر (فصل ششم این گزارش)

- پروگرام چیپ ATSHA به صورت صحیح (فصل چهارم این گزارش)

- پیادهسازی پروتکل احراز هویت در برنامه مورد نظر (فصل پنجم این گزارش).

در ادامه این فصل در مورد کلیات چگونگی انجام هر یک از سه عمل فوق بحث خواهد شد و جزئیات به فصلهای متناظر واگذار خواهد شد. اما قبل از آن لازم چند مورد کلی در مورد استفاده از الگوریتم و چیپ مورد بحث قرار گیرد.

### استفاده از ATSHA به صورت یک جعبه سیاه

بهتر است چیپ ATSHA که در یک بورد پیادهسازی میشود فاقد هرگونه برچسب نام قطعه باشد. به این ترتیب یک کاربر غیر مجاز باید زمان زیادی را صرف این مطلب بکند که تشخیص دهد چیپ مجهولی که در بورد قرار گرفته چگونه چیپی است و احیاناً پی ببرد که این چیپ به عنوان یک نوع قفل سختافزاری در بورد مورد استفاده قرار میگیرد. تمامی این موارد هزینه شکستن قفل سختافزاری بورد را بالا خواهد برد و به طور بالقوه باعث ایمن شدن سختافزار و نرمافزار آن میشود.

یادآوری: چیپهای ATSHA میتوانند از پروتکل ارتباطی SWI یا TWI (همان I2C) استفاده کنند. لازم است که در هنگام خریداری چیپ ATSHA، حتما چیپ از نوع دارای ارتباط I2C باشد، در غیر این صورت نرمافزار پروژه فعلی قادر به برقراری ارتباط با چیپ ATSHA نخواهد بود.

### الگوریتم مورد استفاده برای احراز هویت

به صورت خلاصه احراز هویت در این فاز به این صورت انجام میشود که حاصل XOR یک رشته مشخص با شماره سریال ATSHA محاسبه شده و سپس رشته XOR و همینطور حاصل XOR در ATSHA نوشته میشوند. در هنگام احراز هویت نیز هر سه رشته شماره سریال، رشته XOR و حاصل XOR از ATSHA خوانده میشوند و حاصل XOR مجدداً محاسبه شده و با مقدار ذخیره شده در ATSHA مقایسه میشود. برابر بودن این دو مقدار به این معناست که احراز هویت به صورت صحیحی انجام پذیرفته است. جزئیات الگوریتم احراز هویت در بخش ‏3-2- آمده است.

### پیادهسازی نرمافزاری الگوریتمها

به جهت ماژولار کردن پیادهسازی نرمافزاری الگوریتم احراز هویت و همینطور الگوریتم پروگرام ATSHA، سه ماژول زیر در پیادهسازیها در نظر گرفته شدهاند:

  - سطح اول: حاوی منطق پروگرام ATSHA و یا احراز هویت ATSHA

  - سطح دوم: الگوریتم چرخهکاری ATSHA شامل بیدار کردن ATSHA، نوشتن یک فرمان مشخص در ATSHA و دریافت پاسخ آن و در نهایت بازگرداندن ATSHA به حالت خواب/بیکار

  - سطح سوم: ارتباط I2C با ATSHA

همانگونه که مشاهده میشود سه سطح فوق از منطقیترین سطح (سطح اول) تا فیزیکیترین سطح (سطح سوم) از یکدیگر جدا شدهاند. توضیحات بیشتر در مورد نحوه پیادهسازی در بخش ‏3-3- آمده است.

## پیادهسازی چیپ ATSHA در سختافزار مورد نظر

جزئیات پیادهسازی سختافزاری ATSHA در کنار چیپ مورد نظر و مواردی که باید در هنگام پیادهسازی مورد نظر قرار بگیرند در بخش ‏6-2- مورد بررسی قرار گرفته است.

## پروگرام چیپ ATSHA

پروگرامر ATSHA سختافزار بسیار سادهای دارد که شامل سوکت تغذیه، کابل اتصال به چیپ ATSHA و دو LED سوار بر بورد میباشد. پس از اتصال کابل پروگرامر با ATSHA، پروگرامر شروع به پروگرام ATSHA خواهد کرد. توجه داریم در تمامی این لحظات LED قرمز پروگرامر روشن خواهد بود. در صورتی که پروگرام ATSHA با موفقیت خاتمه پیدا کند، LED سبز پروگرامر روشن خواهد شد. توجه داریم اگر پس از تلاش چندین باره برای پروگرام ATSHA، LED سبز روشن نشود به این معناست که چیپ ATSHA مشکل دارد و نمیتوان از آن در سخت افزار مورد نظر استفاده نمود.

## استفاده از الگوریتم احراز هویت در برنامه دلخواه

برای استفاده از پروتکل احراز هویت در یک برنامه دلخواه، لازم است توابع پروتکل احراز هویت به صورت مناسبی در برنامه جای داده شوند و همینطور بعضی از متغیرهای اضافی نیز در برنامه اصلی تعریف شوند. فهرست توابع مورد استفاده و همینطور این متغیرها در جدولهای زیر آمده است.

یادآوری: در زمان پیادهسازی لازم است هدرهای ATSHA_Command_Assignment.h و ATSHA_AUTHENTICATION_PL1.h در ابتدای ماژولی که از پروتکل احراز هویت استفاده میکند با دستور include گنجانده شوند.

جدول ‏1-2: متغیرهای مورد نیاز برای استفاده از توابع الگوریتم احراز هویت در برنامه دلخواه

| نام متغیر | نوع متغیر | توضیحات | مقدار اولیه |
| --- | --- | --- | --- |
| PL1_output_flags | PL1_flags | متغیری از نوع enum، نشان دهنده پرچمهای خروجی سطح یک پروتکل | تنظیم به PL1_FINISHED |
| command_response | command_response_struct | پوینتر به ساختاری از نوع command_response_struct. این پوینتر بدون توجه به روش پیادهسازی باید تعریف شود. | تنظیمات زیر: command_response.command[0] = 0x00 command_response.command_name = NO_COMMAND |

جدول ‏1-1: توابع مورد نیاز برای پیادهسازی الگوریتم احراز هویت در برنامه دلخواه

| نام تابع | ورودیها | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| ATSHA_Authentication_PL1() | - آدرس متغیر command_response - زمان فعلی حلقه اصلی | تابع پیادهسازی سطح یک پروتکل احراز هویت. بخش ‏5-3-1-1-. |
| ATSHA_PL2() | - آدرس متغیر command_response - زمان فعلی حلقه اصلی | تابع پیادهسازی سطح دوم پروتکل احراز هویت. بخش ‏3-5-1-. |

توجه داریم مقداردهی اولیه پارامترها در پیادهسازی اهمیت خاصی دارد و به سطح دوم اجازه نمیدهد که در اولین استفاده از پروتکل و زمانی که هیچ فرمانی در سطح یک تعریف شده شروع به ارسال فرمان نامعینی به سمت ATSHA بکند. در کنار تعریف توابع فوق، لازم است ثوابت زیر نیز در پروتکل در صورت نیاز اصلاح شوند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است.

جدول ‏1-1: توابع مورد نیاز برای پیادهسازی الگوریتم احراز هویت در برنامه دلخواه

| نام ثابت | هدر | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| ATSHA_WD_DURATION | ATSHA_Authentication_PL1.h | نشان دهنده زمان watch-dog چیپ ATSHA است و چیپ پس از طی این زمان به هیچ فرمانی پاسخ نخواهد گفت. مقدار این زمان 700 میلیثانیه است و این ثابت برابر حاصل تقسیم 700 میلیثانیه بر تیک زمانی برنامه انتخاب خواهد شد. |
| ATSHA_COMMANDEXEC_AVETIME | ATSHA_Authentication_PL1.h | زمان متوسط اجرای یک فرمان توسط چیپ ATSHA را بر حسب تیک زمانی برنامه معین میکند. از آنجا که زمان متوسط برابر 33 میلیثانیه است، این ثابت به صورت 33msprogram_tick محاسبه میشود. |

پس از تعریف پارامترها و ثوابت فوق، لازم است توابع سطح یک و سطح دوم پروتکل در برنامه مورد نظر پیادهسازی شوند. روشهای پیادهسازی شامل:

- پیادهسازی سطح یک در حلقه سنکرون و سطح دو در حلقه آسنکرون

- پیادهسازی هر دو سطح در بوت برنامه

- پیادهسزی هر دو سطح در حلقه آسنکرون

میباشد. توضیح در مورد چگونگی پیادهسازی هر یک از روشهای پیادهسازی و مزایا و معایب هر روش در بخش ‏3-3-1- آمده است.

تذکر مهم: بعضی از وضعیتهای الگوریتم احراز هویت به نسبت به زمان زیادی برای پردازش احتیاج دارند. به این دلیل در صورت استفاده از پروتکل احراز هویت در حلقه آسنکرون این مطلب باید در نظر گرفته شود تا زمانبندی برنامه اصلی دچار مشکل نشود.

# مفاهیم نظری

## مقدمه

در این فصل کلیات چیپ ATSHA شامل بخشبندی حافظههای آن، نحوه برقراری ارتباط با چیپ و استفاده از آن، و در نهایت چند فرمان مورد استفاده در این فاز پروژه مورد بررسی قرار میگیرد.

## حافظههای داخلی ATSHA

قبل از شروع این بخش لازم است با چند مفهوم در ارتباط با بخشبندی ATSHA آشنا شد:

- تعریف اسلات (slot): منظور از اسلات در ATSHA معمولاً 32 بایت پشت سرهم از حافظه است.

- تعریف بسته (block): مفهوم بسته در ATSHA و در این گزارش معادل اسلات است و در ادامه این گزارش تنها از مفهوم اسلات استفاده خواهد شد.

- تعریف کلمه (word): منظور از کلمه (هنگامی که به حافظه اطلاق شود)، 4 بایت پشت سر هم داده است.

برای درک چگونگی کارکرد و استفاده بهینه از ATSHA لازم است با فضای ذخیره اطلاعات در آن آشنا شد. شکل ‏2-1 دستهبندی حافظههای ATSHA را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود در بالاترین سطح میتوان حافظههای ATSHA را به دو دسته EEPROM و SRAM تقسیم کرد. همانگونه که میدانیم حافظههای ایستا (static) مثل SRAM تنها برای ذخیره موقتی اطلاعات استفاده میشوند. این حافظه در ATSHA نیز عملکرد یکسانی دارد و پس از بازگرداندن ATSHA به مد Sleep (بخش ‏2-4-) اطلاعات موجود در آن پاک میشود (البته در مد idle اطلاعات آن دست نخورده باقی میماند).

حافظه EEPROM در ATSHA مطابق شکل ‏2-1 خود به سه بخش مجزا تقسیم میشود:

- ناحیه داده (DZ): از این ناحیه برای ذخیره کلیدها، مدل بوردی که ATSHA بر روی آن سوار شده و یا سایر اطلاعاتی استفاده میشود که مرتبط با میزبان است (بخش ‏2-2-1-).

- ناحیه پیکربندی (CZ): این ناحیه حاوی اطلاعات عمومی ATSHA (مثل شماره سریال، نوع پورت ارتباطی و ...) است. همچنین سطوح دسترسی DZ نیز در این ناحیه تعریف میشود 
(بخش ‏2-2-2-).

- ناحیه با یکبار امکان پیکربندی (OTP): از این ناحیه برای ذخیره اطلاعاتی استفاده میشود که تنها یکبار قصد پروگرام آن بر روی ATSHA را داریم (اصطلاحاً دادههای فیوز مانند). قبل از قفل کردن این ناحیه، میتوان آزادانه هر گونه اطلاعاتی را بروی آن نوشت، اما پس از قفل کردن ناحیه امکان دسترسی به آن وجود ندارد. در این پروژه از ناحیه فوق استفاده نمیشود.

در ادامه در مورد جزئیات هر یک از نواحی بحث خواهد شد. چگونگی خواندن و نوشتن داده در این نواحی (به غیر از OTP) در بخشهای فرمان خواندن و نوشتن خواهد آمد.

شکل ‏2-1: بخشبندی حافظههای داخلی ATSHA

### ناحیه داده (DZ)

مهمترین کاربرد این ناحیه، ذخیره امن دادهها است. DZ طول 512 بایتی دارد که مطابق شکل ‏2-2 به 16 اسلات با طول مساوی 32 بایت (8 کلمه) تقسیمبندی میشود. منظور از آدرس بایت (Byte Address) در شکل ‏2-2، آدرس اولین بایت هر اسلات میباشد. بنابراین مثلاً آدرس اولین بایت اسلات شماره 3 برابر 0x60 خواهد بود، زیرا قبل از اولین بایت این اسلات، 3×32 بایت داده وجود دارد. همچنین اگر مبنای شمارش را کلمه در نظر بگیریم، آنگاه اولین بایت اسلات شماره 3 آدرس کلمه 0x18 خواهد داشت که معادل 24-امین کلمه است.

شکل ‏2-2: پیکربندی DZ و چگونگی آدرسدهی بخشهای مختلف آن

اولین قدمی که برای نوشتن و یا خواندن داده در این ناحیه لازم است، خارج کردن آن از قفل میباشد. خارج کردن این ناحیه از قفل با استفاده از بیتهای قفل DZ در CZ (بایتهای دوم و سوم کلمه 0x15 از CZ، به بخش 
‏2-2-2- رجوع شود) انجام میشود. توجه داریم امکان تعریف سطح دسترسی برای هر تک اسلات این ناحیه نیز وجود دارد. پس از خارج کردن این ناحیه از قفل، میتوان با استفاده از دستور نوشتن (بخش ‏2-6-4-) در این ناحیه داده نوشت. امکان رمزدار کردن داده نوشته شده در این ناحیه نیز وجود دارد. برای اینکار لازم است بیت تعریف سطح پیکربندی متناظر در CZ متناظر با این slot به مقدار مناسبی تنظیم شود که توضیح در این مورد در بخش بعدی و جدول ‏2-3 آمده است.

### ناحیه پیکربندی (CZ)

چینش CZ در شکل ‏2-3 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود این حافظه دارای 22 کلمه است که بعضی از کلمات تنها قابلیت خواندن دارند، اما سایر کلمات را میتوان در شرایط مناسب هم خواند و هم نوشت. مشابه CZ، خواندن و نوشتن در این ناحیه از طریق دستورهای خواندن و نوشتن انجام میشود. در ادامه در مورد کلمات مختلف صحبت خواهد شد.

شکل ‏2-3: چینش CZ و آدرس هر بایت آن در کنار قابل خواندن و نوشتن بودن هر بایت

- کلمات 0x00 تا 0x04: این کلمات حاوی اطلاعات کلی در مورد پیکربندی چیپ هستند. کلمات 0x00 و 0x02 حاوی شماره سریال ATSHA میباشند که در این پیادهسازی از آنها استفاده میشود. بایت صفرم از کلمه پنجم، حاوی آدرس I2C این چیپ ATSHA میباشد. برای برقراری هرگونه ارتباط با چیپ، لازم است چیپ با این آدرس در ارتباط I2C مورد خطاب بگیرد. یادآوری میشود که بایت CheckMacConfig در خواندن و نوشتن داده به صورت رمز شده اهمیت دارد که در این گزارش از آن صرف نظر میشود. از توضیح در مورد OTP Mode نیز به دلیل عدم استفاده از آن در این گزارش صرف نظر میشود.

- کلمات 0x0D تا 0x14: در این پیادهسازی کاربردی ندارند و از بررسی آنها صرف نظر میشود.

- کلمه 0x15:

  - بایت اول: محتویات این داده را میتوان پس از قفل کردن CZ نیز تغییر داد. در این پروژه از این بایت استفادهای نمیشود.

  - بایت دوم: در این پیادهسازی از این بایت استفاده نمیشود.

  - بایت سوم: از این بایت برای قفل کردن DZ استفاده میشود. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که تا زمانی که CZ قفل شود، امکان خواندن و یا نوشتن داده در DZ و OTP وجود ندارد. بنابراین در هنگام پروگرام ATSHA، باید ابتدا CZ را به نحو مناسب پیکربندی و قفل نمود. پس از اینکار و با توجه به جدول ‏2-1، نوشتن مقدار 0x55 با استفاده از دستور Lock (بخش ‏2-6-6-) در بایت LockData به این معنا خواهد بود که این ناحیه باز است و میتوان در آن داده نوشت، اما خواندن داده از آن مجاز نمیباشد. پس از قفل کردن ناحیه نیز با توجه به سطح دسترسی تعریف شده برای هر اسلات، میتوان از آن داده خواند یا در آن نوشت. بنابراین برای استفاده از دادههای نوشته شده در DZ پس از پروگرام داده در آن، باید LockData پس از خاتمه تنظیمات چیپ به مقداری غیر از 0x55 تنظیم شود تا بتوان دادههای موجود در DZ را پس از قفل شدن به صورت آزادانه خواند. یادآوری میشود پس از قفل نمودن DZ امکان باز کردن مجدد آن وجود ندارد.

یادآوری: قفل کردن OTP نیز با استفاده از همین بایت و با توجه به دیگر پارامترها انجام میشود که در این گزارش از بررسی این مورد صرف نظر میشود.

جدول ‏2-1: مقادیر بایت LockData

| مقدار ذخیره شده | خواندن | نوشتن | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | غیرمجاز | مجاز | DZ باز است. در صورت باز بودن قفل DZ، تنها میتوان دادههای آن را تنظیم نمود.. سطوح دسترسی تعریف شده در CZ اعمال نخواهد شد. |
| هرمقداری غیر از 0x55 | مجاز | مجاز | DZ قفل است. پس از قفل کردن این ناحیه، بسته به سطح دسترسی تعریف شده در کلمات 0x05 تا 0x0C، میتوان در هر اسلات DZ داده نوشت یا از آن خواند. خارج کردن DZ از قفل ممکن نمیباشد. سطوح دسترسی تعریف شده در CZ (در کلمات 0x05 تا 0x0C) هنگام خواندن و نوشتن در نظر گرفته خواهد شد. |

  - بایت چهارم: از بایت چهارم برای قفل کردن خود ناحیه CZ استفاده میشود. همانگونه که اشاره شد پس از پیکربندی CZ باید این ناحیه قفل شود، در غیر این صورت امکان استفاده از اطلاعات آن وجود نخواهد داشت. در صورتی که این بایت مقداری غیر از 0x55 داشته باشد، خواندن و نوشتن داده در آن آزاد است. برای قفل کردن این ناحیه لازم است مقدار 0x55 با استفاده از دستور Lock (بخش 
‏2-6-6-) درون آن نوشته شود. پس از اینکار تنها میتوان دادههای موجود در CZ را خواند و امکان نوشتن داده در ان وجود ندارد، به همین دلیل پس از قفل نمودن DZ امکان باز کردن مجدد آن وجود ندارد. جدول ‏2-2 این اطلاعات را خلاصه میکند.

جدول ‏2-2: مقادیر بایت Lock Config

| مقدار ذخیره شده | خواندن | نوشتن | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | مجاز | مجاز | CZ باز است. خواندن و نوشتن تمامی دادههای موجود در CZ (غیر از مقادیری تنها خواندنی) مجاز است. |
| هر مقداری غیر از 0x55 | مجاز | غیر مجاز | CZ قفل است. امکان اصلاح دادههای موجود در CZ وجود نخواهد داشت. خارج کردن CZ از قفل ممکن نمیباشد. |

- کلمات 0x05 تا 0x0C: این کلمات سطح دسترسی به هر یک از 16 اسلات DZ را تعریف میکنند. همانگونه که در شکل ‏2-3 میتوان مشاهده کرد، به هر یک از 16 ناحیه، یک دو بایتی اختصاص داده شده است که با استفاده از آن میتوان سطح دسترسی و همچنین کاربرد آن اسلات را تعریف نمود. مفهوم هر یک از این بایتها در جدول ‏2-7 آمده است. توجه داریم هنگامی که DZ باز است، هیچکدام از محدودیتهایی که توسط این بایتها تعریف میشود به DZ اعمال نخواهد شد. تنها پس از قفل شدن DZ است که این سطوح دسترسی تعریف شده معنا پیدا خواهند کرد.

منظور از سطح دسترسی که در بالا به آن اشاره شد، چگونگی امکان دسترسی به محتویات یک اسلات است. سطوح دسترسی چندین حالت مختلف دارد:

- در یک سطح، رمزدار بودن یک اسلات تعیین میشود. رمزدار بودن مشخص میکند که

  - میتوان به صورت نامحدود در یک اسلات داده نوشت و از آن خواند (در این پیادهسازی از این حالت استفاده میشود)،

  - نوشتن داده در اسلات هیچگاه مجاز نیست،

  - خواندن و نوشتن داده در اسلات تنها پس از احراز هویت نویسنده و تنها به صورت رمز شده مجاز است.

- در سطح بعدی تعداد دفعاتی که میتوان از محتویات یک اسلات استفاده کرد مشخص میشود.

جدول ‏2-3: مقادیر بیتهای هر بایت SlotConfig

| شماره بیت | نام | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| 0 – 3 | ReadKey | اسلاتی را نشان میدهد که برای خواندن دادهها به صورت رمز شده از آن استفاده میشود. در این پیادهسازی مقدار انتخاب شده برای این چهار بیت اهمیتی ندارد و در نتیجه مقدار آن برابر 0x00 انتخاب میشود. |
| 4 | CheckOnly | صفر = میتوان از این اسلات برای تمامی فرمانهای موجود در چیپ استفاده نمود (در این پیادهسازی از این مد استفاده میشود). یک = از این اسلات تنها میتوان برای CheckMac و Gendig استفاده میشود. |
| 5 | SingleUse | صفر = هیچ حدی برای تعداد دفعات استفاده از این اسلات وجود ندارد (در این پیادهسازی از این مد استفاده میشود). یک = تنها به تعدادی که توسط بایت Useflag متناظر با این اسلات تعریف میشود میتوان از این اسلات استفاده نمود. |
| 6 | EncryptRead | صفر = خواندن داده بدون رمز کردن آن مجاز است (در این پیادهسازی از این مد استفاده میشود). یک = نیاز است که اسلات مخفی باشد و تنها خواندن رمز شده مجاز است. |
| 7 | IsSecret | این بیت مشخص میکند که آیا نوشتن داده در این اسلات به صورت رمز شده است یا خیر. صفر = این اسلات رمز شده نیست و خواندن دادهها به صورت رمز نشده از آن مجاز است (در این پیادهسازی از این مد استفاده میشود). یک = این اسلات رمز شده است. تبادل داده با این اسلات تنها به صورت رمز شده مجاز است. |
| 8 – 11 | WriteKey | اسلاتی از کلید که از آن برای تایید نوشتار به صورت رمزدار شده استفاده میشود. |
| 12 - 15 | WriteConfig | این سه بیت با توجه به فرمانی که از DZ استفاده میکند (فرمان Derivekey و یا Write) پیکربندی میشوند. در صورت استفاده از Write، این بایتها با توجه به جدول ‏2-8 (جدول بعدی) پیکربندی میشوند. در صورت استفاده از این فرمان (مشابه پیادهسازی فعلی) لازم است بیت دوازدهم برابر صفر قرار داده شود. در صورت استفاده از فرمان Derivekey باید از جدول 2-4 دیتاشیت (مرجع (1)) استفاده شود. |

جدول ‏2-4: مقادیر مجاز بیتهای WriteConfig در مورد استفاده از فرمان Write برای این اسلات

| بیت 13 | بیت 14 | بیت 15 | نام مد | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Always (خواندن و نوشتن بدون محدودیت) | میتوان دادههای رمز نشده را در هر زمان در این اسلات نوشت. خواندن داده به صورت 4 یا 32 بایتی از این اسلات مجاز است. بدلیل دسترسی بدون قید توصیه شده که از این مد برای ذخیره کلید استفاده نشود. (از این مد در پیادهسازی این پروژه استفاده میشود) |
| 1 | 0 | X | Never (مجاز نبودن نوشتن) | نوشتن داده بر روی این اسلات با دستور نوشتن مجاز نخواهد بود و نمیتوان داده نوشته بر روی ان را خواند. میتوان از اسلاتهایی که در این مد پیکربندی میشوند برای ذخیره کلیدهای (ثابت) استفاده کرد که دسترسی به آنها از خارج از برنامه به هیچ عنوان ممکن نیست. نوشتن کلید در این حالت باید قبل از قفل کردن DZ و CZ انجام شود. |
| X | 0 | 1 | Never (مجاز نبودن نوشتن) | مشابه مد بالایی است. |
| X | 1 | X | Encrypt (خواندن و نوشتن پس از احراز هویت و تنها به صورت رمز شده) | برای نوشتن داده در این اسلات، نیاز است یک MAC به صورت صحیح محاسبه شود. دادهها تنها به صورت رمز شده میتوانند در این اسلات نوشته شوند (چگونگی محاسبه این MAC در بخش 8-5-18-1 دیتاشیت مرجع (1) آمده است). |

در پیادهسازی فعلی که رمزدار کردن دادهها مد نظر نیست، محتویات بیتهای IsSecret و EncryptRead به صفر تنظیم میشوند. به این ترتیب دسترسی به محتوای این دو اسلات به صورت آزادانه صورت میپذیرد و این امکان وجود دارد که دادههای موجود در آن دو را در هر زمان به روز رسانی کرد. اما توجه داریم امنیت این روش بسیار پایین میباشد.

توجه: در هنگام خواندن و یا نوشتن داده در ATSHA، باید دقت شود در صورتی از خواندن/ نوشتن با طول چهار بایت استفاده شود که تنظیمات حافظه اجازه انجام این کار را بدهد. در غیر این صورت خواندن و نوشتن چهاربایتی ممکن نیست. معمولاً خواندن با اندازه 32 بایت در تمامی حالتها مجاز است.

توجه: در پیادهسازیهای آینده که ممکن است از فرمان Derivekey نیز استفاده شود. در این صورت باید مقادیر این بایتها به صورت مقتضی و بگونهای تنظیم شود که بتوان از هر دو فرمان Derivekey و فرمان نوشتن به صورت صحیح استفاده کرد. این مقادیر در بخش 2-1-2-14 دیتاشیت مرجع (1) آمدهاند.

### جمعبندی چگونگی پیکربندی نواحی CZ و DZ

از آنجا که الگوریتم احراز هویت فعلی شماره سریال ATSHA را با یک عدد XOR کرده و سپس حاصل آن را با یک عدد سوم ذخیره شده در خود ATSHA مقایسه میکند، لازم است دو داده در DZ موجود در ATSHA پیکربندی شوند (یکی مقداری که شماره سریال با آن XOR میشود و دیگری حاصل XOR). از آنجا که ترجیح 
میدهیم این دو مقدار ذخیره شده در DZ در هر بار احراز هویت به روزرسانی نیز بشوند و در شرایط فعلی نیز خواندن و نوشتن به صورت رمزدار انجام نمیشود، اسلاتهای مورد استفاده نیز قابلیت خواندن و نوشتن آزادانه دارند. آنچه که برای پیکربندی نواحی داده لازم است، پیکربندی و قفل کردن CZ در ابتدا و سپس پیکربندی DZ است. اگر فرض کنیم قرار است از اسلاتهای صفرم و یکم برای ذخیره این دو داده استفاده شود قدمهای زیر برای پیکربندی CZ و DZ در هنگام پروگرام IC انجام میشود:

- بایت صفرم و اول SlotConfig 0 در CZ به 0x00 تنظیم میشوند. عملیات مشابهی برای
SlotConfig 1 نیز انجام میشود.

- بایت LockData و LockConfig با استفاده از دستور Lock به مقدار 0x00 تنظیم میشود.

- (برای پیادهسازی الگوریتم احراز هویت) مقدار XOR و نتیجه XOR در اسلاتهای صفرم و اول DZ ذخیره میشوند.

به این ترتیب DZ و CZ هر دو به صورت مناسب پیکربندی میشوند و میتوان دادههای موجود در دو اسلات را به صورت دلخواه بروز کرد.

## ارتباط I2C با چیپ ATSHA

اصولاً چیپهای ATSHA در دو قالب در بازار عرضه میشوند: بعضی از چیپها دارای پروتکل ارتباطی I2C و بعضی دیگر دارای پروتکل ارتباطی تک سیمه (SWI) هستند. اگر یک چیپ دارای پروتکل ارتباطی I2C باشد، آنگاه در بایت I2C ENABLE در CZ (بایت دوم کلمه 0x03)، بیت صفرم برابر صفر است (به جدول 2-2 مرجع (1) رجوع شود). همانگونه که در این جدول نیز اشاره شده است، بایت I2C ENABLE یک بایت تنها خواندنی میباشد، به این ترتیب تغییر پروتکل ارتباطی چیپ ATSHA غیر ممکن است.

یادآوری: لازم به ذکر است پروتکل ارتباطی تنها یک وسیله برقراری میان ATSHA و میزبان است. نوع 
دادههایی که میان ATSHA و میزبان جابجا میشود ارتباطی به پروتکل ارتباطی ندارد و بنابراین در صورتی که بتوان پروتکل ارتباطی را (با خریداری چیپ مناسب و همینطور بازنویسی نرمافزاری پروتکل ارتباطی در سمت میزبان) تغییر داد، میتوان از ارتباط SWI به جای I2C استفاده نمود. ضمناً یادآوری میشود که سطح بندی پروتکلهای احراز هویت توسط ATSHA و پروگرام ATSHA (بخش ‏3-3-) اجازه میدهد که به سادگی پروتکل ارتباطی را از I2C (پیادهسازی فعلی) به SWI تغییر داد.

آدرسی که چیپ ATSHA با آن در ارتباط I2C مورد خطاب قرار میگیرد در بایت I2C Address از CZ (بایت اول کلمه 0x04) قرار میگیرد. هفت بیت یک تا هفت این بایت (منهای بایت صفرم) نشان دهنده آدرس افزاره در ارتباط I2C میباشند و بیت صفرم نیز رزرو شده است. به صورت پیش فرض، مقدار قرار گرفته در این بایت برابر 0xC8 است (طبق جدول 2-2 در مرجع (1))، بنابراین در اولین باری که قرار است چیپ ATSHA پروگرام شود لازم است با این آدرس مورد خطاب قرار بگیرد. اما باید مقدار این آدرس را به یک مقدار دلخواه تغییر داد تا در صورتی که چندین چیپ ATSHA در ارتباط I2C حضور دارند، بتوان این چیپ را با آدرس مورد نظر مورد خطاب قرار داد.

توجه داریم چه در هنگام ارسال فرمان به ATSHA و چه در هنگام دریافت داده از آن:

- سمت میزبان (معمولاً میکروکنترلر) در ارتباط Master است و پالس ساعت و سیگنال آغاز ارتباط را فراهم میکند. بنابراین میزبان در هنگام ارسال داده در مد Master Transmit و در هنگام دریافت داده در مد Master Receive فعالیت میکند.

- چیپ ATSHA در ارتباط Slave است و قادر به فراهمسازی پالس ساعت I2C نیست. بنابراین در هنگام دریافت فرمان از میزبان در مد Slave Receive و در هنگام ارسال نتایج به آن در مد Slave Transmit فعالیت میکند.

یادآوری: جدول زیر نمایش اختصاری مدهای ارتباطی در I2C را طبق گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» نمایش میدهد.

جدول ‏2-5: مدهای ارتباطی I2C

| نام وضعیت | مخفف | توضیح |
| --- | --- | --- |
| I2C_MT_MODE | MT | ارتباط برای فعالیت در مد MT تنظیم میشود |
| I2C_MR_MODE | MR | ارتباط برای فعالیت در مد MR تنظیم میشود |
| I2C_SR_MODE | SR | ارتباط برای فعالیت در مد SR تنظیم میشود |
| I2C_ST_MODE | ST | ارتباط برای فعالیت در مد ST تنظیم میشود |

### مفهوم CRC Checksum دادهها در چیپ ATSHA

روش CRC Checksum یک روش بررسی یکپارچگی داده است که با استفاده از آن میتوان بررسی نمود که آیا دادهای که توسط ارتباط I2C دریافت شده صحیح میباشد یا خیر. به صورت خلاصه این روش به این صورت عمل میکند که باقیمانده حاصل تقسیم دادههای دریافتی در ارتباط I2C به یک مقدار از قبل مشخص شده محاسبه 
میشود و در کنار دادههای اصلی به سمت گیرنده ارسال میشود. البته تقسیم در مبنای دو و به این صورت انجام میپذیرد که به جای عمل تفریق در محاسبه باقی مانده تقسیم در هر مرحله، باقی مانده از XOR کردن حاصل ضرب مقسوم علیه و خارج قسمت با مقسوم صورت میپذیرد. محاسبه CRC در هر دو سمت ارتباط صورت میپذیرد و به این ترتیب گیرنده نیز با استفاده از دادههای دریافتی خود مجدداً باقیمانده تقسیم را محاسبه میکند و آن را با باقیمانده دریافتی مقایسه میکند. در صورتی که حاصل این دو مقدار برابر باشد، نتیجه میشود که دادهها بدون مشکل بر روی خط جابجا شدهاند. در چیپ ATSHA، مقدار مقسوم علیه این تقسیم برابر 0x8005 انتخاب میشود. برای بررسی جزئیات بیشتر این الگوریتم به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود.

### رمزکردن دادهها هنگام داد و ستد با ATSHA

یکی از قابلیتهای ATSHA، امکان رمز کردن دادهها هنگام ارسال آن به ATSHA است. این امکان باعث میشود که یک شنونده غیر مجاز نتواند به محتوای واقعی دادهها دسترسی پیدا کند. رمز کردن دادهها به این صورت است که در سمت میزبان داده با یک مقدار مشخص XOR میشود که دقیقاً همین مقدار در  TempKey (که در حافظه SRAM چیپ ATSHA تعریف میشود) نیز وجود دارد. در سمت ATSHA، چیپ خود این قابلیت را دارد که در صورت انتخاب فرمان Read صحیح، دادهها را مجدداً با مقدار ذخیره شده در TempKey به صورت منطقی XOR کند تا داده اصلی بدست آید. در نهایت داده اصلی در ATSHA ذخیره میشود.

در این پیادهسازی، دادههای ارسالی به ATSHA رمز نمیشوند، اما رمز کردن دادهها در پیادهسازیهای آینده باید مد نظر قرار بگیرد. توضیحات در مورد چگونگی رمز کردن دادهها در بخش 8-5-18-1 دیتاشیت ATSHA (مرجع (1)) آمده است.

## قالب استاندارد استفاده از ATSHA در یک چرخه کاری

یادآوری: منظور از یک فریم ارتباط I2C در ادامه این گزارش، یک سیگنال آغاز ارتباط I2C، بایت آدرس، بایت(های) داده و در نهایت سیگنال توقف است.

منظور از یک چرخه کاری در چیپ ATSHA، بیدار کردن چیپ، ارسال و دریافت (بعضاً چندین باره) داده (فرمان) به آن و در نهایت بازگرداندن آن به حالت بیکار است. به این ترتیب یک احراز هویت میتواند شامل چندین چرخهکاری باشد. چیپ ATSHA بگونهای طراحی شده است که میتوان در پایان کار با آن در یک چرخه کاری، آن را به حالت بیکار (idle) و یا خواب (sleep) بازگرداند. بنابراین هر چرخه کاری برقراری ارتباط با چیپ ATSHA بدون توجه به عملیاتی که قرار است در آن چرخه انجام شود (خواندن داده از چیپ، نوشتن داده در آن، انجام یک عملیات مشخص) مشابه شکل ‏2-4 شامل چهار مرحله است:

شکل ‏2-4: چرخهکاری برقراری ارتباط با ATSHA تا بازگرداندن آن به حالت خواب/ بیکار

- بیدار کردن چیپ ATSHA: برای بیدار کردن چیپ از حالت خواب/ بیکار کافیست تنها یک سیگنال با سطح منطقی صفر توسط ارتباط I2C به گونهای به چیپ ارسال شود که ATSHA برای مدت زمانی بیش از tWLO منطق صفر را بر روی خط مشاهده کند. مقدار tWLO تقریباً برابر 60μs میباشد و بنابراین فرکانس کاری ارتباط I2C نیز باید به صورت متناسب تنظیم شود (بخش ‏2-6-1-). پس از بیدار کردن چیپ، ATSHA در قالب بستههای استاندارد چهاربایتی یک بایت 0x11 به بیرون ارسال میکند تا نشان بدهد آماده اجرای عملیات است. (به بخش ‏2-6-1- رجوع شود).

- ارسال فرمان به ATSHA: ارسال فرمان به چیپ توسط یک فریم ارتباط I2C انجام میشود. برای اینکار مشابه شکل ‏2-5، ابتدا یک سیگنال آغاز ارتباط I2C به چیپ ارسال میشود، سپس شماره چیپ به آن ارسال میشود، پس از آن بایت آدرس کلمه (Word Address Byte) که حاوی یکی از چهار فرمان کلی است که میتوان به چیپ داد (دو فرمان خوابیدن و مد بیکار، فرمان ریست بافر و فرمان نوشتن داده در بافر که در ادامه در مورد آن در بخش ‏2-5-2- بحث خواهد شد) به چیپ ارسال میشود و در کنار آن سایر بایتهای فرمان شامل opcode، پارامترهای فرمان و... به چیپ ارسال میشوند، و در نهایت نیز سیگنال توقف ارتباط I2C به چیپ ارسال میشود. پس از اتمام این چرخهکاری ارتباط I2C، چیپ ATSHA شروع به انجام عملیات خواسته شده از آن میکند و تا زمانی که مشغول به انجام عملیات باشد، آدرس خود را NACK خواهد کرد. پس از خاتمه ارسال فرمان به ATSHA، میزبان منتظر میماند تا چیپ عملیات مربوطه را انجام دهد. زمان مورد نیاز برای اجرای یک فرمان با tEXEC معین 
میشود که مقدار آن برای تمامی فرمانها در دیتاشیت ATSHA موجود است. شرح کامل الگوی ارسال فرمان به ATSHA در بخش ‏2-5-2- آمده است.

یادآوری: نیازی به ارسال مجدد سیگنال آغاز ارتباط I2C پس از اولین بیدار کردن چیپ ATSHA نیست. در واقع به محض بیدار کردن چیپ میتوان اولین فرمان را به آن ارسال نمود و چیپ تا زمان WD (بخش ‏2-4-3-) خود بیدار خواهد ماند.

شکل ‏2-5: ارسال یک فرمان به ATSHA

- دریافت پاسخ از ATSHA: پس از توقف به اندازه tEXEC، میتوان نتیجه فرمان اجرا شده در چیپ را در خروجی ارتباط I2C چیپ دریافت نمود. دریافت نتیجه فرمان با تعویض مد ارتباطی I2C در سمت میزبان به دریافت در حالت Master (I2C_MR_MODE) ممکن خواهد شد. نتیجه فرمان دست کم یک بایت و بیشینه 32 بایت است. علاوه بر این تمامی فرمانها شامل یک بایت در ابتدا (بایت count یا تعداد بایت ارسالی در خروجی چیپ) و دو بایت اضافی در انتها (بایتهای CRC) میباشند. بنابراین طول داده خروجی ATSHA در پاسخ به یک فرمان دست کم 4 بایت و بیشینه 35 بایت خواهد شد. شرح کامل الگوی دریافت داده از ATSHA در بخش ‏2-5-3- آمده است.

- بازگرداندن چیپ به حالت خواب/ بیکار: آخرین مرحله در یک چرخهکاری، بازگرداندن چیپ به حالت بیکار یا خواب میباشد. این قسمت مشابه ارسال یک فرمان عادی به ATSHA میباشد و جزئیات آن در بخش ‏2-6-2-آمده است.

علاوه بر موارد کلی که در مورد چیپ ATSHA در بالا به آن اشاره شد، چند نکته دیگر نیز در مورد استفاده از چیپ ATSHA اهمیت دارد که در زیر بخشهای پیش رو در مورد آن بحث خواهد شد.

### دریافت/ ارسال داده به ATSHA در یک فریم پروتکل I2C

ارسال یک فرمان/ دریافت پاسخ از ATSHA باید در یک فریم پروتکل I2C صورت بپذیرد. این بدان معناست که نوشتن یک فرمان به صورت بایت به بایت و یا خواندن آن به این صورت ممکن نیست. مشکلی که این نحوه نوشتار ایجاد میکند، دریافت NACK از سوی ATSHA در زمان نوشتن فرمان در آن است. اگر ATSHA یک NACK به میزبان ارسال کند، آنگاه منتظر این خواهد بود که میزبان مجدداً همان بیت را به سمت ATSHA ارسال کند، در حالی که در پیادهسازی پروتکل I2C طبق گزارش «پروتکل ارتباطی I2C»، در صورت دریافت NACK مجدداً ارسال از اولین بایت آغاز خواهد شد. برای حل این مشکل و در صورت دریافت NACK در میزبان، پروتکل  فرمان ریست کردن بافر را به ATSHA میفرستد. به این ترتیب و طبق بلوک دیاگرام ارائه شده در بخش ‏3-6-، بافر مجدداً ریست شده و میتوان یک فرمان را مجدداً در ATSHA نوشت و به این ترتیب ارسال داده به ATSHA با پیادهسازی گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» منطبق خواهد شد. یادآوری میشود در صورتی که میزبان نیز یک NACK به سمت ATSHA ارسال کند (که البته این امر تنها به دلیل نویز ممکن است رخ بدهد، زیرا در برنامه پیادهسازی شده در سمت میزبان در این گزارش قابلیت ارسال NACK وجود ندارد)، عمل ریست شدن بافر تکرار خواهد شد که به واسطه آن ارسال مجدد فرمان به سمت ATSHA ضروری خواهد شد (بخش ‏3-7-).

### آدرس پیش فرض ATSHA

به صورت پیشفرض، آدرس ATSHA برابر 0xC8 است و این آدرس در بایت صفرم از کلمه 0x04 ناحیه پیکربندی CZ قرار دارد. در صورتی که تغییر این آدرس پیش فرض مطلوب باشد، لازم است محتوای این بایت عوض بشود که برای انجام آن لازم است از دستور نوشتن (Write) بر روی این ناحیه استفاده شود. در این پیادهسازی اما این آدرس دستخوش تغییر نخواهد شد. یادآوری میشود که آدرسی که به پروتکل I2C داده میشود برابر 0x64 است، زیرا I2C آدرس پیش فرض را یک بیت به چپ شیفت خواهد داد (به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود) که نتیجه آن به دست آوردن 0xC8 است.

### تایمر watch-dog چیپ ATSHA

به منظور افزایش امنیت چیپ ATSHA و عدم امکان دسترسی به اطلاعات آن بیش از یک زمان معین، چیپ دارای یک سازوکار ریست Watch-Dog (WD) است. در صورتی که مجموع زمان کار با چیپ ATSHA از زمان tWATCHDOG بیشتر شود، چیپ به صورت خودکار وارد مد خواب خود میشود و تمامی وضعیتها و اطلاعات فرّار داخل چیپ ریست میشوند. در بهترین حالت باید پیادهسازی بگونهای باشد که تمامی فرمانها قبل از tWATCHDOG انجام شوند، اما راهحل دیگر استفاده از حالت Idle است. در حالت Idle، دادههای موجود در SRAM یعنی 
RNG seed و TempKey نگاه داشته میشوند. طبق جدول 7-2 از مرجع (1)، کمترین زمان برای tWATCHDOG برابر 700 میلیثانیه است، بنابراین لازم است تمامی عملیاتهای احراز هویت در زمانی به حد قابل قبول کمتر از این مقدار صورت بپذیرند.

با توجه به اهمیت نگاهداری زمان WD در هنگام پیادهسازی، استفاده از الگوهای استاندارد نگاهداری زمان مانند آنچه در گزارش «استانداردسازی نوشتار کد» در شرکت صانیک آمده است اهمیت دارد. در واقع لازم است زمان اجرای هر وضعیت ذخیره شود و دقت شود که مجموع این زمانها از tWATCHDOG تجاوز نکند. توجه داریم این مورد به خصوص زمانی اهمیت دارد که عملیات احراز هویت (در نسخههای آینده) بسیار پیچیده میشود.

توجه: همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد (بخش ...)، برای جلوگیری از پیچیده شدن بیش از حد کد 
نرمافزار، در پیادهسازی پروتکل احراز هویت و همینطور پروگرام ATSHA (و به طور خاص در سطح دوم آن. به بخش ‏3-3- رجوع شود) در هر چرخه کاری چیپ تنها یک فرمان به چیپ ارسال میشود و نتیجه آن از ATSHA دریافت میشود. این عمل باعث میشود که مطمئن باشیم که هیچگاه انجام یک عملیات از زمان WD چیپ بیشتر نخواهد شد.

## قالب ارسال فرمان / دریافت داده در چیپ ATSHA204A

مهمترین بحثی که در ارتباط با ATSHA مطرح است، قالب ارسال فرمان به چیپ و همینطور چگونگی خواندن نتایج از آن است. در این بخش نشان داده میشود که یک فرمان در یک چرخهکاری در چه قالبی به ATSHA ارسال میشود، و همینطور دادههای دریافتی از آن چه قالبی دارند. قبل از توضیح این قالبها، لازم است در مورد بافر ورودی/ خروجی داده در ATSHA204A بحث شود.

### بافر ورودی/ خروجی داده در ATSHA

تمامی دادههای ورودی/ خروجی به چیپ در یک بافر نوشته میشوند که باعث میشود دسترسی به دادهها حتی پس از اجرای یک فرمان ممکن باشد. شماتیک انتزاعی این بافر در شکل ‏2-6 نشان داده شده است.

شکل ‏2-6: تجسم بافر ورودی/ خروجی داده در ATSHA204A

همانگونه که در این شکل مشاهده میشود، طول بافر داده برابر 84 بایت است. میتوان فرض کرد بافر یک شمارنده نیز دارد (که در دیتاشیت IC با نام Buffer Counter از آن یاد میشود) و مشخص میکند داده قرار است در کدام بایت بافر نوشته شود یا خوانده شود. در یک تصور انتزاعی، هنگام ارسال یک فرمان از سمت میزبان (میکروکنترلر) به ATSHA، اولین بایت در نزدیکترین مکان به سمت ATSHA قرار میگیرد و دادهها نیز به همین ترتیب در سمت ATSHA خوانده میشوند. برعکس در هنگام ارسال پاسخ از سمت ATSHA به سمت میزبان، اولین بایت در نزدیکترین مکان به سمت میزبان قرار میگیرد. بنابراین بافر به صورت FIFO است. از طرف دیگر پس اجرای یک عملیات در سمت ATSHA، دادههای ارسالی به سمت میزبان در این بافر باقی میمانند. برای خواندن مجدد این دادهها پس از اتمام یک خواندن، کافیست ابتدا ارتباط I2C با ATSHA برقرار شود، سپس فرمان RESET (بخش ‏2-6-3-) به ATSHA ارسال شود و پس از آن ارتباط I2C قطع شود. با انجام اینکار شمارنده بافر به ابتدای آن بازخواهد گشت. پس از آن با برقراری مجدد ارتباط I2C، دادهها با شروع از اولین بایت مجدداً به سمت میزبان ارسال میشوند. البته با انجام همین عملیات نیز میتوان نوشتن را نیز ابتدای بافر آغاز کرد.

یادآوری: اگر تلاش شود بیش از 84 بایت داده در بافر ATSHA نوشته شود، چیپ پس از ارسال هر بایت پس از بایت 84، یک NACK باز میگرداند و دادهای در بافر نوشته نخواهد شد. این مسئله باید در هنگام ارسال فرمان به چیپ رعایت شود. همچنین نمیتوان بیش از 88 بایت داده از چیپ ATSHA دریافت کرد، و تلاش برای خواندن تعداد بایت بیشتر داده:

- باعث نمیشود چیپ به ابتدای بافر بازگشته و خواندن را مجدداً از آنجا آغاز نماید.

- با هربار ارسال فرمان خواندن، چیپ عدد 0xFF را باز میگرداند.

نکتهای که باید در اینجا متذکر شد این است که پس از هر بار خواندن داده از بافر، در فرمان نوشتن بعدی در ATSHA، دادهها مجدداً از ابتدای بافر نوشته میشوند. بنابراین پس از اتمام یک چرخه نیازی به ارسال فرمان RESET و بازگشت به ابتدای بافر نیست. مجموعه قوانینی که باید در هنگام نوشتن/ خواندن داده در بافر رعایت شود در بخش ‏2-5-4- آمده است.

### قالب ارسال فرمان به ATSHA

قالب ارسال فرمان به سمت ATSHA در یک چرخهکاری در شکل ‏2-7 آمده است. این قالب برای تمامی فرمانهای ارسالی به سمت ATSHA یکسان است.

شکل ‏2-7: قالب استاندارد ارسال اطلاعات به ATSHA

همانطور که مشاهده میشود پس از برقراری ارتباط I2C در مد I2C MT Mode، اولین بایتی که به چیپ ارسال میشود آدرس کلمه (Word address) است. شرح آدرس کلمهها در جدول ‏2-6 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود، آدرس کلمه به صورت کلی سه مطلب را تعیین میکند:

- فرمانهای Sleep و idle: فرمان حالت خواب/ بیکار به ATSHA ارسال میشود،

- فرمان Reset: بافر داده ریست بشود،

- فرمان Command: (قرار است) فرمان به چیپ ارسال شود.

در مورد فرمان Reset در بخش قبلی بحث شد و اشاره شد در صورتی که هدف خواندن مجدد داده از ابتدای بافر باشد، یک فرمان Reset به چیپ ارسال میشود. خواندن مجدد داده زمانی مفید است که چیپ اعلان کند که دستور مورد نظر با موفقیت اجرا شده است، اما پس از بررسی CRC داده دریافتی در خروجی مشخص شود داده اشتباه دریافت شده است. برای بازگرداندن چیپ به مدهای خواب و بیکار نیز مشابه Reset تنها کافیست آدرس کلمه متناظر به چیپ ارسال شده و سپس ارتباط قطع شود. چگونگی استفاده از سه کلمه آدرس فوق در بخشهای 
‏2-6-2 و ‏2-6-3 آمده است.

هرگاه قرار است ATSHA یک عملیات به غیر از سه عملیات اشاره شده در بالا را انجام بدهد لازم است Command به آن ارسال شود. پس از ارسال Command میتوان Opcodeهای مختلف متناظر با فرمانهای مورد نظر را به ATSHA فرستاد. شرح این فرمانها در بخش 8-5-2 دیتاشیت مرجع (1) آمده است.

جدول ‏2-6: آدرس کلمات تعریف شده برای ATSHA204A

| آدرس کلمه | مقدار | توصیف |
| --- | --- | --- |
| Reset | 0x00 | شمارنده آدرس بافر ورودی خروجی ریست میشود. خواندن و نوشتن بعدی از ابتدای بافر I/O آغاز میشود. |
| Sleep (مد خواب) | 0x01 | ATSHA وارد مد خواب میشود. مصرف توان در این مد پایین است، تا زمان ارسال فرمان بیدار شدن چیپ پاسخی به ورودیها نمیدهد. تمامی وضعیتهای فرّار (یعنی دادههای SRAM) ریست میشوند. |
| Idle mode (مد بیکار) | 0x02 | ATSHA وارد وضعیت بیکار میشود. تا زمان ارسال فرمان بیدار شدن چیپ پاسخی به ورودیها نمیدهد. محتوای TemKey و RNG نگه داشته میشود. |
| Command (مد فرمان) | 0x03 | مد عادی کارکرد ATSHA است. بایتهایی که در ادامه خواهند یک فرمان به ATSHA هستند و به ترتیب در بافر نوشته خواهند شد. |
| ----------- | 0x04 – 0xFF | رزرو شده است. |

شرح بیتهای بعدی تا قبل از Checksum در جدول ‏2-7 آمده است. توجه داریم محاسبه دقیق بایت Count (که چگونگی آن در این جدول آمده است) از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا همانگونه که اشاره شد در صورتی که مقدار این بایت با طول بایتهای فرمان ارسالی برابر نباشد، ATSHA بایتهای بیشتر را NACK خواهد کرد. بیتها از بیت سوم (Opcode) تا بیت دو تا مانده آخر (DataN) در واقع قالب استاندارد ارسال فرمان به ATSHA هستند. قالب استاندارد فرمانها در بخش 8 دیتاشیت IC (مرجع (1)) آمده است. ضمن اینکه فرمانهایی که قرار است در این پیادهسازی به سمت ATSHA فرستاده شوند در بخش ‏2-6- مورد بررسی قرار میگیرند.

جدول ‏2-7: بایتهای فرمان ارسالی به ATSHA

| اسم بایت | کارکرد |
| --- | --- |
| Count (تعداد بایت) | مشخص میکند که به غیر از کلمه آدرس چند بایت قرار است به ATSHA ارسال شود. تعداد بایت از رابطه زیر بدست میآید: تعداد بایت = یک بایت برای Count + تعداد بایت اشغال شده از بایت Opcode تا DataN + دو بایت CRC check. |
| Opcode | عملیاتی که قرار است در چرخه فعلی انجام شود |
| Param1 | اولین پارامتر فرمان. |
| Param2 (Param 2-1 و Param 2-2) | دومین پارامتر فرمان. شامل دو بایت است. |
| Data | دادهای که لازم است در کنار بعضی فرمانها ارسال شود (مثل دادهای که نیاز است در ATSHA نوشته شود). |

آخرین دو بایت ارسالی به ATSHA، دو بایت Checksum هستند. این دو بایت کمک میکنند که ATSHA بتواند صحت داده دریافتی بر روی خط ارتباطی را بررسی کند. در صورتی که این بررسی وجود یک مشکل را اعلان کند، یک بایت خطا در یک قالب چهار بایتی به سمت میزبان بازگردانده خواهد شد (به بخش بعدی رجوع شود). CRC از بایت Count به بعد محاسبه میشود.

یادآوری: همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، بیشینه طول دستورهایی که به ATSHA فرستاده میشود باید کمتر و یا مساوی 84 بایت باشد. با بررسی تمامی فرمانهای ممکنی که میتوان به ATSHA فرستاد (که تمامی فرمانها در بخش 8 دیتاشیت IC موجود هستند) مشخص میشود که طول تمامی فرمانها کمتر و یا مساوی این مقدار است. بنابراین در صورت ارسال تنها یک فرمان به ATSHA در یک چرخهکاری، مطمئن خواهیم بود که طول دادههای نوشته شده در بافر ATSHA از حد مجاز تجاوز نمیکند. تنها در صورتی که قرار باشد چند فرمان به صورت همزمان به چیپ فرستاده شود باید طول بافر باید به عنوان یک عامل موثر در نظر گرفته شود.

### قالب دریافت داده از ATSHA

پس از ارسال یک فرمان به ATSHA، نوبت به دریافت پاسخ از چیپ میرسد. دریافت پاسخ و به عبارت دیگر خواندن داده از بافر ورودی/ خروجی چیپ با تغییر مدکاری I2C به I2C MR Mode ممکن میشود.

پاسخ دریافتی از ATSHA یا چهار بایت طول دارد و یا طول آن بیشتر از 4 بایت است. در ادامه هر دو وضعیت بررسی میشود:

- پاسخهای با طول چهار بایت: شکل ‏2-8 نشان دهنده قالب 4 بایتی دادههای دریافتی از ATSHA است (به این مفهوم که پاسخهای با طول چهار بایت همیشه از این قالب تبعیت میکنند).

شکل ‏2-8: قالب چهار بایتی دریافت اطلاعات از ATSHA

پاسخهای چهار بایتی زمانی توسط ATSHA به بیرون ارسال میشوند که ATSHA فقط باید نشان دهد که فرمان ارسالی به خود را به صورت صحیحی انجام داده است (به عنوان مثال در زمان بیدار کردن چیپ، Lock کردن نواحی داده و غیره). اولین بایت دریافتی در این حالت نشان دهنده تعداد بایت ارسالی توسط ATSHA در خروجی است که مقدار آن برابر 4 میباشد. بایت دوم دریافتی از چیپ که با نام خطا/ وضعیت (Error/status) شناخته میشود نشان دهنده وضعیت فعلی چیپ است. جدول ‏2-8 مقادیر ممکن برای بایت وضعیت/ خطا را مشخص میکنند. همانگونه که محتوای جدول نیز نشان میدهد، این بیت مشخص میکند که آیا عملیات متناظر با فرمان فعلی به درستی انجام پذیرفته است یا خیر، و همچنین اینکه فرمان دریافتی توسط چیپ در مرحله قبل به دلیل مشکلات در ارتباط I2C به صورت صحیحی دریافت شده است یا خیر (توسط بررسی CRC). توجه داریم تنها در صورت دریافت 0x00، دریافت بیتهای باقیمانده معنادار است و در غیر از آن باید مجدداً فرمان قبلی به ATSHA ارسال شود.

جدول ‏2-8: مقادیر ممکن بایت وضعیت/ خطای ATSHA

| وضعیت | مقدار | توصیف |
| --- | --- | --- |
| اجرای موفق عملیات | 0x00 | عملیات خواسته شده از ATSHA به صورت موفق انجام شده است. |
| مشکل در Checkmac | 0x01 | فرمان Check به صورت صحیحی به چیپ فرستاده شد، اما پاسخ دریافتی از ATSHA با مقدار مورد نظر تفاوت دارد. |
| خطای تجزیه و تحلیل | 0x03 | ATSHA به درستی فرمان را دریافت کرده، اما طول آن، مقدار فرمان، یا بعضی پارامترها دارای مشکل بودهاند. لازم است فرمان مجدداً ارسال شود. |
| خطای اجرا | 0x0F | ATSHA به درستی فرمان را دریافت کرده، اما در شرایط فعلی چیپ قادر به اجرای آن نیست. نیاز است تغییری در وضعیت چیپ و یا مقدار فرمان انجام شود. |
| بیدار شدن | 0x11 | چیپ بیدار شده است. |
| خطا در مخابره دادهها (با محاسبه CRC) | 0xFF | فرمان به دلیل مشکلات مخابراتی به صورت صحیحی دریافت نشده است و مجدداً باید ارسال شود. |
| ---------- | سایر مقادیر | سایر مقادیر غیر مجاز هستند. |

آخرین دو بایت دریافتی در قالب بسته داده، بایتهای Checksum هستند. با استفاده از این بایتها میتوان مشخص کرد که آیا بسته داده دریافتی از ATSHA صحیح میباشد و یا خیر، که این کار با محاسبه Checksum از بقیه دادهها در سمت میزبان و مقایسه آن با این دو بایت انجام میشود. در صورتی که مقایسه نشان دهنده وجود یک خطا باشد، با استفاده از فرمان Reset از ATSHA درخواست میشود که دوباره دادهها را ارسال کند، یا اینکه میتوان تمامی چرخه ارسال فرمان و دریافت پاسخ را مجدداً تکرار نمود.

- پاسخهای با طول بیشتر از چهار بایت: شکل ‏2-9 نشان دهنده نحوه ارسال داده از سمت ATSHA به سمت میزبان برای پاسخهای با طول بیش از چهار بایت است.

شکل ‏2-9: بسته داده خروجی از ATSHA با طول بیشتر از چهار بایت

مهمترین تفاوت پاسخهای با طول بیشتر از چهار بایت حذف شدن بایت وضعیت/ خطا و همینطور اضافه شدن بایتهای داده است. بایتهای داده در واقع نشان دهنده دادههایی هستند که ATSHA پس از انجام یک عملیات به عنوان نتیجه به بیرون ارسال میکند. همانگونه که در شکل مشاهده میشود اولین بایت دریافتی در یک بسته داده از ATSHA طول آن بسته داده است. به صورت کلی مقدار این بایت به صورت زیر معین میشود:

| (‏2-1) | یک بایت برای Count + N بایت داده + 2 بایت Checksum Count = |
| --- | --- |

بنابراین 5≤Count≤84. به عبارت دیگر، خروجی همیشه دست کم برابر پنج است و بیشینه برابر طول بافر ورودی/ خروجی است.

به عنوان یک نتیجه کلی، اگر طول داده دریافتی از ATSHA برابر 4 بایت باشد آنگاه برای بررسی صحت پاسخ ATSHA باید بایت خطا/ وضعیت بررسی شود. همچنین اگر پاسخ دریافتی بیش از 4 بایت باشد، آنگاه بررسی CRC Checksum تنها راه تعیین صحت داده دریافتی خواهد بود.

### مجموعه قوانین خواندن و نوشتن داده در بافر

به عنوان جمعبندی، مجموعه قوانینی که در ادامه خواهند آمد باید در هنگام ارسال فرمان به چیپ/ خواندن داده از آن رعایت شوند:

- طول دادههای دریافتی از چیپ در پاسخ به یک فرمان دست کم 4 بایت و بیشینه 35 بایت است و قالب آنها مشابه شکل ‏2-8 میباشد. بنابراین هیچگاه نباید بیش از 32 بایت داده از یکی از نواحی داده خوانده شود.

- تنها در سه موقعیت میتوان داده از بافر خواند:

- پس از بیدار شدن، داده 0x11 در قالب 4 بایتی به بیرون ارسال میشود.

- اگر در زمان اجرای یک دستور مشکلی در کارکرد چیپ به وجود بیاید، چیپ یک بایت خطا در قالب چهاربیتی باز میگرداند.

- پس از اتمام اجرای یک عملیات، 1 تا 32 بایت را میتوان در قالب 4 تا 35 بیتی قرائت کرد.

- دادههای ورودی/ خروجی همیشه به ترتیب در اولین بایت بافر قرار میگیرند. بنابراین خواندن آنها در سمت میزبان نیز از اولین بایت خواهد بود (نیازی به هیچگونه عملیات اضافی برای بازگرداندن شمارنده به ابتدای بافر نیست).

- امکان قرائت مجدد دادههای موجود در بافر با استفاده از فرمان Reset وجود دارد.

- در صورتی که فرمان ارسالی به بافر بیش از 88 بایت باشد، بایتهای اضافی دریافت نخواهند شد، زیرا بافر قابلیت بازگشت به ابتدا را ندارد. بنابراین طول فرمان همیشه باید کمتر مساوی 88 بایت باشد. در مورد خواندن داده از ATSHA اما از آنجا که طول داده دریافتی همیشه کمتر از 35 بایت است مشکلی وجود ندارد.

- اولین نوشتن داده بعد از خواندن داده از ATSHA از ابتدای بافر است، بنابراین قبل از نوشتن مجدد نیازی به بازگرداندن بافر به ابتدا نیست.

## فرمانهای ارسالی به ATSHA در این پیادهسازی و پاسخ آنها

در این پیادهسازی تنها از چند فرمان پایه چیپ استفاده میشود که شرح آنها در ادامه خواهند آمد.

### بیدار کردن ATSHA

برای بیدار کردن چیپ ATSHA باید ارتباط I2C در مد MT تنظیم شده و سپس یک سیگنال صفر به صورتی بر روی خط ارسال شود که طول یک بیت صفر آن از tWLO بیشتر باشد. در این پروژه این سیگنال با نام WAKE TOKEN شناخته میشود. همانگونه که در دیتاشیت IC و جدول 7-2 (مرجع (1)) آمده است، مقدار tWLO باید دست کم برابر 60μs باشد. از طرف دیگر ارتباط فرکانس کاری I2C (یا fI2C) با فرکانس کاری پردازنده (fCLK) به صورت زیر است:

| (‏2-2) | fI2C= fclk16+2I2C_BITRATE_REGISTER×4(PrescalarValue) |
| --- | --- |

که I2C_BITRATE_REGISTER و PrescalarValue دو رجیستر تنظیم سرعت ارتباط I2C میباشند (به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود). بنابراین اگر با حاشیه اطمینان، fI2C=1100μs و به عبارتی نصف مقدار مطلوب باشد، آنگاه:

| (‏2-3) | I2C_BITRATE_REGISTER×PrescalarValue=50μs×fclk-8 |
| --- | --- |

اگر بیشینه فرکانس کاری میکروکنترلر AVR را برابر 8MHz در نظر بگیریم، آنگاه خواهیم داشت:

| (‏2-4) | I2C_BITRATE_REGISTER×PrescalarValue=392 ⇒ PrescalarValue=0x02, I2C_BITRATE_REGISTER=0x16 |
| --- | --- |

برای ارسال WAKE TOKEN به سمت IC، بعد از ارسال سیگنال آغاز ارتباط I2C آدرس 0x81 (که به صورت 0xF2 در پروتکل I2C تعبیر میشود) بر روی خط ارسال میشود که دارای چهار بیت صفر است. همانگونه که در گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» نیز شرح داده شده است، میان بایتهای آدرس و بایت داده تفاوتی در ارتباط وجود ندارد، بنابراین ارسال این آدرس توسط میزبان در سمت ATSHA و در زمانی که IC در حالت خواب/ بیکار است نه به عنوان آدرس بلکه به عنوان WAKE TOKEN تلقی شده و در نتیجه IC آماده به کار خواهد شد. علت انتخاب 0x81 به جای 0x00 این مطلب است که ارسال بایت صفر بروی خط به عنوان آدرس توسط دیگر افزارههای رو خط به عنوان General Call شناخته خواهد شد که منجر با پاسخ دادن تمامی افزارهها میشود

پس از ارسال WAKE TOKEN به سمت ATSHA و پس از مدتی به اندازه tWHI، چیپ در قالب استاندارد چهار بایتی و مشابه جدول ‏2-9 عدد 0x11 را به بیرون میفرستد تا اعلان کند آماده کار میباشد. در قبل از این مدت اما چیپ آدرس خود در ارتباط I2C را NACK خواهد کرد.

جدول ‏2-9: پاسخ دریافتی از چیپ پس از بیدار کردن آن

| Checksum2 | Checksum1 | Status/Error | Count |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x33 | 0x11 | 0x04 |

### فرستادن چیپ به حالت خواب/ به حالت بیکار

برای فرستادن چیپ به حالت خواب، میزبان در مد MT فرمان 0x01 را به سمت آن ارسال میکند و در نهایت ارتباط را متوقف میکند. در این حالت و پس از طی زمان معینی، چیپ به حالت خواب فرو میرود. برای فرستادن چیپ به حالت بیکار نیز تنها کافیست به جای عدد 0x01، عدد 0x02 به چیپ ارسال شود. این فرمانها به ترتیب در جدول ‏2-10 و جدول ‏2-11 نشان داده شده است. توجه داریم ATSHA هیچ پاسخی به این فرمانها نخواهد داد.

جدول ‏2-10: فرمان فرستادن چیپ به حالت خواب

| Checksum2 | Checksum1 | Param2 |  | Param1 (انتخاب ناحیه) | Opcode | Count | آدرس کلمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بایت یک (Param21) | بایت صفر (Param20) |  |  |  |  |
| ---- |  | ---- |  | ---- | ---- | ---- | 0x01 |

جدول ‏2-11: فرمان فرستادن چیپ به حالت بیکار

| Checksum2 | Checksum1 | Param2 |  | Param1 (انتخاب ناحیه) | Opcode | Count | آدرس کلمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بایت یک (Param21) | بایت صفر (Param20) |  |  |  |  |
| ---- |  | ---- |  | ---- | ---- | ---- | 0x02 |

### ریست کردن شمارنده بافر دادهها

در صورتی که به هر دلیلی نیاز باشد که شمارنده بافر دادهها ریست شود، کافیست کلمه آدرس 0x00 توسط یک بایت به ATSHA ارسال شود. این فرمان در جدول ‏2-12 نشان داده شده است. پس از پایان اینکار شمارنده بافر ریست شده است و میتوان داده را از ابتدای بافر خواند و یا از ابتدای آن نوشت.

جدول ‏2-12: فرمان ریست کردن شمارنده بافر دادهها

| Checksum2 | Checksum1 | Param2 |  | Param1 (انتخاب ناحیه) | Opcode | Count | آدرس کلمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بایت یک (Param21) | بایت صفر (Param20) |  |  |  |  |
| ---- |  | ---- |  | ---- | ---- | ---- | 0x02 |

### خواندن داده از ATSHA (فرمان Read)

برای خواندن داده از یکی از سه ناحیه داده ATSHA، لازم است فرمان خواندن که مطابق جدول ‏2-13 تعریف میشود به ATSHA ارسال شود. همانگونه که مشاهده میشود مقادیر Count و Opcode در این دستور ثابت و به ترتیب برابر 0x07 و 0x02 انتخاب میشوند. پس از تخصیص مقدار به این دو بایت لازم است مقادیر Param1 و Param2 انتخاب شود که در ادامه در مورد چگونگی انجام آن بحث خواهد شد. خروجی این فرمان بسته به طول خواندن مورد نظر (4 بایت یا 32 بایت)، 8 و یا 35 بایت میباشد.

جدول ‏2-13: فرمان خواندن داده از یکی از  نواحی ATSHA

| Checksum2 | Checksum1 | Param2 |  | Param1 (انتخاب ناحیه) | Opcode | Count | آدرس کلمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بایت یک (Param21) | بایت صفر (Param20) |  |  |  |  |
| CRC از بایت Count به بعد محاسبه میشود. |  | برمبنای شماره کلمهای که قرار است خوانده شود |  | طبق جدول ‏2-14 و جدول ‏2-15 | 0x02 | 0x07 | 0x03 |

- نحوه انتخاب Param1:

جدول ‏2-14 و جدول ‏2-15 نحوه انتخاب Param1 را جهت ارسال فرمان مشخص میکنند. همانگونه که در این جدول نشان داده شده است، این پارامتر ناحیه مورد نظر و همینطور اندازه خواندن (4 یا 32 بایت) را تعیین 
میکند. اصولاً برای دریافت داده از ATSHA، لازم است قفل بودن ناحیه و همینطور امکان خواندن داده از آن مورد بررسی قرار بگیرد. اما از آنجا که در این پروژه تنها قرار است از DZ داده خوانده شود و خواندن از این حافظه بدون محدودیت و همینطور رمزنگاری است، نیازی به لحاظ کردن سایر ملاحظات نیست. اما در پروژههای بعدی لازم است کلیه ملاحظات خواندن از سایر نواحی در نظر گرفته شود.

جدول ‏2-14: شرح بیتهای Param1 فرمان خواندن

| شماره بیت | کاربرد |
| --- | --- |
| بیتهای صفر و یک | انتخاب از میان یکی از سه ناحیه داده (جدول ‏2-15) |
| بیتهای 2 - 6 | باید برابر صفر باشد |
| بیت 7 | اگر یک باشد، 32 بایت داده خوانده خواهد شد، در غیر این صورت 4 بایت خوانده میشود. خواندن داده از OTP تنها به صورت چهار بایتی است |

جدول ‏2-15: شرح بیت صفر و یک Param1 فرمان خواندن 
(با استفاده از اطلاعات ارائه شده در بخش 8-5-3 دیتاشیت ATSHA در مرجع (1))

| نام ناحیه | مقدار | تبصرههای خواندن داده از ATSHA (به بخش ‏2-2- رجوع شود) |
| --- | --- | --- |
| CZ | 0 | بدون توجه به قفل بودن ناحیه امکان خواندن داده از آن وجود دارد. |
| OTP | 1 | در این گزارش مورد بررسی قرار نمیگیرد. |
| Data | 2 | اگر CZ قفل نشده است امکان خواندن وجود ندارد (خطا بازگردانده میشود) اگر CZ قفل باشد به پیکربندی که برای هر اسلات در CZ انجام میشود بستگی دارد. |

- نحوه انتخاب Param2:

| Param2 |  |
| --- | --- |
| بایت یک (Param21) | بایت صفر (Param20) |
| همیشه برابر 0x00 انتخاب میشود | متناظر با شماره اولین کلمه (با شروع از 0x00) |

شکل پارامتر دوم فرمان (که یک دو بایتی است) بسته به اندازه خواندن (چهار یا 32 بایتی) آدرس کلمه/ اسلاتی را مشخص میکند که قصد داریم از آن داده بخوانیم (به بخش 8-5-4 دیتاشیت مرجع (1) رجوع شود). توجه داریم بایت یکم این دو بایتی (یعنی Param21) باید همیشه برابر صفر (0x00) انتخاب شود. قانون انتخاب بایت صفرم نیز بسیار ساده میباشد. در واقع این هشتبایتی نشان دهنده شماره کلمهای از یک ناحیه است که قصد داریم از آن داده بخوانیم. بنابراین به عنوان مثال اگر قصد داریم 13-امین کلمه از CZ را بخوانیم، باید مقدار این بایت را برابر 0x0C قرار بدهیم (و نه 0x0D چون آدرس اولین کلمه CZ برابر 0x00 است!) و الی آخر. در مورد DZ نیز اتفاق کاملا مشابهی میافتد. به عنوان مثال اگر قرار است اسلات سوم ناحیه در یک قالب 32 بایتی خوانده شود، از آنجا که باید نوشتن را از کلمه 32 آغاز کنیم، مقدار این بایت برابر 0x20 خواهد شد. همچنین اگر قرار است کلمه پنجم از اسلات دوازدهم خوانده شود، این آدرس برابر 0x65 خواهد شد. توجه داریم خواندن بایت یک کلمه ممکن نمیباشد، به همین دلیل دو بیت LSB بایت صفر همیشه برابر صفر خواهد بود.

- پاسخ به فرمان:

پس اجرای فرمان، ATSHA در قالب استاندارد اشاره شده در بخش ‏2-5-3- یک بسته داده از بافر دریافت خواهد کرد که به صورت نمایش داده شده در جدول ‏2-16 خواهد بود.

جدول ‏2-16: پاسخ دریافتی از ATSHA بعد از فرستادن فرمان خواندن

| Checksum2 | Checksum1 | Data | Count |
| --- | --- | --- | --- |
| به داده دریافتی بستگی دارد |  | بسته به طول خواندن 4 یا 32 بایت | 0x07 اگر چهار بایت خوانده شود/ 0x23 اگر 32 بایت خوانده شود |

### نوشتن داده در ATSHA (فرمان Write)

برای نوشتن داده در یکی از سه ناحیه داده ATSHA، لازم است فرمان خواندن که مطابق جدول ‏2-17 تعریف میشود به ATSHA ارسال شود. همانگونه که مشاهده میشود مقدار Opcode در این دستور 0x12 انتخاب میشود، اما مقدار Count به طول فرمان بستگی دارد و در این پیادهسازی (به دلیل نوشتنهای 32 بایتی) مقدار آن برابر 39 (0x27) انتخاب میشود. پس از تخصیص مقدار به این دو بایت لازم است مقادیر Param1 و Param2 انتخاب شود که در ادامه در مورد چگونگی انجام آن بحث خواهد شد. پس از آن مجموعه بایت Data1 مشخص 
میکند که چه دادههایی قرار است در ناحیه مورد نظر نوشته شوند. طول این مجموعه یا 4 بایت و یا 32 بایت خواهد بود. ضمن اینکه در صورتی که قرار است داده به صورت رمزشده در ATSHA نوشته شود لازم است این بایتها در سمت میزبان رمز شده باشند. همچنین در صورتی که قرار است داده به صورت رمز شده نوشته شود، Data2 یک مقدار 32 بایتی خواهد داشت که چگونگی ساخت آن در بخش 8-5-18-1 دیتاشیت IC (مرجع (1)) آمده است.

جدول ‏2-17: فرمان نوشتن داده در یکی از نواحی ATSHA

| Checksum2 | Checksum1 | Data2 |  |  | Data1 |  |  | Param2 |  | Param1 (انتخاب ناحیه) | Opcode | Count | آدرس کلمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data2N | … | Data20 | Data1N | … | Data10 | Param21 بایت یک | Param20 بایت صفر |  |  |  |  |
| CRC از بایت Count به بعد محاسبه میشود. |  | (صفر یا 32 بایت) MAC برای تایید آدرس و داده |  |  | (4 یا 32 بایت) دادهای که قرار است در یک ناحیه نوشته شود |  |  | برمبنای شماره کلمهای که قرار است داده در آن نوشته شود |  | طبق جدول ‏2-19 و جدول ‏2-20 | 0x12 | جدول ‏2-17 | 0x03 |

جدول ‏2-18: مقدار count برای فرمان نوشتن داده

|  | اگر 4 بایت داده نوشته شود | اگر 32 بایت داده نوشته شود |
| --- | --- | --- |
| مقدار count | 0x0B | 0x27 |

- نحوه انتخاب Param1:

جدول ‏2-19 و جدول ‏2-20 نحوه انتخاب Param1 را جهت ارسال فرمان مشخص میکنند. همانگونه که در این جدول نشان داده شده است، این پارامتر ناحیه مورد نظر و همینطور اندازه نوشتن (4 یا 32 بایت) را تعیین 
میکند. اصولاً برای نوشتن داده در ATSHA، لازم است قفل بودن ناحیه و همینطور امکان نوشتن داده بر روی آن مورد بررسی قرار بگیرد. در این فاز نوشتن داده بر روی DZ بدون محدودیت صورت میپذیرد، اما در فازهای بعدی لازم است کلیه ملاحظات نوشتن داده در نظر گرفته شود.

جدول ‏2-19: شرح بیتهای Param1 فرمان نوشتن

| شماره بیت | کاربرد |
| --- | --- |
| بیتهای صفر و یک | انتخاب از میان یکی از سه ناحیه داده (جدول ‏2-15) |
| بیتهای 2 - 5 | باید برابر صفر باشد |
| بیت 6 | یک = دادهای که قرار است نوشته شود باید رمز شده باشد صفر = اگر DZ / OTP قفل شدهاند، باید صفر باشد. |
| بیت 7 | اگر یک باشد، 32 بایت داده نوشته خواهد شد، در غیر این صورت 4 بایت نوشته میشود. |

جدول ‏2-20: شرح بیت صفر و یک Param1 فرمان نوشتن 
(با استفاده از اطلاعات ارائه شده در بخش 8-5-3 دیتاشیت ATSHA در مرجع (1))

| نام ناحیه | مقدار | تبصرههای نوشتن داده بر روی ATSHA (به بخش ‏2-2- رجوع شود) |
| --- | --- | --- |
| CZ | 0 | تنها در زمان قفل نبودن CZ امکان نوشتن داده وجود دارد. پس از قفل شدن ناحیه امکان نوشتن داده وجود ندارد. نوشتن داده به صورت رمز شده معنا ندارد و مجاز نیست. |
| OTP | 1 | در این گزارش مورد بررسی قرار نمیگیرد. |
| Data | 2 | اگر CZ قفل نشده است امکان نوشتن وجود ندارد (خطا بازگردانده میشود) اگر CZ قفل باشد و DZ قفل نباشد میتوان در تمامی اسلاتهای DZ داده نوشت. اگر CZ قفل باشد و DZ نیز قفل باشد، خواندن و نوشتن داده به SlotConfiguration هر اسلات DZ بستگی دارد (به جدول ‏2-4 رجوع شود). |

- نحوه انتخاب Param2:

نحوه انتخاب Param2 برای نوشتن داده در ATSHA مشابه نحوه انتخاب این پارامتر برای خواندن داده است و بنابراین از توضیح آن صرف نظر میشود.

- پاسخ به فرمان:

پس اجرای فرمان، ATSHA در قالب استاندارد اشاره شده در بخش ‏2-5-3- یک بسته داده از بافر دریافت خواهد کرد که به صورت نمایش داده شده در جدول ‏2-21 خواهد بود.

جدول ‏2-21: پاسخ دریافتی از ATSHA بعد از فرستادن فرمان نوشتن

| Checksum2 | Checksum1 | Status/Error | Count |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x33 | 0x00 | 0x04 |

### قفل کردن CZ و DZ با استفاده از فرمان Lock

برای قفل کردن نواحی DZ، OTP و CZ از فرمان قفل کردن (Lock) استفاده میکند. این فرمان بایتهای LockData و LockConfig در آخرین کلمه CZ را به صفر تنظیم میکند و به این ترتیب باعث قفل شدن این دو ناحیه میشود. توجه داریم اگر این نواحی از قبل قفل شده باشند، آنگاه ATSHA یک خطا باز خواهد گرداند. پس از تنظیم این دو بایت، نوبت به انتخاب Param1 و Param2 میرسد. قبل از توضیح در مورد نحوه انتخاب این دو پارامتر لازم است یادآوری شود که از آنجا که پس از قفل کردن یک ناحیه داده امکان باز کردن مجدد آن وجود ندارد، ATSHA سازوکاری را در نظر گرفته است که به وسیله آن میتوان صحت دادهای که در هنگام پروگرام چیپ ATSHA در یک ناحیه داده نوشته شده است را بررسی کرد؛ به این ترتیب میتوان اطمینان حاصل کرد که داده نوشته شده در چیپ مقدار صحیحی دارد. این سازوکار عبارتست: از محاسبه CRC یک ناحیه. در واقع اگر بیت هفتم Param1 در این برابر صفر قرار داده شود، آنگاه لازم است CRC دادههایی که در داخل ATSHA پروگرام شده است در Param2 این فرمان فراهم شده و به سمت ATSHA ارسال شود. پس از ارسال این CRC، ATSHA خود CRC دادههای موجود در ناحیه مورد نظر را محاسبه کرده و با مقدار ارسالی مقایسه میکند. در صورتی که این دو مقدار برابر باشند، IC ناحیه مورد نظر را قفل خواهد کرد، در غیر این صورت یک خطا باز خواهد گرداند. توجه داریم در صورتی که بیت هفتم برابر یک انتخاب شود، آنگاه Param2 مقدار 0x0000 را اختیار میکند. پس اجرای فرمان، ATSHA در قالب استاندارد اشاره شده در بخش ‏2-5-3- یک بسته داده از بافر دریافت خواهد کرد که به صورت نمایش داده شده در جدول ‏2-21 خواهد بود.

توجه:  در این پیادهسازی از بررسی CRC در هنگام قفل کردن نواحی داده صرف نظر میشود، اما لازم است در پیادهسازیهای آینده محاسبه CRC مورد توجه قرار بگیرد.

جدول ‏2-22: قفل کردن نواحی داده ATSHA

| Checksum2 | Checksum1 | Param2 |  | Param1 (انتخاب ناحیه) | Opcode | Count | آدرس کلمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Param21 بایت یک | Param20 بایت صفر |  |  |  |  |
| CRC از بایت Count به بعد محاسبه میشود. |  | دو بایت CRC که با توجه به بیت 7 از Param1 و جدول ‏2-20 انتخاب میشوند. |  | جدول ‏2-19 | 0x17 | 0x07 | 0x03 |

جدول ‏2-23: شرح بیتهای Param1 فرمان قفل کردن

| شماره بیت | کاربرد |
| --- | --- |
| بیت صفر | صفر برای CZ، یک برای DZ و OTP. |
| بیتهای 1 - 6 | باید برابر صفر باشد. |
| بیت 7 | اگر یک باشد، آنگاه ناحیه بدون بررسی CRC قفل میشود. در غیر این صورت باید CRC نیز به صورت توضیح داده شده در جدول ‏2-20 فراهم شود. |

جدول ‏2-24: شرح بایتهای Param2 فرمان قفل کردن

| مقدار بیت هفت از Param1 | نام ناحیه | چگونگی محاسبه |
| --- | --- | --- |
| اگر یک باشد | ------- | در هر دو بایت مقدار 0x00 قرار داده میشود. |
| اگر صفر باشد | CZ | CRC با شروع از کلمه صفرم برای تمامی 88 بایت داده محاسبه میشود. |
|  | DZ و OTP | دادههای DZ و سپس OTP به ترتیب در کنار یکدیگر قرار میگیرند (DZ در ابتدا) و سپس CRC محاسبه میشود. |

جدول ‏2-25: پاسخ دریافتی از ATSHA بعد از فرستادن فرمان قفل کردن

| Checksum2 | Checksum1 | Status/Error | Count |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 0x33 | 0x00 | 0x04 |

# الگوریتمها و پروتکلها

## مقدمه

برای استفاده از ATSHA در راستای احراز هویت نیازمند تعریف یک الگوریتم احراز هویت 
(Authentication Algorithm) هستیم. در این فصل در مورد جنبههای نظری این الگوریتم بحث و نقاط قوت و ضعف آن بحث میشود. از آنجا که برای پیادهسازی هرگونه الگوریتم احراز هویت به کمک ATSHA لازم است ابتدا اطلاعاتی نیز در چیپ ATSHA (و قبل از اولین استفاده) پروگرام شود، در این فصل در مورد نحوه پیادهسازی یک الگوریتم پروگرام که منجر به پیادهسازی پروگرامر ATSHA میشود نیز بحث خواهد شد.

مهمترین جنبهای که در مورد پیادهسازی الگوریتمها باید در نظر گرفته شود، نحوه پیادهسازی آن به صورت نرمافزاری و هماهنگسازی ارتباط I2C، چرخهکاری و کلیت الگوریتمهای پروگرام و احراز هویت است. در این فصل نشان داده میشود که چگونه الگوریتمهای احراز هویت و پروگرام ATSHA به سطح مختلف شکسته میشود و نقش هر سطح در کنار توضیح کامل سطح دوم و همینطور نحوه پیادهسازی آن در این فصل شرح داده میشود.

## الگوریتم پیشنهادی برای احراز هویت

الگوریتم احراز هویت پیشنهادی در فاز یک این پروژه را میتوان یک الگوریتم با چالش متغیر در نظر گرفت (زیرا محتوای سوالی که از مشتری پرسیده میشود در تکرارهای مختلف احراز هویت تغییر میکند) که نامتقارن است (زیرا هیچگونه کلیدی در سمت میزبان ذخیره نمیشود). به صورت کلی الگوریتم فوق به این صورت است که یک رشته (که در این فاز آن را رشته XOR مینامیم) در ATSHA ذخیره شده و سپس حاصل XOR این رشته با شماره سریال ATSHA در یک قسمت دیگر ATSHA ذخیره میشود. در هر بار فراخوانی الگوریتم احراز هویت، میزبان شماره سریال و رشته XOR را از ATSHA میخواند و حاصل XOR این دو رشته را با مقدار نوشته شده در ATSHA مقایسه میکند. در صورتی که حاصل این دو مقدار برابر باشد نتیجه میشود که میزبان به درستی احراز هویت شده است و چیپ به کار خود ادامه خواهد داد. پس از هر احراز هویت، رشته XOR با استفاده از یک الگوریتم خاص بروزرسانی میشود و همینطور حاصل XOR نیز پس از محاسبه در سمت میزبان مجدداً در ATSHA ذخیره خواهد شد. برای پیچیدهتر کردن امر احراز هویت:

- رشته شماره سریال پس از انجام بعضی عملیات (جابجایی 4 بیت LSB و MSB هر بایت و NOT کردن حاصل نهایی) رمز شده و سپس XOR خواهد شد.

- ترتیب خواندن رشته XOR و حاصل XOR در کد تصادفی است.

- یک رشته انحرافی نیز در ATSHA ذخیره میشود که میزبان در هر تلاش برای احراز هویت آن را از ATSHA میخواند، اما به محتویات آن توجهی نخواهد کرد و آن را نیز پس از اتمام احراز هویت به روز رسانی خواهد کرد. پیش و پس از فرستادن رشته XOR، چندین رشته انحرافی مختلف به سمت ATSHA ارسال میشود.

برای پیادهسازی الگوریتم فوق لازم است ابتدا ATSHA پروگرام شود که الگوریتم پروگرام ATSHA در شکل ‏3-1 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود برای پروگرام ATSHA لازم است دو رشته داده در حافظه امن آن (در اینجا DZ) ذخیره شوند که یکی رشته XOR و دیگری حاصل XOR است. ضمن اینکه رشته انحرافی نیز در DZ ذخیره خواهد شد. پیادهسازی همراه با جزئیات الگوریتم پروگرام ATSHA در فصل چهارم آمده است.

الگوریتم احراز هویت توسط یک ATSHA که از قبل پروگرام شده است در شکل ‏3-2 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود اولین قدم در راه احراز هویت، خواندن رشته انحرافی از سمت ATSHA است. میزبان پس از دریافت این رشته آن را کنار میگذارد. سپس نوبت به دریافت شماره سریال ATSHA، رشته XOR و همینطور حاصل XOR از ATSHA میرسد که همانگونه که اشاره شد برای پیچیدهتر کردن الگوریتم، خواندن دو رشته آخر با ترتیب تصادفی انجام میشود. در پایان خواندن این سه رشته داده، سمت میزبان با انجام عملیات مناسب حاصل XOR را محاسبه کرده و با مقدار دریافتی از ATSHA مقایسه میکند. در صورتی که این دو مقدار برابر باشند احراز هویت موفق تلقی شده و سپس رشته XOR و همینطور حاصل XOR با الگوریتمی که در ادامه خواهد آمد بروزرسانی میشوند و مجدداً در ATSHA ذخیره خواهند شد که ترتیب ارسال رشته نیز به صورت تصادفی است و در میان آنها چندین رشته انحرافی فرستاده میشود تا الگوریتم را پیچیدهتر کند. در صورت عدم موفقیت احراز هویت اما یک پرچم عدم موفقیت احراز هویت به بیرون بازگردانده خواهد شد. لازم به ذکر است در الگوریتم احراز هویت از رشته انحرافی برای نشان دادن این مطلب نیز به میزبان استفاده میشود که بروزرسانی دادهها در بار قبلی استفاده از الگوریتم ناموفق بوده است. این امر باعث میشود که اگر به هر دلیلی نتوان بروزرسانی دادهها را کامل نکرد، الگوریتم احراز هویت دچار مشکل نشود. جزئیات دقیقتر پیادهسازی الگوریتم احراز هویت در فصل پنجم آمده است.

شکل ‏3-1: الگوریتم پروگرام ATSHA

شکل ‏3-2: الگوریتم احراز هویت توسط ATSHA (پس از پروگرام آن)

### انتخاب رشته XOR و الگوریتمهای بروزرسانی

همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد برای سادهسازی پیادهسازی الگوریتم، به جای خواندن تنها شماره سریال ATSHA ترجیح بر خواندن یک رشته 32 بیتی از CZ است که حاوی شماره سریال 
و بعضی اطلاعات دیگر نیز میباشد. این امر باعث میشود جابجایی اطلاعات با ATSHA راحتتر شود و پروتکل درگیر خواندن چند باره بایتهای مختلف شماره سریال از قسمتهای مختلف CZ نیز نشود. در ادامه تعاریف زیر را فرض میکنیم (منظور از رمز کردن یک رشته در ادامه، جابجا کردن چهار بیت MSB و LSB هر بایت رشته و NOT کردن حاصل است):

- X: رشته XOR (که شماره سریال رمز شده با آن XOR میشود).

- Xc: رشته XOR رمز شده.

- S: رشته شماره سریال.

- Sc: رشته شماره سریال رمز شده.

- R: رشته حاصل از XOR شماره سریال رمز شده و رشته XOR

- Rc: رشته رمز شده حاصل XOR شماره سریال و رشته XOR

از میان رشتههای فوق، رشته Xc همیشه در سمت ATSHA ذخیره میشود، رشته S در داخل ATSHA وجود دارد و همینطور رشته Rc نیز در ATSHA ذخیره میشود. سایر رشتهها نیز در سمت میزبان ATSHA مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در پروگرامر ATSHA، اولین رشته X در مبنای 16 به صورت زیر انتخاب شده است:

| (‏3-1) | X= 0x0004FD0ED8B548AE(بایت 8) χ رشته χ⊕04χ⊕0Eχ⊕B5 |
| --- | --- |

بنابراین اولین رشته Xc که در ATSHA ذخیره میشود از رمز کردن رشته فوق حاصل خواهد شد. برای ساختن رشته R یا حاصل XOR نیز عبارت زیر محاسبه میشود:

| (‏3-1) | R= X⊕Sc |
| --- | --- |

پس از انجام اینکار، رشته Rc در ATSHA ذخیره خواهد شد. در هر بار استفاده از الگوریتم احراز هویت، رشتههای Xc، S و Rc از ATSHA خوانده شده و در سمت میزبان تبدیل به رشتههای X، Sc و R میشوند و احراز هویت با استفاده از این رشتهها صورت خواهد پذیرفت. پس از احراز هویت، رشتههای R و X با یک الگوریتم مشخص بروزرسانی میشوند و در نهایت رشتههای بروز شده Xc و Rc که در سمت میزبان تولید میشوند به سمت ATSHA فرستاده خواهند شد. برای بروزرسانی رشته X، ابتدا 4 بیت LSB و MSB هر بایت جابجا شده و حاصل NOT 
میشود، سپس هر بایت رشته با دومین بایت رشته XOR میشود. به این ترتیب الگوریتم بروزرسانی رشته نیز تا حدی تصادفی خواهد بود.

برای تولید اولین رشته انحرافی که در پروگرامر تولید میشود از رشته X به این صورت استفاده میشود که رشته هشت بایتی ابتدای رشته X، یک واحد شیفت یافته به راست، یک واحد شیفت یافته به چپ و دو واحد شیفت یافته به چپ محاسبه شده و در چیپ ذخیره میشود. پس از هربار احراز هویت نیز رشته انحرافی به این صورت ساخته 
میشود که رشته شماره سریال ATSHA با یکی از بایتهای رشته X، XOR شده و رشته جدید ساخته میشود. توجه داریم رشته انحرافی دارای یک خاصیت اضافی نیز هست. بر طبق این خاصیت بایت دهم این رشته همیشه بزرگتر از 3 و کوچکتر از ده است، و بایت یازدهم یا 3 واحد از بایت دهم کوچکتر است و یا اختلاف آن با بایت دهم حتماً مقداری غیر از 3 واحد است. علت این انتخاب برای رشته انحرافی در بخش ‏5-3- آمده است.

### نقاط ضعف و قوت الگوریتم پیشنهادی

مهمترین نقاط قوت الگوریتم ارائه شده عبارتند از اینکه میتوان الگوریتم را به سادگی در پروگرامر و همینطور در هنگام احراز هویت پیاده نمود. ضمن اینکه احتمال رخ داد وضعیت ناموفق در هنگام پروگرام و همینطور احراز هویت کم است و همینطور بازیابی از یک وضعیت نامعین با توجه به توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد بسیار ساده و کارآمد میباشد. یکی از مهمترین مزایای الگوریتم پیشنهادی، غیرمتقارن بودن آن است. غیر متقارن بودن به این معناست که هیچ داده با ارزشی که بتوان با استفاده از آن الگوریتم احراز هویت را شکست در سمت میزبان ذخیره نمیشود و این یک مزیت برای پیادهسازی است.

یکی از مهمترین مشکلات الگوریتمهای احراز هویت امکان دستیابی به الگوی چالش-پاسخ و استفاده از آن برای شکستن الگوریتم است. به عنوان مثال در الگوریتم پیشنهادی اگر هیچگونه عامل تصادفی بودنی در ترتیب خواندن رشتهها وجود نداشته باشد، اگر یک شنونده غیرمجاز به جای چیپ ATSHA یک چیپ میکروکنترلر قرار دهد که رشته ارسالی به ATSHA را ضبط کرده و در زمان احراز هویت مجدداً آن رشته را به سمت میزبان بفرستد، میزبان عدم وجود ATSHA را تشخیص نخواهد داد و در نتیجه الگوریتم قابل شکستن است. به همین دلیل در پیادهسازی الگوریتم ترتیب خواندن رشتهها از ATSHA تصادفی است. ضمن اینکه در زمان نوشتن داده در ATSHA، رشته XOR در میان چندین رشته انحرافی که تعداد آنها تصادفی است ارسال میشود و به این ترتیب شنونده غیرمجاز قادر نخواهد بود زمان ارسال این رشته مهم را تشخیص دهد. به این ترتیب الگوریتم پیشنهادی در فاز یک تا حد قابل قبولی در برابر نفوذ مقاوم است.

مهمترین عیب الگوریتم فوق این است که دادهها به صورت رمز شده بر روی خط ارتباطی ارسال نمیشوند، بنابراین یک شنونده (دانا و دارای اشراف به امور!) میتواند با گوش دادن به خط و پس از تلاشهای به قدر کافی زیاد به چگونگی عملیات احراز هویت پی ببرد و با پروگرام مجدد میزبان عملیات احراز هویت را دچار اخلال کند. بنابراین پیچیدگی کم الگوریتم و عدم استفاده از چکیده برنامه مهمترین معایب الگوریتم فوق هستند.

نکته نهایی که لازم است ذکر شود این مطلب است که کپی کردن اطلاعات چیپ ATSHA پروگرام شده در یک چیپ ATSHA دیگر کمکی به شکستن الگوریتم نخواهد کرد، زیرا رشته XOR و حاصل XOR تنها برای همان چیپی که پروگرامر برای آن استفاده شده دارای کاربرد هستند و به دلیل تغییر محتوای شماره سریال در چیپ دیگر امکان استفاده از رشتهها وجود نخواهد داشت. به این مفهوم، کپی کردن ناشیانه قطعات بوردها باعث نمیشود که بتوان از بورد استفاده غیرمجاز کرد!

## پیادهسازی الگوریتمها

در این بخش در مورد ساختار کلی نحوه پیادهسازی الگوریتم پروگرام و احراز هویت بحث میشود. اساس پیادهسازی که در این بخش صورت گرفته است علاوه بر ساده و خوانا بودن پیادهسازی، قابلیت بسط دادن آن به 
پیادهسازیهای آینده است.

یکی از مهمترین مفروضات پیادهسازی فوق، نامحدود بودن زمان احراز هویت توسط الگوریتم است. از طرف دیگر پیادهسازی الگوریتم به صورت همروند (concurrent) با سایر قسمتهای برنامه است که این بدان معناست که در هر فراخوانی الگوریتم، تنها یک عملیات با طول زمانی بسیار محدود صورت میپذیرد و با حفظ وضعیت پروگرام/ احراز هویت، میتوان به سایر قسمتهای برنامه میزبان پرداخت. بنابراین تنها محدودیتی که از لحاظ زمانی در 
پیادهسازی ایجاد میشود WD چیپ است. برای غلبه بر مشکل WD ترجیح میدهیم که پس از اتمام انجام هر تک عملیاتی که در قالب یک چرخهکاری ATSHA انجام میپذیرد، چیپ را مجدداً به حالت خواب/ بیکار ببریم (و سعی میکنیم در پیادهسازیهای آینده نیز این امر را در دستور کار قرار دهیم. باید توجه داشت که این امر مشکلی در پیادهسازی الگوریتم ایجاد نکند). اما در صورتی که نتوان الگوریتمهای احراز هویت آینده (و یا بعضی از دستورهای آنها) را با این روش پیادهسازی کرد، لازم است راهحلهای جایگزین در نظر گرفته شوند (به عنوان مثال چند دستور در فاصله 700 میلیثانیهای قبل از WD به چیپ فرستاده شوند).

شکل ‏3-3 ایده کلی پیادهسازی الگوریتم پروگرام ATSHA (در پروگرامر آن) و همینطور الگوریتم احراز هویت (در میزبان) را نمایش میدهد. برمبنای این شکل، پروتکل پروگرام و احراز هویت به سه سطح:

  - سطح اول: الگوریتم پروگرام ATSHA / الگوریتم احراز هویت توسط ATSHA

  - سطح دوم: الگوریتم چرخهکاری ATSHA

  - سطح سوم: ارتباط I2C با ATSHA

شکسته میشود. در سطح اول الگوریتم، قدمهای کلی الگوریتم پروگرام/ احراز هویت طی میشود. به این مفهوم سطح اول مجردترین سطح پروتکل را تشکیل میدهد و با استفاده از آن میتوان پیشرفت یک الگوریتم را مشاهده نمود. سطح دوم الگوریتم نماینده یک چرخهکاری ATSHA است که در آن هر تک فرمانی که سطح اول تعیین کند به چیپ ارسال میشود و سپس پاسخ آن دریافت میشود. سطح سوم پروتکل شامل ارتباط I2C با چیپ ATSHA و جزئیات مرتبط با آن میباشد که پیادهسازی آن منطبق با گزارش «پیادهسازی پروتکل I2C» است. توجه داریم هر سطح پروتکل یک پرچم را به بیرون از خود باز میگرداند تا وضعیت فعلی خود را به سطح بالاتر اعلان کند. بنابراین پایینترین سطح پرچم وضعیت ارتباط I2C را به بیرون باز میگرداند، سطح میانی یک پرچم که نشان دهنده مشغول بودن، خاتمه یا عدم موفقیت چرخهکاری است را به سطح یک برمیگرداند، و در نهایت سطح یک در کنار مشغول بودن، موفقیت یا عدم موفقیت احراز هویت/ پروگرام (و البته یک پرچم دیگر!) را به میزبان (در اینجا میکروکنترلر) و یا پروگرامر اعلان میکند.

شکل ‏3-3: سطحبندی پیادهسازی الگوریتم پروگرام ATSHA/ الگوریتم احراز هویت در سمت میزبان

مهمترین علتی که باعث شده است الگوریتمها را در سه سطح پیادهسازی کنیم، مستقل شدن هر یک از سطوح و در اصلاح modular شدن پیادهسازی است. با ترتیبی که در بالا در نظر گرفته شده است (و همانگونه که در ادامه نیز نشان داده خواهد شد)، سطح یک الگوریتم تنها وظیفه دنبال کردن قدمهای پروگرام ATSHA و یا الگوریتم احراز هویت را برعهده دارد (یعنی چه دادهای باید در ATSHA نوشته شود و یا از آن خوانده شود و ...) و تنها ارتباط آن با سطح دوم دریافت یک پرچم از آن و فرستادن فرمان به آن در کنار دریافت پاسخ است. سطح دوم، یک چرخهکاری را دنبال میکند و تنها ارتباط آن با سطح قبلی دریافت فرمان در قالب یک رشته و فرستادن پاسخ به آن در قالب یک رشته دیگر است. پایینترین سطح ارتباط نیز تنها با سطح دوم در ارتباط است و تنها ارتباط آن با سطح قبلی فرستادن پرچم مشغول بودن ATSHA و چند مورد جزئی دیگر است. بنابراین مشاهده میشود که جداکردن این سه سطح باعث مدیریت سادهتر الگوریتمهای احراز هویت میشود که این خود باعث modular شدن عملیات احراز هویت/ پروگرام ATSHA خواهد شد.

نکتهای دیگری که در پیادهسازی فوق وجود دارد این است که از آنجا که یک فرمان مشخص از خارج از سطح دوم پروتکل به آن داده میشود، هرگونه عملیات ریست کردن بافر و ... تاثیری در اجرای فرمان و خروجی آن نخواهد داشت (به عبارت دیگر فرمان هیچگاه گم نخواهد شد). به عنوان مثال فرض کنیم قرار است یک داده با یک عدد XOR شود و سپس در ATSHA نوشته شود. چون حاصل XOR این داده به سطح دوم داده میشود، تا هر زمان که این داده بر روی بافر نوشته نشده میتوان بافر را ریست کرد، فرمان را از ابتدا نوشت و غیره. ضمن اینکه عدم موفقیت در ارسال فرمان تنها زمانی ایجاد خواهد شد که از WD عبور کنیم و تا این زمان ارسال/ دریافت داده به هر نحو ممکن ادامه خواهد یافت. بنابراین پیادهسازی فوق پیادهسازی مناسبی است. این امر به خصوص از آنجا مطلوب است که در صورتی که یک فرمان تکراری به چیپ ارسال شود (به عنوان مثال به دلیل اینکه وضعیت فعلی در نرمافزار گم شده است)، هیچ مشکلی در کلیت الگوریتم ایجاد نخواهد شد.

با توجه به اینکه سطح دوم پروتکل حالت کلیتری دارد و از آن در سطح اول (در پروگرامر و همینطور در پروتکل احراز هویت و در پیادهسازیهای آینده) نیز استفاده میشود، در ادامه ابتدا در مورد سطح دوم پروتکل بحث خواهد شد و سپس در مورد سطح اول در پروگرامر و در الگوریتم احراز هویت به صورت جداگانه بحث میشود. ضمن اینکه برای رعایت پیوستگی مطالب ارائه شده در این گزارش، پیادهسازی هر سطح پروتکل در قالب ماژول برنامه آن در ادامه هر بخش خواهد آمد.

### ارتباط میان سطح اول و سطح دوم

پیش از بحث در مورد نحوه پیادهسازی سطوح مختلف در ادامه گزارش لازم است در مورد این مطلب بحث شود که سطح دوم و سطح اول چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و به عبارت دیگر چه عناصری را با یکدیگر جابجا میکنند.

مهمترین عنصری که میان سطح اول و دوم جابجا خواهد شد، متغیری از نوع structure است که این structure با نام command_response_struct تعریف میشود. این structure دارای عناصر زیر است:

- اسم فرمان (command_name): یک متغیر unsigned char که اسم فرمانی را که به دلخواه برای هر فرمان تعریف میکنیم در خود نگهداری میکند و در سطح یک مقداردهی میشود.

- بافر فرمان (command[]): بافر فرمان یا آرایه فرمان حاوی مجموعه بایتهایی است که به عنوان فرمان به ATSHA ارسال میشود و در سطح یک مقداردهی میشود.

- طول فرمان (command_length): یک متغیر unsigned char میباشد که طول فرمانی که قرار است به ATSHA ارسال شود را در خود نگهداری میکند و در سطح یک مقداردهی میشود.

- پاسخ ATSHA (response[]):  بافری پاسخ یا آرایه پاسخ که پاسخ دریافتی از ATSHA در سطح دوم در آن قرار داده میشود.

- طول پاسخ (response_length): یک متغیر unsigned char میباشد که طول پاسخی که قرار است ATSHA ارسال کند با آن مشخص میشود و در سطح یک مقداردهی میشود.

بنابراین سطح اول یک فرمان مشخص را در بافر فرمان قرار میدهد و اسم فرمان، طول آن و طول پاسخ را مشخص میکند و از سطح دوم میخواهد که این فرمان را به ATSHA ارسال کند. سطح اول منتظر پایان ارسال این فرمان میماند و سطح دوم وضعیت اجرای فرمان را با ارسال چهار پرچم در خروجی خود برای سطح یک معین میکند:

- پرچم آماده بودن برای دریافت فرمان (PL2_READY)

- پرچم مشغول بودن (PL2_BUSY)

- پرچم خاتمه فرمان (PL2_FINISHED)

- پرچم عدم موفقیت (PL2_FAILURE)

با توجه به تعریف فوق و همینطور با در نظر گرفتن دیاگرام وضعیت شکل ‏3-4، سطح دو باید در هنگام اجرای یک چرخه کاری موارد زیر را در نظر بگیرد:

- در صورت دریافت یک فرمان جدید تلاش کند تا آن را به ATSHA ارسال کند و پس از اجرای آن متوقف شود.

- اگر به هر دلیلی فرمان تکراری مشاهده کرد، آن را به سمت ATSHA نفرستد.

- اگر اجرای فرمان ناموفق باشد، متوقف شود و به سطح یک اطلاع دهد و تنها پس از اینکه مطمئن شود سطح یک از عدم موفقیت ارسال فرمان مطمئن شده است و پس از دریافت یک فرمان جدید از سطح یک شروع به فعالیت مجدد بکند.

به این ترتیب در صورتی که سطح دوم به یک وضعیت عدم موفقیت برخورد کند، پرچم PL2_FAILURE را به سطح یک ارسال میکند و پس از آن منتظر دریافت فرمان جدیدی از سطح یک خواهد ماند و هیچگونه ارسال فرمانی نباید به ATSHA انجام شود. در مورد فرمان تکراری نیز سطح دوم پرچم PL2_READY را به سطح یک ارسال میکند تا نشان دهد اماده دریافت فرمان بعدی است. در این حالت سطح یک با مشاهده این پرچم یک فرمان جدید را در بافر قرار خواهد داد. در ادامه و در زمان پیادهسازی سطح دوم موارد فوق در نظر گرفته خواهد شد.

شکل ‏3-4: دیاگرام وضعیت ارتباط سطح یک و سطح دو

### نحوه استفاده از پروتکل احراز هویت در برنامه اصلی موجود در پردازنده

یکی از مسائلی که لازم است در این فصل به آن پرداخته شود، نحوه قرارگیری پروتکل احراز هویت در برنامه اصلی پیادهسازی شده در پردازنده است. سطح یک پروتکل که توسط تابع ATSHA_Authentication_PL1() 
پیادهسازی میشود به عنوان خروجی پنج پرچم برمیگرداند که عبارتند از (بخش ‏5-3-1-1-):

  - پروتکل مشغول است (PL1_BUSY)

  - پروتکل خاتمه یافته است (PL1_FINISHED)

  - عدم موفقیت پروتکل احراز هویت (PL1_FAILURE)

  - بروزرسانی دادههای ATSHA در وضعیت قبلی ناموفق بوده است (PL1_UPDATE_INCOMPLETE)

  - پروتکل مشغول بروزرسانی دادههای ATSHA میباشد (PL1_UPDATA_ATSHA)

نکتهای که در استفاده از ATSHA اهمیت دارد این است که در زمانی پروتکل مشغول بروزرسانی دادههای ATSHA است، امکان رها کردن پروتکل وجود ندارد چون پروتکل در استفادههای بعدی از ATSHA به مشکل خواهد خورد، اما در سایر وضعیتها میتوان پروتکل را رها نموده و در زمان مورد نیاز مجدداً به آن مراجعت نمود. سطح دوم پروتکل نیز که توسط تابع ATHSA_PL2() پیادهسازی میشود نیز همانگونه که اشاره شد چهار پرچم به عنوان خروجی بر میگرداند که عبارتند از:

  - سطح دوم آماده دریافت فرمان است (PL2_READY)

  - پروتکل مشغول است (PL2_BUSY)

  - پروتکل خاتمه یافته است (PL2_FINISHED)

  - عدم موفقیت پروتکل احراز هویت (PL2_FAILURE)

ضمن اینکه وضعیت سطح سه پروتکل تنها در داخل سطح دو مورد بررسی قرار میگیرد و امکان دسترسی به آن از خارج سطح دوم وجود ندارد.

توجه داریم سطح دو و سه الگوریتم به دلیل ماهیت ذاتی آنها که پروتکلهای ارتباطی هستند باید در حلقه آسنکرون پیادهسازی شوند؛ زیرا علاوه بر سطح سه که پیادهسازی با فرض قرار دادن تابع در حلقه آسنکرون انجام میشود، سطح دو نیز نیاز دارد که مرتباً وضعیت ATSHA را بررسی کند و فرمان ارسالی بعدی به آن را معین کند (بخش 3-4) و به همین دلیل نیاز است که در حلقه آسنکرون پیادهسازی شود. بر خلاف این دو سطح، سطح یک تنها حامل وضعیتهایی است که کلیات نحوه تعامل با ATSHA را مشخص میکنند و بعضاً میتوانند حاوی پردازشهای سنگین باشند، بنابراین به لحاظ ماهیتی سطح یک پروتکل به زمان بیشتری برای گذار وضعیت (در بعضی وضعیتها) احتیاج دارد و بنابراین بهتر است در حلقه آسنکرون پیاده شود (اگر چه میتوان آن را با در نظر گرفتن بعضی موارد در حلقه آسنکرون پیاده کرد). با در نظر گرفتن این موارد، دو روش برای استفاده از پروتکل احراز هویت در برنامه اصلی پیشنهاد میشود:

روش اول: جدا کردن سطح یک و دو (سطح یک در حلقه سنکرون و سطح دو در حلقه آسنکرون)

در این روش که به عنوان پیشنهاد اصلی برای پیادهسازی در نظر گرفته میشود، قسمتی از پروتکل احراز هویت در حلقه سنکرون و قسمتی دیگر در حلقه آسنکرون پیادهسازی میشود. نحوه پیادهسازی پروتکل در این روش به این صورت است که تابع سطح دوم در حلقه آسنکرون پیادهسازی میشود و هیچ نیازی به دریافت خروجی آن نیست. ضمناً سطح یک پروتکل نیز طبق دیاگرام وضعیت شکل ‏3-5 در داخل حلقه سنکرون پیادهسازی میشود و فراخوانی آن تنها در صورت ارجاع به وضعیت احراز هویت است. این پیادهسازی علیرغم پیچیدهتر بودن نسبت به روش دوم (که در آن تمامی پروتکل در سطح یک پیادهسازی میشود)، چند مزیت مهم دارد که عبارتند از:

- با جدا کردن سطح یک و دو در پیادهسازی، امکان حمله و تغییرات در پروتکل احراز هویت بسیار 
سخت میشود، چون عملاً برنامه احراز هویت در قسمتهای مختلف حافظه فلش پخش میشود.

- در صورتی که تمامی پروتکل در حلقه آسنکرون پیاده شود (مشابه روش دوم) ممکن است بعضی وضعیتهایی که در سطح یک پروتکل تعریف میشوند و زمان زیادی را اشغال کنند باعث ایجاد مشکل در زمانبندی برنامه میکرو شوند.

- زمان احراز هویت توسط پروتکل در برنامه قابل برنامهریزی است و به بیان دیگر میتوان وضعیت احراز هویت را به عنوان یکی از وضعیتهای برنامه اصلی میکرو معرفی نمود.

- فراخوانی سطح دوم که در حلقه آسنکرون پیادهسازی شده است در زمان عدم استفاده از پروتکل احراز هویت مشکلی ایجاد نمیکند، زیرا تا زمانی که فرمان جدیدی از طرف سطح یک تعیین نشود، سطح دوم هیچ عملیاتی را انجام نخواهد داد.

توجه داریم سطح یک پروتکل اصولاً حاوی محاسبات احراز هویت است. به عنوان مثال عملیات بر روی رشتههایی که از ATSHA خوانده میشوند در این سطح صورت میپذیرد، بنابراین قرار دادن آن در حلقه سنکرون تضمین میکند که تمامی عملیات در یک تیک زمانی برنامه انجام خواهد شد (البته زمان مطلق هر یک از وضعیتها از مقدار تیک زمانی برنامه به حد کافی کمتر هستند)، ضمناً عملیات ارسال و دریافت به صورت عادی در حلقه آسنکرون ادامه خواهد یافت.

یکی از معایب جدا کردن دو سطح، فاصله افتادن بین ارسال فرمانها و طولانی شدن زمان احراز هویت است. در واقع هر گذار وضعیت در سطح یک در این پیادهسازی در انتهای تیک زمانی رخ میدهد، و بنابراین اگر ارسال یک فرمان در ابتدای تیک زمانی به پایان برسد ارسال فرمان بعدی تا پایان این تیک زمانی به تاخیر خواهد افتاد.

شکل ‏3-4 نحوه جای دادن توابع متناظر با دو سطح پروتکل در حلقه اصلی را نمایش میدهد. به دلیل سازوکار درونی پیادهسازی سطح دوم، این پروتکل تنها زمانی فعال میشود که یک فرمان جدید از سمت سطح یک در بافر فرمان قرار داده شود (به فصل پنجم و بخش ‏3-4- رجوع شود). بنابراین پس از خاتمه ارسال فرمان فعلی، سطح دوم بیکار خواهد ماند و منتظر سطح یک خواهد ماند تا یک فرمان جدید از طرف سطح یک ارسال شود. به همین دلیل میتوان آن را بدون هیچ مشکلی در حلقه آسنکرون قرار داد.

برای قرار دادن سطح یک در حلقه سنکرون و با فرض اینکه یک وضعیت با نام احراز هویت (AUTHENTICATION STATE) در کد تعریف شده است که تمامی عملیات مربوط به احراز هویت در آن انجام میشود، پیادهسازی را براساس دیاگرام وضعیت ارائه شده در شکل ‏3-5 انجام میدهیم. در وضعیت AUTHENTICATION STATE، ابتدا تابع پیادهسازی سطح یک پروتکل (یعنی تابع ATSHA_Authentication_PL1()) فراخوانی میشود تا عملیات مطلوب در سطح یک انجام شود و در ضمن پرچم خروجی پروتکل تعیین گردد. با استفاده از این پرچم، گذار وضعیت بعدی معلوم میشود. اگر پرچم خروجی برابر UPDATA ATSHA باشد، به این معناست که پروتکل در حال بروزرسانی دادههای موجود در ATSHA میباشد. در این حالت و بر طبق بحث ارائه شده در فصل پنجم (بخش ‏5-2-2-) مجاز نیستیم که ارتباط با ATSHA را قطع کنیم چون الگوریتم احراز هویت دچار مشکل خواهد شد، بنابراین وضعیت برابر AUTHENTICATION STATE قرار داده میشود تا عملیات بروزرسانی منقطع نشود. در صورتی که در حالت قبلی رخ ندهد اگر وضعیت سطح یک BUSY اعلان شود، به این معناست که پروتکل همچنان مشغول احراز هویت میباشد. حال اگر نیاز باشد احراز هویت را متوقف کرد و به یکی از وضعیتهای عادی برنامه بازگشت، وضعیت بعدی برابر یکی از وضعیتهای عادی قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت وضعیت برنامه اصلی مجدداً برابر AUTHENTICATION STATE قرار داده خواهد شد. توجه داریم با بازگشت به وضعیت احراز هویت، پروتکل از همانجایی به کار ادامه خواهد داد که فعالیت آن متوقف شده است. اگر پرچم سطح یک برابر FINISHED باشد به این معناست که پروتکل با موفقیت احراز هویت را انجام داده است، بنابراین ابتدا شمارنده تعداد احراز هویتهای ناموفق برابر صفر قرار داده میشود و وضعیت بعدی نیز به یکی از وضعیتهای تابع main تغییر خواهد کرد تا برنامه روند عادی خود را از سر بگیرد. اگر پرچم خروجی پروتکل عدم موفقیت باشد، ابتدا یک شمارنده که تعداد دفعات عدم موفقیت احراز هویت را نگه 
میدارد افزایش مییابد. سپس مقدار این شمارنده در همین وضعیت با یک آستانه (Threshold) مقایسه میشود و در صورتی گذر از این آستانه، پروتکل وارد وضعیت BREACH STATE میشود که در ادامه در مورد آن صحبت خواهد شد. در نهایت اگر پرچم خروجی سطح یک نامعین باشد وضعیت بعدی پروتکل مجدداً برابر AUTHENTICATION STATE قرار داده خواهد شد که به پروتکل اجازه میدهد مجدداً احراز هویت را تکرار کند.

وضعیت BREACH STATE که در بالا در مورد آن بحث شد وضعیتی است که در صورتی رخ میدهد که تعداد احراز هویتهای ناموفق از یک آستانه مشخص فراتر برود. در این وضعیت ابتدا مجدداً مقدار شمارنده تعداد احراز هویتهای ناموفق با آستانه تعریف شده مقایسه میشود و در صورتی که مقدار از این آستانه بیشتر باشد، هر عملیاتی که لازم است توسط توابع مورد نیاز انجام شود تا دسترسی به نرمافزار را غیر ممکن کند انجام میشود. در ضمن از آنجا که گذار وضعیت در ادامه برنامه معنایی ندارد (چون قرار است دسترسی به حلقه اصلی مسدود شود) وضعیت بعدی برای برنامه در نظر گرفته نمیشود. در غیر این صورت پروتکل به وضعیت احراز هویت گذار خواهد کرد تا عملیات احراز هویت مجدداً آغاز شود. علت بررسی شمارنده عدم موفقیت این مطلب میباشد که ممکن است وضعیت تابع main (به دلیل نویز و یا هر مورد دیگری) اشتباهاً برابر BREACH STATE قرار بگیرد، و بررسی شرط فوق موجب میشود که در صورت رخداد این اشتباه بتوان از این وضعیت خارج شد و برنامه را در یک وضعیت مناسب قرار داد. جدول ‏3-1 حاوی یک پیادهسازی پیشنهادی برای مطالب اشاره شده در زبان C میباشد که میتوان آن را در تابعی که وضعیت برنامه را حلقه سنکرون بررسی میکند (معمولاً تابع Change_State()) قرار داد.

شکل ‏3-4: فلوچارت برنامه main سمت میزبان پس از اضافه کردن وضعیت احراز هویت

شکل ‏3-5: دیاگرام وضعیت برنامه main سمت میزبان پس از اضافه کردن وضعیت احراز هویت 
(AUTHENTICATION STATE) و وضعیت تشخیص نفوذ در سیستم (BREACH STATE)

جدول ‏3-1: کد C پیادهسازی سطح اول پروتکل در حلقه سنکرون در روش اول با استفاده از وضعیت (فرضی)
 AUTHENTICATION STATE تعریف شده در برنامه اصلی

switch (current_state) // current_state variable denotes the states of the main program. { case (AUTHENTICATION_STATE): // The state in which authentication function is called. PL1_output_flag = ATSHA_Authentication_PL1(); // Call the authentication protocol level one function. if (PL1_output_flag == PL1_UPDATE_ATSHA) { next_state = AUTHENTICATION_STATE; } else if (PL1_output_flag == PL1_BUSY) { if (normal_program_flag) // If a flag shows that we need to continue with normal program states { next_state = ...; // Proceed to normal program states. } else { next_state = AUTHENTICATION_STATE; } } else if (PL1_output_flag == PL1_FINISHED) { authentication_failure_counter = 0; next_state = ...; // Proceed to normal program states. } else if (PL1_output_flag == PL1_FAILURE ¦¦ PL1_output_flag == PL1_UPDATE_INCOMPLETE) { authentication_failure_counter++; if (authentication_failure_counter > AUTHENTICATION_FAILURE_THRESHOLD) // If authentication failure // counter exceeds a threshold { next_state = BREACH_STATE; // There has been a breach, so stop the normal function of the program. } else { next_state = AUTHENTICATION_STATE; } } else // In case the output flag of PL1 is unknown { next_state = AUTHENTICATION_STATE; } break; case (BREACH_STATE): // The state in which the necessary tasks are performed to stop divulging the information due to // an attack . if (authentication_failure_counter > AUTHENTICATION_FAILURE_THRESHOLD) // Check to see if failure // counter is actually above // the threshold so that we // are not in this state by accident. { ... // Do the necessary tasks to stop the normal function of the software. next_state = BREACH_STATE; } else // Else we need to exit this state, because the program is here due to a mistake. { next_state = AUTHENTICATION_STATE; } break; ⋮ }

روش دوم: فراخوانی تمامی سطوح پروتکل به صورت همزمان (در بوت و یا حلقه آسنکرون)

در روش دوم پیادهسازی، تمامی سطوح پروتکل به صورت همزمان (در اصل تو در تو) فراخوانی میشوند. مهمترین مزیتی که پیادهسازی فوق میدهد امکان استفاده از الگوریتم احراز هویت در بوت سیستم است. البته توجه داریم که برای پیادهسازی در بوت، لازم است تابع درون یک حلقه while فراخوانی بشود که در ادامه در مورد آن بحث خواهد شد.

برای پیادهسازی الگوریتم در بوت، میتوان از فلوچارت شکل ‏3-12 استفاده نمود. همانگونه که مشاهده 
میشود در این پیادهسازی با استفاده از یک حلقه while بررسی میشود که آیا پرچم خروجی تابع ATSHA_Authentication_PL1() به PL1_FINISHED تغییر یافته است یا خیر و در صورتی که پاسخ منفی باشد توسط یک حلقه if بررسی میشود که آیا پرچم یکی از دو حالت مشغول یا بروزرسانی ATSHA است. در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد، تابع پروتکل فراخوانی شده و به آن اجازه میدهد که پروتکل احراز هویت را ادامه دهد ولی اگر پرچم PL1_FAILURE باشد، کل اجرای برنامه متوقف میشود. در نهایت اگر هیچکدام از موارد فوق صحیح نباشد، به این معناست که پرچم پروتکل خاتمه یا PL1_FINISHED است که در این صورت با بازگشت به ابتدای حلقه while، برنامه بوت از چرخه احراز هویت خارج خواهد شد. جدول ‏3-2 یک نمونه کد C پیادهسازی الگوریتم در بوت برنامه را نمایش میدهد.

شکل ‏3-6: فلوچارت نحوه پیادهسازی الگوریتم احراز هویت در بوت برنامه

جدول ‏3-2: کد C پیادهسازی پروتکل احراز هویت در بوت برنامه

while (PL1_output_flag ~= PL1_FINISHED) { PL1_output_flag = ATSHA_Authentication_PL1(); // Call the authentication protocol. if (PL1_output_flag == PL1_FAILURE) { ... // Do the necessary tasks to stop the normal function of the software. } }

روش دیگر پیادهسازی، استفاده از پروتکل در حلقه آسنکرون میباشد. همانگونه که اشاره شد مهمترین عیب انجام اینکار، طولانی بودن نسبی عملیات بعضی وضعیتهای سطح یک است که ممکن است باعث بروز بعضی مشکلات در زمانبندی برنامه بشود. فلوچارت نحوه پیادهسازی پروتکل احراز هویت در شکل ‏3-7 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود در ابتدای فراخوانی الگوریتم احراز هویت در حلقه آسنکرون، بررسی میشود که آیا برنامه دستور احراز هویت داده است و یا خیر، و اینکه آیا وضعیت الگوریتم احراز هویت برابر خاتمه احراز هویت 
میباشد. در صورتی که شرط اول برقرار باشد باید احراز هویت مجدداً آغاز شود، ضمن اینکه عدم برقراری شرط دوم به این معناست که احراز هویتی از قبل آغاز شده ولی کامل نشده است، بنابراین پروتکل باید به کار ادامه دهد.

پس از گذار از شرط اول، ابتدا تابع احراز هویت فراخوانی میشود تا وضعیت سطح یک معین شود. اگر پرچم خروجی پروتکل برابر PL1_FAILURE یا PL1_INCOMPLETE_UPDATE باشد به این معناست که پروتکل دچار عدم موفقیت شده است و در نتیجه باید اعمال مناسبی برای جلوگیری از دسترسی به برنامه انجام شود. در نهایت اگر پرچم برابر PL1_FINISHED باشد به این معناست که پروتکل خاتمه یافته است و در نتیجه عملیات احراز هویت خاتمه یافته است، به همین دلیل مقدار پرچم احراز هویت در همان حلقه آسنکرون تغییر خواهد کرد. جدول ‏3-3 یک نمونه کد C پیادهسازی الگوریتم در حلقه آسنکرون برنامه را نمایش میدهد.

شکل ‏3-7: فلوچارت نحوه پیادهسازی الگوریتم احراز هویت در حلقه آسنکرون

جدول ‏3-3: کد C پیادهسازی پروتکل احراز هویت در حلقه آسنکرون برنامه

while (Authentication flag is set ¦¦ PL1_output_flag ~= PL1_FINISHED) { PL1_output_flag = ATSHA_Authentication_PL1(); // Call the authentication protocol. if (PL1_output_flag == PL1_INCOMPLETE_UPDATE ¦¦ PL1_output_flag == PL1_FAILURE) // If PL1 has returned // a failure flag { Authentication_failure_counter++; if (Authentication_failure_counter > AUTHENTICATION_THRESHOLD) { ... // Do the necessary tasks to stop the normal function of the software. } } If (PL1_output_flag == PL1_FINISHED) { Set authentication flag to authentication is finished. } }

## سطح دوم پروتکل

همانطور که در قبل نیز اشاره شد، هدف از سطح دوم پروتکل، پیادهسازی یک چرخه کاری ATSHA 
میباشد. در این بخش در مورد نحوه پیادهسازی سطح دوم پروتکل بحث میشود. سعی بر این است که این 
پیادهسازی به نحوی باشد که بتوان در پیادهسازیهای آینده و بدون ایجاد هیچگونه تغییرات چه در پروگرامر ATSHA و چه در پروتکل احراز هویت از آن استفاده نمود.

دیاگرام وضعیت ساده ارائه شده در شکل ‏3-8 که در واقع بسط داده شده دیاگرام وضعیت ارائه شده در شکل ‏2-1 است، نحوه پیادهسازی پروتکل را نمایش میدهد. برای نیل به یک پیادهسازی ساده و خوانا که حجم برنامه نوشته شده را تا حد مطلوبی کاهش میدهد و در عین حال امکان بازیابی برنامه از وضعیتهای خطا را ممکن بسازد، پیادهسازی سطح دو بر اساس دیاگرام وضعیت ارائه شده در این شکل انجام میشود. همانگونه که مشاهده میشود چرخهکاری به این صورت عمل میکند که پس از دریافت یک فرمان از سطح یک، چیپ را از حالت خواب بیدار 
میکند و پاسخ WAKE TOKEN را طبق بخش ‏2-6-1- دریافت میکند. سپس فرمان مورد نظر به چیپ ارسال میشود و پس از آن نوبت به دریافت پاسخ میرسد و در انتهای چرخه کاری نیز بسته به نیاز، چیپ به یکی از دو حالت خواب/ بیکار فرو خواهد رفت. چند نکته در مورد پیادهسازی فوق از چرخهکاری اهمیت دارد:

- دوره زمانی ارسال و دریافت در یک چرخه کاری با پیادهسازی فوق هیچگاه از 700 میلی ثانیه WD چیپ بیشتر نخواهد شد (چون مدت زمان اجرای هیچ فرمانی بیش از چند ده میلیثانیه نیست).

- در طول یک چرخه کاری تنها میتوان یک فرمان را به چیپ ارسال نمود. بنابراین در پیادهسازیهای آینده باید در نظر گرفته شود که در سطح دوم تنها میتوان یک فرمان را به ATSHA فرستاد و پاسخ آن را دریافت کرد.

- انتخاب از میان فرستادن چیپ به حالت خواب/ بیکار کمک میکند تا برای الگوریتمهای احراز هویت پیچیدهتر چیپ بتواند بعضی اطلاعات را طبق توضیحات ارائه شده در بخش ‏2-6-2- در خود نگه دارد.

- پیادهسازی سطح دو به صورتی انجام میپذیرد که در صورتی که انجام یک عملیات از مقدار 700 
میلیثانیه فراتر برود، پروتکل یک پرچم عدم موفقیت پروتکل را به بیرون بازگرداند. در پیادهسازی فعلی (و به طور مشخص در سطح یک) دریافت این پرچم معادل یک عدم موفقیت در احراز هویت/ پروگرام ATSHA تلقی میشود.

شکل ‏3-8: دیاگرام وضعیت پروتکل سطح دو در بالاترین سطح

وضعیتهایی که برای پیادهسازی دیاگرام وضعیت سطح دو مورد استفاده قرار میگیرند در جدول ‏3-4 
آمدهاند. توجه داریم مقادیر عددی تخصیص یافته به این وضعیتها در نرمافزار کد کاملاً اختیاری هستند و منطق مقداردهی به آنها به این صورت بوده است که اولین وضعیت ممکن (PL2 INITIATION) کوچکترین عدد را دریافت کرده است و الی آخر. در ادامه در مورد گذار وضعیتها در پروتکل سطح دوم بحث خواهد شد.

جدول ‏3-4: وضعیتهای سطح دوم پروتکل و نماد آنها در کد

| وضعیت | نماد در کد |
| --- | --- |
| راهاندازی سطح دوم | PL2 INITIATION |
| بیدار کردن ATSHA | WAKE ATSHA |
| بررسی بیدار شدن ATSHA | CHECK ATSHA AWAKE |
| ریست کردن بافر ATSHA | RESET ATSHA BUFFER |
| ارسال فرمان به ATSHA | SEND COMMAND |
| منتظر ماندن قبل از خواندن پاسخ از ATSHA | ATSHA WAIT STATE |
| دریافت پاسخ از ATSHA (خواندن بافر داده) | READ RESPONSE |
| فرستادن ATSHA به حالت خواب | SET ATSHA SLEEP |
| فرستادن ATSHA به حالت بیکار | SET ATSHA IDLE |
| بیدار نگه داشتن ATSHA بعد از اتمام چرخهکاری | KEEP ATSHA AWAKE |
| پایان دادن به عملیات سطح دوم | PL2 FINALIZATION |
| بازیابی پروتکل سطح 2 از یک وضعیت نامعین | PL2 RECOVERY STATUS |
| کذر زمان WD failsafe چیپ | PL2 TIMEOUT |

### وضعیت راهاندازی سطح دوم

وضعیت راهاندازی سطح دوم یا PL2 INITIALIZATION اولین وضعیت پس از راهاندازی پروتکل است.  دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-10 کشیده شده است. بر طبق این دیاگرام در این وضعیت ابتدا بررسی 
میشود که آیا در ورودی تابع این پروتکل فرمان جدیدی قرار داده شده است و یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، ابتدا پرچم خروجی پروتکل به PL2_BUSY تغییر میکند تا نشان بدهد پروتکل مشغول به کار شده است. در نهایت نیز گذار وضعیت به وضعیت WAKE ATSHA انجام میشود. توجه داریم اگر فرمان قبلی ارسالی از پروتکل و فرمان فعلی یکسان باشند پروتکل از وضعیت PL2 INITIALIZATION گذار نخواهد کرد که این به معنای آن است اگر پروتکل آماده به کار باشد ولی فرمان ارسالی به آن تفاوتی نکرده باشد، پروتکل مشغول به کار نخواهد شد. در مورد چرایی این پیادهسازی لازم است یادآوری شود که همانگونه که در روش اول پیادهسازی پروتکل احراز هویت اشاره شد لازم است پروتکل سطح دوم به صورتی در حلقه آسنکرون پیادهسازی شود که پس از پایان ارسال یک فرمان، فرمان تکراری مجدداً به سمت ATSHA ارسال نشود. بررسی شرط فوق باعث میشود که تنها در صورتی که ارسال یک فرمان خاتمه یافته است بتوان مجدداً یک فرمان به سمت ATSHA فرستاد. در نهایت نیز اگر در آخرین استفاده پروتکل در ارسال یک فرمان ناموفق بوده است (به وضعیت PL2 TIMEOUT در بخش
 ‏3-4-10- رجوع شود)، وضعیت پروتکل تغییر نخواهد کرد و پرچم عدم موفقیت به صورت پیوسته به بیرون ارسال خواهد شد.

تذکر: در پیادهسازی پروتکل نام فرمان ارسالی به ATSHA (که پارامتر command_name تعریف شده در ساختار command_response است) برای مقایسه برابر بودن دو فرمان ارسالی به آن استفاده میشود. بنابراین اگر در پیادهسازیهای آینده نیاز باشد که یک فرمان یکسان چندین بار به سطح دوم ارسال شود 
تنها کافیست نامهای مختلفی به این فرمان نسبت داده شود.

لازم به یادآوری است که در صورت گذار به وضعیت WAKE ATSHA، متغیر زمانسنج سطح دوم که از آن برای نگهداشتن زمان WD سطح دوم استفاده میشود صفر نخواهد شد. علت این است که ممکن است بخواهیم بدون فرستادن چیپ به حالت خواب و یا بیکار مجدداً فرمان به سمت آن ارسال کنیم و در استفاده بعدی باید زمان باقیمانده تا WD چیپ معلوم باشد. ریست کردن تایمر تنها در صورتی انجام میشود که چیپ به یکی از دو وضعیت خواب و یا بیکار برود.

شکل ‏3-10: دیاگرام وضعیت راهاندازی سطح دوم پروتکل

### وضعیت بیدار کردن ATSHA

وضعیت بیدار کردن ATSHA دومین وضعیت پس از راهاندازی پروتکل است. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-11 کشیده شده است. در هر زمانی که این وضعیت فراخوانی بشود، یک WAKE TOKEN با استفاده از ارتباط I2C به صورتی که در بخش ‏2-6-1- توضیح داده شد به سمت ATSHA ارسال میشود. پس از پایان ارسال این سیگنال نیز طبق بحثی که در همان بخش شد پروتکل منتظر میماند تا I2C وارد وضعیت NACK شدن آدرس Slave در مد MT (وضعیت I2C_MT_ADDRESS_NACK) شود و سپس وارد وضعیت
CHECK ATSHA AWAKE میشود. علت اینکه پروتکل منتظر وضعیت NACK کردن آدرس خود میشود این است که به سطح سوم (پروتکل I2C) اجازه دهد که گذار وضعیتهای مورد نیاز برای فرستادن سیگنال 
WAKE TOKEN را بدهد. این امر تنها زمانی به صورت کامل رخ داده است که سطح سوم وارد وضعیت NACK شدن آدرس خود بشود.

شکل ‏3-11: دیاگرام وضعیت بیدار کردن ATSHA

### وضعیت بررسی بیدار شدن ATSHA

هدف از وضعیت CHECK ATSHA AWAKE، بررسی این مطلب است که آیا چیپ پس از دریافت WAKE TOKEN بیدار شده است و یا خیر. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-12 آمده است. پس از گذار به وضعیت CHECK ATSHA AWAKE، پروتکل شروع به آدرسدهی ATSHA در حالت MR میکند تا به بافر داده آن دسترسی پیاده کرده و پاسخ به WAKE TOKEN را بخواند. در صورتی که سطح دوم موفق نشود که در طی تعداد تیک زمانی که توسط ثابت ATSHA_WAKE_DELAY تعیین میشود اینکار را انجام دهد (یعنی به بافر دسترسی پیدا کند که این بدان معناست که چیپ بیدار نشده و در نتیجه آدرس خود را NACK میکند، یعنی وضعیت I2C_MR_ADDRESS_NACK در پروتکل I2C)، مجدداً به وضعیت WAKE ATSHA باز میگردد تا یک WAKE TOKEN جدید به سمت ATSHA ارسال شود. در غیر این صورت پاسخ به WAKE TOKEN دریافت شده و در نتیجه باید صحت این پاسخ بررسی و مطابقت آن با جدول ‏2-9 بررسی شود. اگر پاسخ دریافتی از چیپ صحیح باشد، آنگاه چیپ به وضعیت SEND COMMAND گذار میکند، در غیر این صورت چیپ مجدداً به وضعیت WAKE ATSHA باز میگردد.

توجه داریم در یک حالت بسیار نادر ممکن است ارسال WAKE TOKEN در نزدیکی پایان یک تیک زمانی برنامه انجام شود و پس از آن نیز از آنجا که I2C تا زمان بیدار شدن چیپ از سوی آن NACK دریافت خواهد کرد و تیک زمانی نیز در این لحظه پایان پیدا میکند، چیپ مجدداً به وضعیت WAKE ATSHA بازگردد. در این حالت مجدداً WAKE TOKEN به سمت ATSHA ارسال میشود، در حالی که ممکن است چیپ نیز به دلیل 
WAKE TOKEN قبلی بیدار شود. نکتهای که باید در نظر داشت این است که ارسال WAKE TOKEN دوم باعث ایجاد مشکل نخواهد شد، چون چیپ آن را در نظر نخواهد گرفت. بنابراین ممکن است چرخه فوق زمان بیدار شدن چیپ را به اندازه یک تیک زمانی افزایش بدهد، اما اخلالی در روند آن ایجاد نخواهد کرد.

شکل ‏3-12: دیاگرام وضعیت بررسی بیدار شدن ATSHA

### وضعیت ارسال فرمان به ATSHA

هدف از وضعیت SEND COMMAND، ارسال فرمان مورد نظر به ATSHA در یک چرخهکاری است. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-13 آمده است. در این وضعیت با تغییر مد کاری ATSHA به MT، فرمان مورد نظر در بافر ATSHA نوشته میشود. پس از پایان ارسال فرمان، سطح دوم به وضعیت 
ATSHA WAIT STATE گذار خواهد نمود.

حالت استثنایی که ممکن است در این وضعیت اتفاق بیفتد، دریافت یک NACK از ATSHA در زمان ارسال داده به آن است. در این وضعیت پروتکل به وضعیت RESET ATSHA BUFFER گذار میکند که در آن یک فرمان RESET بافر به چیپ ارسال و سپس یک سیگنال توقف به آن ارسال میشود. توجه داریم حتی اگر چیپ پس از دریافت فرمان توقف شروع به اجرای فرمان بکند نیز به دلیل اینکه ارسال فرمان به آن کامل نشده یک خطا باز خواهد گرداند، و در نتیجه چیپ طبق توضیحات ارائه شده در بخش ‏3-4-9- مجدداً به وضعیت 
RESET ATSHA BUFFER باز خواهد گشت. به این ترتیب مطمئن هستیم در صورت دریافت NACK از ATSHA، بافر ریست خواهد شد و مجدداً میتوان در آن فرمان نوشت.

شکل ‏3-13: دیاگرام وضعیت ارسال فرمان به ATSHA

### وضعیت انتظار برای اجرای فرمان در ATSHA

هدف از وضعیت ATSHA WAIT STATE منتظر ماندن برای اجرای فرمان در ATSHA هست. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل  نمایش داده شده است. همانگونه که در دیتاشیت ATSHA نیز اشاره شده است، اجرای هر فرمان ATSHA نیازمند زمان مشخصی است. اگر از این زمانها میانگینگیری شود، این مقدار برابر 33 میلیثانیه است. وضعیت فوق به سطح دوم اجازه میدهد که به اندازه 33 میلیثانیه قبل از دریافت پاسخ منتظر بماند. توجه داریم اهمیت پیادهسازی این وضعیت در این است که اگر در حین اجرای فرمان مرتباً تقاضای دریافت پاسخ به ATSHA فرستاده شود، ATSHA نیز مجبور است مرتباً به ارسال درخواست پاسخ NACK بدهد. به این ترتیب زمان اجرای هر فرمان به دلیل این تاخیرها به مراتب افزایش خواهد یافت. نکته دیگر اینکه منتظر ماندن به اندازه 33 میلیثانیه باعث میشود که پاسخ به بعضی از فرمانها بسیار دیرتر از زمان اجرای آنها خوانده شود که این مطلب باعث کمی افزایش زمان در زمان پیادهسازی الگوریتم خواهد شد. یادآوری میشود که 33 میلیثانیه باید در واحد تیک زمانی برنامه اندازهگیری به سطح دوم داده شود. متغیر ATSHA_COMMANDEXEC_AVETIME که در هدر سطح یک تعریف شده است، حاوی این پارامتر میباشد.

شکل ‏3-14: دیاگرام وضعیت انتظار برای اجرای فرمان در ATSHA

### دیاگرام وضعیت دریافت پاسخ از ATSHA

هدف از وضعیت READ RESPONSE، خواندن بافر ATSHA و به عبارت دیگر دریافت پاسخ از آن است. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-15 نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود مشابه حالت ارسال فرمان، دریافت پاسخ از ATHSA توسط I2C و تا زمان دریافت تمامی بایتهای پاسخ ادامه پیدا میکند. در اینجا لازم است منظور از تمامی بایتهای پاسخ معین شود. توجه داریم همانگونه که طول یک فرمان ارسالی به ATSHA معین است، طول پاسخ به یک فرمان نیز به طور پیش فرض معین است (به عنوان مثال میدانیم یک خواندن 32 بایتی از ATSHA طول 36 بایتی دارد). اما در صورتی که ATSHA قادر نباشد فرمان را به صورت صحیح انجام دهد، در قالب چهار بایتی یک خطا به بیرون ارسال میکند. بنابراین لزوماً با دانستن طول پاسخ به یک فرمان ارسالی 
نمیتوان تضمین کرد که طول پاسخ دریافتی از ATSHA برابر همان مقدار مورد نظر است. بنابراین در زمان دریافت یک پاسخ ابتدا بایت count آن بررسی میشود و در صورتی که طول آن چهار باشد، علاوه بر CRC پاسخ بایت دوم آن نیز بررسی میشود و تنها در صورتی که مقدار آن 0x00 (پاسخ موفق به فرمان باشد) اجازه رفتن به وضعیت بعدی (وضعیتهای SET ATSHA IDLE، SET ATSHA SLEEP یا KEEP ATSHA AWAKE) داده خواهد شد. ضمن اینکه اگر طول پاسخ نیز بیش از چهار بایت باشد تنها بررسی CRC پاسخ دریافتی کافی خواهد بود و پس از آن اجازه گذار وضعیت به وضعیت بعدی (وضعیتهای SET ATSHA IDLE، SET ATSHA SLEEP یا 
KEEP ATSHA AWAKE) داده خواهد شد.

توجه داریم اگر CRC دریافتی صحیح نباشد نمیتوان با NACK کردن از ATSHA خواست که کل بافر را مجدداً بفرستد. در واقع همانطور که اشاره شد برای انجام اینکار لازم است یک فرمان RESET به سمت ATSHA ارسال شود تا کل بافر مجدداً ارسال شود. به همین دلیل پیادهسازی بررسی CRC خارج از تابع I2C و پس از پایان دریافت تمامی دادهها است. در صورتی که CRC دریافتی با مقدار محاسبه شده از دادهها برابر نباشد، ابتدا یک فرمان Reset به سمت ATSHA ارسال میشود و سپس تمامی بافر از ابتدا خوانده میشود.

در یک حالت استثنایی ممکن است بنا به دلایلی مثل نویز و ...، میزبان اشتباهاً در زمان دریافت داده یک NACK به سمت ATSHA بفرستد. در این حالت پروتکل وارد وضعیت RESET ATSHA BUFFER خواهد شد که پس از آن بافر ATSHA ریست میشود و در نتیجه میتوان مجدداً ارسال فرمان را به آن تکرار کرد (به بخش 
‏3-4-9- رجوع شود)

شکل ‏3-15: دیاگرام وضعیت دریافت پاسخ از ATSHA

### وضعیتهای فرستادن چیپ به حالت خواب، بیکار یا بیدار نگه داشتن ATSHA

هدف از وضعیتهای SET ATSHA SLEEP، SET ATSHA IDLE و KEEP ATSHA AWAKE، فرستادن چیپ به وضعیتهای خواب و بیکار است. دیاگرام وضعیت این حالتها در شکل ‏3-16 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود بسته به درخواست سطح بالاتر پروتکل، به یکی از سه وضعیت فوق وارد میشویم که بر طبق آن فرمانهای مربوطه مطابق بخش ‏2-6-2- به چیپ ارسال میشوند. توجه داریم در صورتی که چیپ باید بیدار نگه داشته شود، هیچ فرمانی به ATSHA ارسال نمیشود و به این ترتیب WD چیپ صفر نخواهد شد. پس از پایان ارسال فرمانها نیز پروتکل وارد وضعیت PL2 FINALIZATION میشود. نکتهای که باید متذکر شد این است که در صورتی که پروتکل وارد وضعیتهای SLEEP یا IDLE شود، باید متغیر محاسبه زمان WD در سطح دوم صفر شود، در غیر این صورت این متغیر صفر نخواهد شد تا بتوان در استفاده بعدی از سطح دوم زمان باقیمانده تا WD چیپ را محاسبه نمود.

شکل ‏3-16: دیاگرام وضعیت فرستادن ATSHA به حالتهای خواب و بیکار

### وضعیت خاتمه پروتکل سطح دو

پس از فرستادن پروتکل به یکی از حالتهای خواب و یا بیکار، پروتکل وارد وضعیت خاتمه سطح دوم میشود. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-18 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود با گذار به این وضعیت ابتدا نام فرمانی که در فراخوانی فعلی پروتکل به سمت ATSHA فرستاده شده است برای مقایسه با فراخوانی بعدی ذخیره میشود، ضمن اینکه پرچم خروجی پروتکل نیز به PL2_FINISHED تغییر میکند تا به سطح یک نشان داده شود که ارسال فرمان در سطح دو خاتمه یافته است. در نهایت وضعیت پروتکل به PL2_INITIALIZATION تغییر 
میکند تا پروتکل برای استفادههای بعدی آماده به کار شود.

شکل ‏3-17: دیاگرام وضعیت فرستادن ATSHA به حالتهای خواب و بیکار

### وضعیت نامعین، ریکاوری از وضعیت نامعین و وضعیت ریست کردن بافر ATSHA

در صورتی که وضعیت فعلی سطح دوم در نرمافزار گم شود، پروتکل وارد وضعیت نامعین میشود. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-18 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود پس از ورود به وضعیت نامعین، پروتکل ابتدا وارد یک وضعیت میانی به نام PL2 RECOVRY میشود. هدف از این وضعیت این است که به سطح سوم اجازه داده شود که تبادل فعلی داده توسط ارتباط I2C خاتمه پیدا کند تا با آزاد شدن I2C بتوان عملیات بعدی را انجام شد. پس از آزاد شدن I2C، چیپ وارد وضعیت RESET ATSHA BUFFER میشود که در آن مطابق با بخش 
‏2-6-3-، یک فرمان ریست شمارنده بافر دادهها به چیپ ارسال میشود. پس از خاتمه ارسال این فرمان، چیپ مجدداً آماده دریافت فرمان خواهد بود و به همین دلیل به وضعیت SEND COMMAND گذار میکنیم.

توجه داریم با ارسال فرمان ریست به چیپ، بدون توجه به اینکه ممکن است چیپ در حال ارسال فرمان و یا دریافت پاسخ بوده است، شمارنده بافر به ابتدای آن باز میگردد. بنابراین گذار به وضعیت SEND COMMAND باعث میشود که چیپ مجدداً آماده دریافت فرمان شود و در نتیجه در کلیت اجرای پروتکل مشکلی پیش نخواهد آمد.

شکل ‏3-18: دیاگرام وضعیت ریست کردن بافر ATSHA

### وضعیت Timeout سطح دوم

در صورتی که ارسال و دریافت یک فرمان به ATSHA تا قبل از عمل کردن WD آن خاتمه پیدا نکند، پروتکل وارد وضعیت نامعین میشود. توجه داریم بررسی عبور از زمان WD در هر بار گذار وضعیت (و در تابعی با نام PL2_Assign_Operation() که در بخش ‏3-5-2- تعریف شده است) انجام میپذیرد. دیاگرام وضعیت این حالت در شکل ‏3-19 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود با ورود به این وضعیت ابتدا مقدار زمانسنج سطح دوم برابر صفر قرار داده میشود، سپس پرچم خروجی به PL2_FAILURE تنظیم میشود و در نهایت وضعیت پروتکل برابر PL2_INITIALIZATION قرار داده میشود تا در زمان استفاده بعدی از پروتکل بتوان از ابتدا عملیات را آغاز کرد. نکتهای که در مورد این وضعیت اهمیت دارد آن است که با ورود به وضعیت عدم موفقیت سطح دوم باید اطمینان حاصل کند که سطح اول پرچم عدم موفقیت را مشاهده خواهد کرد و پس از آن به نحو مقتضی یک فرمان را در بافر قرار خواهد داد. به همین دلیل:

- نام آخرین فرمانی که در سطح دوم به ATSHA ارسال شده به NO_COMMAND (فرمان تهی) تغییر میکند. این مطلب اجازه میدهد که سطح یک حتی در صورت نیاز یک فرمان تکراری به سطح دوم ارسال کند.

- سطح دوم نام آخرین فرمان را به COMMAND_FAILURE تغییر خواهد داد. به این ترتیب پس از گذار به اولین وضعیت (یعنی PL2_INITIALIZATION) تا زمانی که سطح یک نام فرمان را به یک مقدار دیگر تغییر ندهد، سطح دوم پرچم PL2_FAILURE را به بیرون ارسال خواهد کرد.

شکل ‏3-19: دیاگرام وضعیت ریست کردن بافر ATSHA

## ماژول سطح دوم پروتکل پروگرام/ احراز هویت ATSHA

این ماژول و هدر متناظر آن که حاوی تمامی توابع پیادهسازی مرتبط با سطح دوم پروتکل میباشد به صورت ATSHA_PL2.c نامگذاری شده است. توجه داریم این ماژول میان پروتکل احراز هویت و پروتکل پروگرام یکسان است، ضمن اینکه در پیادهسازی فازهای بعدی پروژه نیز (با کمترین و یا حتی هیچگونه تغییرات) میتوان از این پیادهسازی برای سطح دوم استفاده کرد. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف شدهاند در جدول ‏3-5 و فهرست ثوابت تعریف شده آن در جدول ‏3-6 آمده است. در اینجا لازم است در مورد بعضی ثوابت تعریف شده در این هدر توضیحات بیشتری ارائه شود:

- MAX_COMMAND_LENGTH: نشان دهنده بیشینه طول فرمان ارسالی به چیپ به واحد بایت است. در پیادهسازی فاز اول این مقدار برابر 39 خواهد بود.

- MAX_RESPONSE_LENGTH: نشان دهنده بیشینه طول پاسخ دریافتی از ATSHA است. در پیادهسازی فاز اول این مقدار برابر 36 خواهد بود.

- پارامترهای نرخ ارسال سیگنال WAKE TOKEN شامل WAKE_TOKEN_I2C_BITRATE و WAKE_TOKEN_I2C_FREQUENCY_PRESCALAR: این دو پارامتر نشان دهنده نرخ بیت و همینطور مقسم فرکانسی برای ارسال WAKE TOKEN به سمت ATSHA هستند که در مورد آنها در بخش ‏2-6-1- توضیح داده شد. یادآوری میشود که اگر قرار باشد فرکانس کاری چیپ از 8MHz تجاوز کند لازم است مقدار این پارامتر به صورت مناسب اصلاح شود.

در ادامه در مورد کارکرد هر یک از توابع این ماژول بحث خواهد شد.

جدول ‏3-5: فهرست توابع تعریف شده در ماژول سطح دو پروتکل

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| ATSHA_PL2 | تابع پیادهسازی چرخهکاری ATSHA |
| PL2_Assign_Operation | تعیین وضعیت پروتکل با توجه به پرچم ارتباط I2C، پاسخ دریافتی از ATSHA در صورت وجود و همینطور وضعیت فعلی پروتکل |

جدول ‏3-6: فهرست ثوابت/ enumها/ ساختارها/ متغیرهای خارجی تعریف شده در هدر سطح دو پروتکل

| نام | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| MAX_COMMAND_LENGTH | بیشینه طول فرمان ارسالی به ATSHA |
| MAX_RESPONSE_LENGTH | بیشینه طول پاسخ دریافتی از ATSHA |
| PL2_INITIALIZATION تا PL2_TIMEOUT | وضعیتهای سطح دوم پروتکل |
| WAKE_TOKEN_I2C_BITRATE | نرخ بیت WAKE TOKEN در ارتباط I2C |
| WAKE_TOKEN_I2C_ FREQUENCY_PRESCALAR | مقسم فرکانسی WAKE TOKEN در ارتباط I2C |
| WAKE_TOKEN_COMMAND | فرمان WAKE TOKEN |
| ATSHA_AWAKE_RESPONSE | پاسخ ATSHA به فرمان بیدار شدن |
| ATSHA_AWAKE_RESPONSE_LENGTH | طول پاسخ به فرمان بیدار شدن |
| RESET_BUFFER_WORD_ADDRESS | کلمه آدرس ریست کردن بافر داده ATSHA |
| RESET_RESPONSE_LENGTH | طول فرمان ریست |
| ATSHA_SLEEP_WORD_ADDRESS | کلمه آدرس بردن ATSHA به حالت خواب |
| ATSHA_IDLE_WORD_ADDRESS | کلمه آدرس بردن ATSHA به حالت بیکار |
| enumها |  |
| PL2_flag | پرچمهای خروجی سطح دوم شامل: PL2_READY: آماده بودن سطح دوم برای انجام عملیات PL2_BUSY: مشغول بودن سطح دو PL2_FINISHED: سطح دو خاتمه یافته است PL2_FAILURE: عدم موفقیت در سطح دو |
| ساختارها |  |
| command_response_struct | ساختار فرمان. پاسخ شامل موارد زیر: command[]: آرایهای از کاراکترها با طول MAX_COMMAND_LENGTH حاوی فرمان ارسالی به ATSHA در این چرخه command_name: نام فرمان ارسالی به ATSHA response[]: آرایهای از کاراکترها با طول MAX_RESPONSE_LENGTH حاوی پاسخ دریافتی از ATSHA در این چرخه response_length: طول پاسخ دریافتی از ATSHA sleep_idle: متغیر تعیین کننده بردن چیپ به حالت خواب/ بیکار پس از اجرای فرمان |

### تابع پیادهسازی سطح دوم پروتکل (ATSHA_PL2())

| کارکرد: | دریافت فرمان مورد نظر از سطح بالاتر پروتکل و اجرای یک چرخهکاری |
| --- | --- |
| ورودیها: | - اشارهگر به متغیر از نوع command_response_srtuct (*pcommand_response) - زمان فعلی سیستم (شمارنده تیک زمانی برنامه) |
| خروجی: | enum از نوع PL2_flags، نشان دهنده وضعیت فعلی سطح دوم |

شرح تفصیلی: هدف از این تابع پیادهسازی یک چرخهکاری ATSHA میباشد که شرح چگونگی کارکرد این چرخهکاری در دیاگرامهای وضعیت بخش ‏3-4- آمده است. پیادهسازی این سطح با استفاده از یک حلقه switch صورت میپذیرد که در آن بسته به عملیات فعلی که در متغیر current_operation ذخیره میشود، پروتکل وارد یکی از وضعیتهای مورد اشاره در بخش ‏3-4- میشود. توجه داریم current_operation یک متغیر ایستا (static) است و بنابراین عملیات در هر بار فراخوانی تابع حفظ خواهد شد. متغیر ایستای ATSHA_timer زمان سطح دو را از زمان راهاندازی آن نگهداری میکند و متغیر ایستای PL2_time_stamp یک برچسب زمانی است که میتواند شروع یا توقف یک فرمان را در خود نگهداری کند. در هر یک از وضعیتها و به جز چند استثناء، پروتکل با استفاده از ارتباط I2C یک یا چند بایت را به سمت ATSHA ارسال میکند. متغیر محلی I2C_status که پارامتر خروجی پروتکل I2C است (به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود) وضعیت فعلی I2C را در خود نگهداری میکند و هرگونه گذار وضعیت در پروتکل تنها زمانی صورت میپذیرد که I2C خاتمه پیدا کند. توجه داریم (به استثنای وضعیت WAKE ATSHA) برای تعیین گذار وضعیتها تابع PL2_Assign_Operation() فراخوانی میشود که هدف از آن تعیین وضعیت این سطح با توجه به وضعیت ارسال/ دریافت داده به ATSHA است. متغیر ایستای دیگری که در کد تعریف شده است previous_command نام دارد که این متغیر نام آخرین فرمانی را که توسط پروتکل ارسال شده است در خود نگه میدارد. همانگونه که در بخش ‏3-4-1- اشاره شد مقایسه فرمان فعلی و قبلی ارسالی به سطح دوم برای راهاندازی آن اهمیت دارد که این متغیر برای این کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد.

متغیر دیگری که در پیادهسازی تابع از آن استفاده شده است، ATSHA_timer نام دارد که یک ایستا است و هدف از آن نگه داشتن زمان برنامه است. این متغییر با هر بار ایجاد تغییر در زمان سیستم، یک واحد افزایش پیاده میکند و بنابراین میتوان از آن برای نگاه داشتن زمان WD استفاده نمود.

با در نظر گرفتن توضیحات کلی فوق، موارد زیر در پیادهسازی سایر وضعیتها در نظر گرفته شده است:

- WAKE ATSHA: در پیادهسازی این وضعیت و مطابق توضیحی که در مورد دیاگرام وضعیت آن داده شد، بررسی میشود که آیا I2C وارد وضعیت NACK کردن آدرس شده است و در صورتی که این مطلب صحیح باشد، پروتکل عملیات CHECK_ATSHA_AWAKE را انجام خواهد داد.

- CHECK ATSHA AWAKE: مطابق مطلبی که در مورد دیاگرام وضعیت این حالت توضیح داده شد، در صورتی که در طول یک تیک زمانی وضعیت پروتکل از NACK کردن آدرس تغییر نکند، مجدداً وارد وضعیت WAKE ATSHA میشویم که این امر توسط یک حلقه if بررسی میشود. برای محاسبه تیک زمانی، متغیر PL2_time_stamp زمان خروج پروتکل از وضعیت 
WAKE ATSHA را در خود نگهداری میکند، سپس این متغیر با متغیر ATSHA_timer مقایسه میشود.

- SET ATSHA IDLE و SET ATSHA SLEEP: پس از گذار به این وضعیتها، تایمر ATSHA صفر میشود و سپس پرچم PL2_FINISHED به بیرون ارسال میشود تا به سطح بالاتر نشان داده شود پروتکل خاتمه یافته است. یادآوری میشود که پس از اجرای این فرمانها ATSHA هیچ پاسخی به بیرون ارسال نخواهد کرد. ضمناً صفر کردن تایمر WD در این وضعیتها صورت خواهد پذیرفت.

- KEEP ATSHA AWAKE: تنها به وضعیت PL2 FINALIZATION گذار میشود و به این ترتیب هیچ فرمانی به چیپ ATSHA ارسال نمیشود.

### تابع تعیین عملیات بعدی سطح دوم (PL2_Assign_Operation())

| کارکرد: | تعیین عملیات بعدی که باید در چرخهکاری انجام بشود بر اساس وضعیت فعلی پروتکل |
| --- | --- |
| ورودیها: | - پوینتر به وضعیت فعلی I2C (*I2C_status) - اشارهگر به متغیر از نوع command_response_structure (*pcommand_response) - طول دادهای که قرار است با ATSHA مبادله بشود (transaction_length) - عملیات فعلی پروتکل (operation_current) - عملیات بعدی پروتکل (operation next) - عملیات بازگشتی (recursion_operation) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: هدف از این تابع، بررسی و تعیین گذار وضعیت پروتکل میباشد، به این ترتیب این تابع در زمان اجرای تقریباً تمامی وضعیتهای سطح دوم فراخوانی میشود. اولین مطلبی که در این تابع بررسی میشود، عبور از زمان WD چیپ ATSHA است و در صورتی که پاسخ صحیح است، پروتکل به وضعیت PL2 TIMEOUT گذار خواهد کرد. در غیر این صورت بررسی میشود که آیا عملیات I2C خاتمه یافته است یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، تابع اجازه میدهد که عملیات وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. اگر وضعیت پروتکل I2C برابر I2C_MT_DATA_NACK و یا I2C_MR_DATA_NACK شود به این معناست که یا ATSHA داده دریافتی را NACK کرده است و یا (اشتباهاً) میزبان پس از دریافت داده به سمت ATSHA یک NACK فرستاده است. در این دو حالت وضعیت بعدی پروتکل به RESET_ATSHA_BUFFER تنظیم میشود تا ارسال فرمان به ATSHA مجدداً تکرار شود. توجه داریم اگر پروتکل در این حالت در وضعیت CHECK_ATSHA_AWAKE باشد آنگاه دریافت پاسخ WAKE TOKEN از ATSHA کامل نخواهد شد، اما این امر به صورت کلی مشکلی ایجاد نمیکند زیرا دریافت یک NACK در وضعیت WAKE_ATSHA از ATSHA و گذار به این وضعیت به معنای بیدار شدن ATSHA نیز هست.

در صورت منفی بودن تمام شروطی که در بالا اشاره شد نتیجه میشود که تبادل داده با ATSHA کامل شده است (توجه داریم تبادل داده به ATSHA یک مفهوم کلی است و شامل ارسال داده به آن و دریافت داده میشود). طول تبادل داده با ATSHA توسط متغیر transception_length که یکی از ورودیهای این تابع است معین میشود. در صورتی که تبادل کامل شده باشد پنج وضعیت پیش خواهد آمد:

- در صورتی که پروتکل در حال انجام عملیات ارسال داده به ATSHA بوده (وضعیتهای RESET_ATSHA_BUFFER، SEND_COMMAND، SET_ATSHA_SLEEP و SET_ATSHA_IDLE) طبق گذارهای وضعیت ارائه شده در دیاگرام وضعیتهای سطح دوم به وضعیت بعدی گذار میکنیم.

- در صورتی که ATSHA مشغول عملیات بررسی بیدار بودن ATSHA هست و در صورتی که پاسخ دریافتی از ATSHA پاسخ به یک WAKE TOKEN باشد، به وضعیت بعدی (یعنی SEND_COMMAND) گذار خواهیم کرد.

- در صورتی که دو مورد فوق صحیح نباشد، به این معناست که یک پاسخ از ATSHA دریافت شده است. به این ترتیب:

  - اگر طول فرمان بیش از 4 بایت باشد و اگر CRC فرمان دریافتی صحیح باشد، آنگاه پاسخ صحیحی دریافت شده و در نتیجه به علامت بعدی سطح دوم گذار خواهیم کرد

  - اگر طول فرمان دریافتی 4 بایت باشد، آنگاه اگر بایت دوم برابر SUCCESSFUL_COMMAND_EXECUTION باشد و همینطور CRC نیز صحیح باشد، نتیجه میشود که چیپ فرمان ارسالی به آن را به درستی انجام داده و در نتیجه به وضعیت بعدی سطح دوم گذار خواهیم کرد.

- اگر هیچ یک از قبلی صحیح نباشد به این معناست که به این معناست که در فرمان ارسالی به ATSHA یا پاسخ دریافتی از آن مشکلی وجود داشته است. در این صورت پروتکل به وضعیتی که توسط recursion_operation تعیین میشود گذار خواهد کرد تا عملیات سطح دوم از سر گرفته شود.

برای بررسی CRC، ابتدا آخرین دو بایت دریافتی (که همان بایتهای CRC هستند) در آرایه سراسری received_CRC_bytes[] (به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود) ذخیره میشوند. سپس CRC رشته دریافتی از ATSHA توسط تابع Check_CRC() محاسبه و با این دو بایت مقایسه میشود. خروجی این تابع نیز یک متغیر بولین خواهد بود (به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود).

# پیادهسازی پروگرامر ATSHA (نرمافزار)

## مقدمه

در این فصل در مورد پیادهسازی نرمافزاری پروگرامر ATSHA بحث خواهد شد. پروگرامر ATSHA باید دادههای مورد نیاز در الگوریتم احراز هویت را در نواحی داده موجود در چیپ ATSHA (یعنی DZ و CZ) پروگرام کند. توجه داریم که از آنجا که با پیچیدهتر شدن الگوریتمهای احراز هویت وظیفه پروگرامر تغییر نخواهد کرد، 
پیادهسازی که در ادامه برای پروگرامر خواهد آمد را میتوان با تغییرات کوچک (در سطح یک الگوریتم آن) در فازهای بعدی پروژه نیز مورد استفاده قرار داد. پروگرامر ATSHA با توجه به مطالبی که در فصل پنجم خواهد آمد با استفاده از یک میکروکنترلر ATmega8 پیادهسازی میشود.

## الگوریتم پروگرام

با در نظر گرفتن الگوریتم پیشنهادی برای احراز هویت، الگوریتمی که برای پروگرام ATSHA در سطح یک مورد استفاده قرار میگیرد در شکل ‏4-1 آمده است. الگوریتم ارائه شده در این شکل در واقع همان الگوریتم ارائه شده در شکل ‏3-1 است که با در نظر گرفتن نحوه پیادهسازی در ATSHA (ترتیب خواندن و نوشتن دادهها و همینطور قفل کردن نواحی داده) اصلاح شده است. در پیادهسازی این الگوریتم موارد اشاره شده در بخش ‏2-2- در مورد نحوه نوشتار داده در حافظههای ATSHA مد نظر قرار گرفته است.

شکل ‏4-1: الگوریتم پروگرام ATSHA در سطح اول پروتکل

با توجه به شکل، اولین قدمی که در سمت پروگرامر انجام میشود تنظیم مقادیر Slot Configuration موجود در CZ برای اسلاتهای صفر تا سه DZ است. علت اینکه این بیتها برای چهار ناحیه تنظیم میشوند این مطلب است که از آنجا که نوشتن داده در ATSHA تنها در قالب 4 یا 32 بایتی ممکن است، مقادیر دو 
Slot Configuration به صورت همزمان با یکدیگر پیکربندی میشود تا نوشتن داده در قالب چهار بایتی صورت بپذیرد (اگر چه از اسلات سوم DZ که متناظر با Slot Configuration 3 استفاده نمیشود). پس از تنظیم این مقادیر نوبت به قفل کردن CZ میرسد تا دسترسی به سایر نواحی داده ATSHA ممکن شود. در ادامه ابتدا رشته XOR (که با اسلات حاوی شماره سریال XOR میشود) در اسلات صفر DZ ذخیره میشود. پس از این مرحله اسلات شماره صفر CZ (که حاوی شماره سریال ATSHA هست) از آن خوانده میشود و با XOR کردن رشته XOR با مقادیر خوانده شده از این اسلات، حاصل در اسلات شماره یک DZ ذخیره میشود. یادآوری میشود علت خواندن اسلات شماره صفر CZ به جای خواندن تنها شماره سریال ATSHA این است که اولاً خواندن 4 بایتی شماره سریال از قسمتهای مختلف CZ پیادهسازی الگوریتم را پیچیده میکند، و ضمناً نوشتن اطلاعات در ATSHA تنها در قالب 4 یا 32 بایتی ممکن است. به همین دلیل ترجیح بر خواندن تمامی 32 بایت اسلات صفر ATSHA به جای خواندن تنها بایتهای شماره سریال است. در آخرین مرحله نیز یک رشته انحرافی در اسلات شماره دو DZ ذخیره میشود و در نهایت DZ قفل میشود تا عملیات پروگرام ATSHA به پایان برسد. با در نظر گرفتن موارد فوق، چگونگی 
پیادهسازی این الگوریتم با استفاده از وضعیتهای نرمافزاری مناسب در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.

### دیاگرام وضعیت سطح یکم پروتکل پروگرام

دیاگرام وضعیت پیادهسازی سطح اول پروتکل پروگرامر با توجه به الگوریتم ارائه شده شکل ‏4-1 در شکل ‏4-2 نمایش داده شده است. قبل از توضیح در مورد کلیات این دیاگرام وضعیت لازم است اشاره شود که پیادهسازی این الگوریتم دارای دو متغیر وضعیت یکی برای وضعیت فعلی (current_PL1_state) و دیگری برای وضعیت بعدی (next_PL1_state) است. هنگامی که قرار است یک فرمان در یک وضعیت مشخص به چیپ ارسال شود، وضعیت فعلی به PL2 BUSY CYCLE تغییر میکند تا نشان دهند پروتکل مشغول ارسال اطلاعات به سمت ATSHA است. ضمن اینکه متغیر وضعیت بعدی نیز با توجه به فرمانی که بعد از فرمان فعلی قرار است به ATSHA ارسال شود تنظیم میشود. به عنوان مثال اگر قرار است در وضعیت فعلی داده در اسلات صفرم DZ و سپس در اسلات یکم نوشته شود، وضعیت فعلی به PL2 BUSY CYCLE و وضعیت بعدی به WRITE DZ 107 تغییر خواهد کرد. با در نظر گرفتن این مورد، در ادامه گذار وضعیت در این پروتکل توضیح داده میشود.

قرارداد نامگذاری وضعیتها: قراردادی که برای نامگذاری وضعیتهای خواندن داده از یک ناحیه داده در نظر گرفته میشود این است که به وضعیت یک عدد سه رقمی نسبت داده میشود که صدگان معرف شماره اسلات، دهگان معرف اولین کلمه اسلات و یکان معرف آخرین کلمهای از اسلات است که خوانده میشود. به عنوان مثال READ DZ 107 به این معناست که 8 کلمه (32 بایت) از اسلات شماره یک DZ (کلمات صفر تا هفت) خوانده میشود و یا READ CZ 025 به این معناست که چهار کلمه از اسلات صفرم CZ (کلمات 2 تا 5) خوانده میشود. در مورد نوشتن در نواحی داده نیز تنها کلمه WRITE به جای READ مورد استفاده قرار میگیرد. اسامی وضعیتهای مختلف سطح یک با توجه به قرارداد فوق در جدول ‏4-1 آمده است.

جدول ‏4-1: وضعیتهای سطح اول در پروگرامر و نماد آنها در کد

| وضعیت | نماد در کد |
| --- | --- |
| راهاندازی الگوریتم پروگرام | PROGRAMMING INITIATION |
| بررسی پیشرفت پروگرام ATSHA | ASSESS PROGRAMMING PROGRESS |
| مشغول بودن سطح دوم پروتکل | PL2 BUSY CYCLE |
| موفق بودن پروگرام | PROGRAMMING SUCCESSFUL |
| عدم موفقیت در سطح دوم پروتکل | LEVEL TWO FAILURE |
| تنظیم SlotConfiguration0 و SlotConfiguration1 | WRITE CZ SLOT CONFIG01 |
| تنظیم SlotConfiguration2 و SlotConfiguration3 | WRITE CZ SLOT CONFIG23 |
| نوشتن داده در تمامی اسلات صفرم DZ | WRITE DZ 007 |
| نوشتن داده در تمامی اسلات یکم DZ | WRITE DZ 107 |
| نوشتن داده در تمامی اسلات دوم DZ | WRITE DZ 207 |
| خواندن اسلات صفرم CZ (حاوی شماره سریال) | READ CZ 007 |
| خواندن بایتهای قفل در CZ | READ LOCKCONFIGS |
| قفل کردن DZ توسط فرمان قفل کردن | LOCK DZ |
| قفل کردن CZ توسط فرمان قفل کردن | LOCK CZ |

توجه داریم در این سطح پروتکل هرگاه قرار باشد فرمانی به ATSHA فرستاده شود، طول پاسخ به فرمان و در کنار آن پاسخ مورد نظر نیز (که در بایت وضعیت/ خطای ATSHA معین میشود) به سطح دوم داده میشود. ضمن اینکه برای سطح دوم تعیین میشود که چیپ باید پس از ارسال فرمان به حالت خواب/ بیکار برود (که این موارد توسط تابع Assign_Response_Params() که در بخش ‏4-4-2-3- تعریف شده است به سطح دو داده خواهند شد).

با توجه به دیاگرام وضعیت، اولین قدم پس از فراخوانی این الگوریتم وضعیت 
PROGRAMMING INITIATION که به معنای آغاز پروگرام است. با ورود به این وضعیت، پروتکل به وضعیت 
READ LOCKCONFIGS مراجعت میکند. هدف از این وضعیت، خواندن بیتهای قفل نواحی داده از CZ است. برای توضیح اینکه چرا تعیین وضعیت این قفلها اهمیت دارد باید اشاره کرد که این قفلها معین میکنند که پروگرام ATSHA تا کجا پیش رفته است. بنابراین اگر CZ قفل شده باشد به این معناست که پروگرام این ناحیه خاتمه یافته است و دیگر نمیتوان (نیازی نیست) در آن اطلاعات نوشت، و همینطور قفل بودن DZ مفهوم مشابهی دارد. با اتمام کار پروتکل در وضعیت READ LOCK CONFIGS، پروتکل وارد وضعیت 
ASSESS PROGAMMING PROGRESS میشود که هدف آن بررسی بایتهای قفل نواحی است. با توجه به قفل بودن نواحی، پروتکل وارد یکی از سه وضعیت WRITE CZ SLOTCONFIG01 (ادامه الگوریتم از پروگرام CZ)، WRITE DZ 007 (ادامه الگوریتم از پروگرام DZ) یا PROGRAMMING SUCCESSFUL میشود که مورد آخر به این معناست که پروگرام ATSHA به پایان رسیده است.

با فرض اینکه پروتکل کار خود را از پیکربندی CZ ادامه میدهد، پیکربندی این ناحیه شامل نوشتن 0x00 در SlotConfigurationها و سپس قفل کردن CZ است. مورد اول به ترتیب توسط وضعیتهای 
WRITE CZ SLOTCONFIG01 و SLOTCONFIG23 و مورد آخر توسط وضعیت LOCK CZ انجام میشود. این سه قدم اولین وضعیتهایی هستند که پروتکل پروگرام از آنها عبور میکند. با اتمام پیکربندی CZ نوبت به پیکربندی DZ خواهد رسید.

برای پیکربندی DZ با گذار به وضعیت WRITE DZ 007، ابتدا رشته XOR که در رابطه (‏3-1) آمده است در اسلات صفرم DZ نوشته میشود. در مرحله بعدی با گذار به وضعیت READ CZ 007، اسلات صفرم CZ که حاوی شماره سریال چیپ ATSHA نیز میباشد از CZ خوانده شده و با محاسبه حاصل XOR آن با رشته ذخیره شده در اسلات صفر DZ، مقدار آن در وضعیت WRITE DZ 107 در اسلات یکم نوشته میشود. در آخرین مرحله نیز با گذار به وضعیت WRITE DZ 207، رشته انحرافی در دومین اسلات DZ نوشته میشود. پس از اتمام نوشتار دادهها در اسلاتهای مورد نظر DZ، نوبت به قفل کردن این ناحیه میرسد که اینکار در وضعیت LOCK DZ صورت میپذیرد. پس از قفل کردن DZ، پروگرام ATSHA با موفقیت انجام شده است و پروتکل سطح اول خاتمه مییابد و وضعیت به PROGRAMMING SUCCESSFUL تغییر میکند که در پی آن پرچم خاتمه موفقیت آمیز پروتکل به بیرون ارسال میشود.

توجه داریم که هر زمان سطح دوم پروتکل یک پرچم عدم موفقیت به سطح یک ارسال کند، وضعیت این سطح به LEVEL TWO FAILURE تغییر خواهد کرد که در آن یک پرچم عدم موفقیت به بیرون از سطح یک ارسال میشود و پروتکل برای استفاده بعدی به وضعیت PROGRAMMING INITIATION باز خواهد گشت.

شکل ‏4-2: دیاگرام وضعیت تابع سطح اول الگوریتم پروگرام ATSHA

### وضعیت نامعین در سطح اول پروتکل

منظور از وضعیت نامعین در سطح اول پروتکل حالتی است که در آن مقدار متغیر current_PL1_state (وضعیت فعلی سطح یک) خارج از مقادیر متناظر با وضعیتهای استاندارد این سطح باشد. معیار تصمیمگیری در مورد بازگردانی پروتکل به یک وضعیت مفهوم، قفل شدن نواحی داده ATSHA است که بررسی آن همانگونه که در بخش قبل اشاره شد توسط وضعیت READ LOCKCONFIGS صورت میگیرد. با استفاده از این وضعیت و مشابه قبل معین میشود که پروگرام کدام ناحیه با قفل کردن آن به پایان رسیده است، و با تعیین این مطلب میتوان پروگرام ATSHA را از ناحیه بعدی ادامه داد.

شکل ‏4-3 نحوه گذار از یک وضعیت نامعین به وضعیت معین را نشان میدهد. پس از ورود به یک وضعیت نامعین ابتدا پرچم خروجی سطح دوم بررسی میشود و در صورتی که مقدار آن عدم موفقیت باشد پروتکل به PROGRAMMING FAILURE گذار میکند، اگر مقدار آن مشغول و یا یک مقدار نامعین باشد به وضعیت 
PL2 BUSY CYCLE گذار میکند (تا زمانی که پرچم خاتمه سطح دو به بیرون ارسال شود) و اگر مقدار آن نشان دهنده خاتمه سطح دوم باشد به وضعیت خواندن بایتهای قفل گذار میکند. پس از خواندن بایتهای قفل، تعیین وضعیت بعدی مشابه بحثی است که در بخش قبل شد و با تعیین اینکه کدام ناحیهها قفل شده و یا نشدهاند، پروتکل به یکی از سه وضعیت WRITE CZ SLOTCONFIG01 (ادامه از پروگرام CZ)، WRITE DZ 007 (ادامه از پروگرام DZ) و یا PROGRAMMING SUCCESSFUL گذار میکند.

توجه: روشی که برای خارج کردن سطح اول پروتکل در پروگرامر از وضعیت نامعین پیشنهاد شده را 
میتوان در پیادهسازیهای آینده نیز بدون هیچگونه تغییر مورد استفاده قرار داد. در واقع وظیفه پروگرامر تنها نوشتن داده در یکی از سه ناحیه داده ATSHA است و بنابراین قفل کردن نواحی داده پس از نوشتار داده ضرورت دارد. به این ترتیب روش فوق یک روش مطمئن برای خارج کردن پروتکل از وضعیت نامعین است.

شکل ‏4-3: الگوریتم پروگرام ATSHA در سطح اول پروتکل

## پیادهسازی نرمافزار الگوریتم

علاوه بر ماژول سطح دو و ماژول سطح سه (پروتکل I2C) و متعلقات آن، نرمافزار شامل سه ماژول دیگر نیز میباشد که فهرست تمامی ماژولهای مورد استفاده در جدول ‏4-2 آمده است. توجه داریم ماژول ATSHA_Programmer_PL1.c حاوی پروتکل پروگرام ATSHA (سطح یک پروتکل) است که تابع ATSHA_Programmer_PL1() که از توابع همین ماژول است برای پروگرام ATSHA فراخوانی میشود. در ادامه در مورد هر یک از این ماژولها بحث خواهد شد.

جدول ‏4-2: ماژولهای پیادهسازی شده در پروگرامر ATSHA

| ماژول | کارکرد |
| --- | --- |
| Main | ماژول اصلی برنامه پروگرامر |
| ATSHA_Programmer_PL1 | سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA (حاوی الگوریتم پروگرام ATSHA) |
| ATSHA_Command_Assignment | تنظیم فرمان برای ارسال به چیپ |

### ماژول Main

این ماژول که با نام Main.cpp نامگذاری شده است، شامل تابع Main() و کلیه توابع زیر مجموعه آن است که در واقع وظیفه فراخوانی سطح یک پروتکل پروگرام را دارد. ماژول Main دارای یک هدر به همین نام میباشد که تمامی متغیرها و تعاریفی که در ماژول Main مورد استفاده قرار میگیرند در آن آمده است. برای تعریف بعضی از متغیرهای تعریف شده در هدر این ماژول، از هدر ماژولهای بعدی نیز استفاده شده است که توضیحات در مورد آنها در ادامه خواهد آمد. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف میشوند در جدول ‏4-3 آمده است. ثوابتی که در این هدر این ماژول تعریف میشوند نیز در جدول ‏4-4 آمدهاند. در ادامه در مورد هر یک از این توابع بحث خواهد شد.

جدول ‏4-3: فهرست توابع تعریف شده در ماژول  Main(به غیر از تابع main())

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Initial_Setup | تنظیمات اولیه رجیسترها و متغیرها |
| Parameter_Initial_Setup | تخصیص دادن یک مقدار اولیه به متغیرها درون تابع Initial_Setup() |
| timer_update | به روزرسانی زمان فعلی برنامه |
| Change_State | تابع تعیین وضعیت حلقه اصلی بر اساس وضعیت فعلی |

جدول ‏4-4: ثوابت، متغیرها و متغیرهای خارجی (external) تعریف شده در هدر ماژول Main

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| GREEN_LED_PORT_DIRECTION و GREEN_LED_PORT_WRITE | اسامی اختصاص یافته به DDRC و PORTC (پورت دارای LED سبز) |
| RED_LED_PORT_DIRECTION و RED_LED_PORT_WRITE | اسامی اختصاص یافته به DDRD و PORTD (پورت دارای LED سبز) |
| EEPROM_ERRONEOUS_STATE_ADD | آدرس ذخیره وضعیت دارای خطا در EEPROM |
| START_UP_DELAY | تاخیر بالا آمدن پروگرامر |
| enumها |  |
| Generic_State | READY: حلقه آسنکرون آماده اجرا است BUSY: حلقه آسنکرون مشغول است WAIT: حلقه آسنکرون خاتمه یافته است |
| Total_State | PROGRAM_ATSHA: وضعیت پروگرام ATSHA PROGRAMMING_FINISHED: پروگرام خاتمه یافته است PROGRAMMING_FAILURE: عدم موفقیت در پروگرام |
| متغیرها |  |
| current_state | وضعیت فعلی تابع main() |
| status_register | متغیر حاوی وضعیتهای حلقه آسنکرون |
| start_up_flag | پرچم نشان دهنده عبور از زمان بالا آمدن بورد |
| PL1_output_flags | پرچم خروجی سطح یک پروگرام |
| PL2_output_flags | پرچم خروجی سطح دو پروگرام |
| state_timer | متغیر حاوی زمان هر وضعیت حلقه آسنکرون |
| command_response | متغیری از نوع command_response_struct (جدول ‏3-5) |

#### تابع main()

فلوچارت نحوه پیادهسازی تابع main() پروگرامر در شکل ‏4-6 آمده است. همانگونه که مشاهده میشود پیادهسازی تابع main از همان الگوریتم استاندارد پیادهسازی نرمافزارها (که شامل دو رجیستر tick_timer و status_register هست) تبعیت میکند. برای نگه داشتن زمان تیک برنامه، در این پیادهسازی از تایمر/کانتر صفر استفاده میشود. تایمر کانتر صفر شامل سه رجیستر است:

- TIMSK: این رجیستر در شکل ‏4-4 آمده است. با مساوی یک قرار دادن بیت صفرم این رجیستر، وقفه تایمر/کانتر صفر فعال خواهد شد.

شکل ‏4-4: رجیستر TIMSK

- TCCR0: این رجیستر که در شکل ‏4-5 آمده است در واقع مقسم فرکانسی این تایمر/کانتر است

شکل ‏4-5: رجیستر TCCR0

- TCNT0: رجیستر شمارنده این تایمر/کانتر است که هشت بیتی میباشد.

با در نظر گرفتن تعاریف فوق، همینطور انتخاب فرکانس کلاک میکرو برابر 4MHz و TCCR0 = 0x04 که تقسیم فرکانسی 256 را نتیجه میدهد، زمان تیک برنامه از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

| (‏4-1) | Tick time = 256×Prescalarfclk=256×2564MHz≈16ms |
| --- | --- |

بنابراین تیک زمانی برنامه تقریباً برابر 16 میلیثانیه خواهد شد. با فعال شدن وقفه این تایمر نیز مقدار متغیر status_register به صورت استاندارد تنظیم خواهد شد.

برای پیادهسازی الگوریتم پروگرام ATSHA از روش اول که در بخش ‏3-3-1- در مورد آن بحث شد (جداسازی سطح اول و دوم) استفاده میشود. البته توجه داریم الگوریتمی که در بخش یاد شده در مورد آن بحث شد برای پیادهسازی الگوریتم احراز هویت مورد استفاده قرار میگیرد، اما استفاده از آن برای پروگرام نیز مانعی ندارد. با در نظر گرفتن این روش پیادهسازی، سطح دوم پروتکل در حلقه آسنکرون و سطح یکم نیز در حلقه سنکرون (و به عبارت دقیقتر در تابع Change_State()) پیادهسازی میشود.

شکل ‏4-6: فلوچارت تابع main()

### گذار وضعیتها در پروگرامر ATSHA (تابع Change_State())

مهمترین عملیاتی که در تابع Change_State() پروگرامر انجام میشود، گذار وضعیت و فراخوانی سطح یک پروتکل پروگرام بر مبنای وضعیت فعلی پروگرامر است. دیاگرام وضعیت تابع main() در شکل ‏4-7 نمایش داده شده است. پس از آغاز به کار پروگرامر، اولین وضعیتی که پروتکل وارد آن میشود PROGRAM ATSHA است. در این وضعیت تابع سطح یک فراخوانی میشود و پروگرام ATSHA آغاز میشود. با فراخوانی این تابع، پرچم خروجی آن به PL1_BUSY تغییر خواهد کرد، و تا زمانی که این پرچم مشغول باشد تابع Change_State() وضعیت را برابر PROGRAM ATSHA تنظیم خواهد کرد. حال اگر این پرچم برابر PL1_FINISHED بشود به این معناست که پروتکل خاتمه یافته است، و پروتکل وارد وضعیت PROGRAMMING FINISHED خواهد شد که در آن LED سبز رنگ پروگرامر به مدت 10 ثانیه روشن خواهد شد. پس از گذشت این ده ثانیه (که معادل تقریباً 670 تیک زمانی است) پروتکل مجدداً وارد وضعیت PROGRAM ATSHA میشود. این گذار مجدد به پروگرامر اجازه میدهد که پروگرام یک چیپ ATSHA دیگر را از سر بگیرد، و بنابراین نیازی به روشن و خاموش کردن مجدد پروگرامر برای انجام یک پروگرام جدید نخواهد بود. در نهایت در صورتی پرچم خروجی سطح یک برابر PL1_FAILURE باشد آنگاه پروگرام ATSHA (به دلایل مختلف) دچار مشکل شده است. بنابراین پروتکل به وضعیت 
PROGRAMMING FAILURE گذار خواهد نمود؛ ضمن اینکه در این وضعیت بافر فرمان ATSHA خالی خواهد شد تا در بازگشت بعدی به وضعیت پروگرام، اشتباهاً یک فرمان اشتباه به ATSHA ارسال نشود. با خاتمه این زمان نیز پروگرامر مجدداً به وضعیت PROGRAM ATSHA گذار خواهد نمود که مشابه وضعیت PROGRAMMING FINISHED به آن اجازه میدهد یک چیپ را از ابتدا پروگرام کند.

توجه داریم در صورتی که پروتکل پروگرام درگیر یک وضعیت نامعین بشود، وضعیت بعدی پروتکل برابر PROGRAM ATSHA قرار داده خواهد شد و در ضمن هر دو LED پروگرامر خاموش خواهند شد. به این ترتیب در صورت ورود پروگرامر به یک وضعیت نامعین، با گذار مجدد به وضعیت PROGRAM ATSHA پروگرامر به کمک تابع سطح یک مجدداً وضعیت پروگرام را بررسی خواهد کرد و با تعیین وضعیت چیپ، به صورت خودکار وضعیت بعدی خود را تنظیم خواهد نمود.

شکل ‏4-7: دیاگرام وضعیت تابع main()

### ماژول سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA

این ماژول که با نام ATSHA_Programmer_PL1.c نامگذاری شده است حاوی مجموعه توابع مورد نیاز برای پیادهسازی سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA از جمله تابع ATSHA_Programming_Protocol() میباشد که برای پروگرام ATSHA در تابع main() فراخوانی میشود. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف میشوند در جدول ‏4-3 آمده است. مهمترین ثوابتی که در این هدر این ماژول تعریف میشوند نیز در جدول ‏4-4 آمدهاند. در ادامه در مورد کارکرد هر یک از این توابع بحث خواهد شد.

جدول ‏4-5: فهرست توابع تعریف شده در ماژول سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Assign_PL1_States | تخصیص وضعیت در سطح یک |
| Change_PL1_State | تغییر وضعیت در سطح یک |
| Assign_Response_Params | تخصیص پارامترهای پاسخ (به یک فرمان مشخص) |

جدول ‏4-6: فهرست ثوابت/ enumها/ ساختارها/ متغیرهای خارجی تعریف شده در هدر ماژول سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA

| ثابت / متغیر خارجی | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| ATSHA_SLAVE_ADDRESS | آدرس ATSHA در ارتباط I2C |
| PROGRAMMING_INITIATION تا LOCK_DZ | وضعیتهای سطح یک پروتکل |
| WCZ055_SUCCESSFUL_RESPONSE | مقدار بیت وضعیت/ خطای پاسخ در صورتی که فرمان به صورت موفقیت آمیز اجرا شده باشد |
| WCZ00_RESPONSE_LENGTH | طول پاسخ دریافتی متناظر با پاسخ ارسالی به ATSHA |
| enumها |  |
| PL1_flags | پرچمهای خروجی سطح یک پروتکل: PL1_BUSY: سطح یک مشغول است. PL1_FINISHED: سطح یک خاتمه یافته است. PL1_FAILURE: پروتکل موفق به پروگرام ATSHA نشده است. |
| structها |  |
| PL1_data_struct | ساختار حاوی وضعیتهای پروتکل: current_PL_state: وضعیت فعلی سطح یک next_PL_state: وضعیت بعدی سطح یک |

#### تابع پیادهسازی سطح یک پروتکل پروگرام ATSHA (ATSHA_Programming_Protocol())

| کارکرد: | پروگرام ATSHA |
| --- | --- |
| ورودیها: | - زمان فعلی سیستم (current_system_time) - پوینتر به متغیر از نوع command_response_struct (*command_response) |
| خروجی: | پرچم خروجی پروتکل از نوع PL1_flags |

شرح تفصیلی: این تابع وظیفه تنظیم گذار وضعیت در بالاترین سطح پروتکل پروگرام را بر عهده دارد که همانگونه که اشاره شد وضعیت فعلی و بعدی به ترتیب در دو متغیر current_PL1_state و next_PL1_state نگهداری میشوند که نحوه تعریف آنها سراسری (global) است تا وضعیت پروتکل محفوظ بماند. پیادهسازی حلقه اصلی تابع با استفاده از یک حلقه switch است که بر روی current_PL1_state نوشته میشود. عموماً در هر وضعیت بسته به عملیاتی که قرار است انجام شود ابتدا یکی از توابع ماژول ارسال فرمان (بخش ‏4-4-3-) فراخوانی میشود. تمامی فرمانها در آرایه command[] متغیر command_response نگهداری میشوند که نوع آن از نوع ساختار command_response_struct میباشد که شرح آن در جدول ‏3-6 آمده است. توجه داریم این تابع پوینتر به متغیری از نوع فوق را دریافت میکند (اصل متغیر در تابع main() تعریف شده است) تا بتوان فرمان ارسالی را به سطح دوم ارسال کرد. پس از تعیین فرمان باید پاسخ موفقیت آمیز به فرمان نیز تعیین شود که این عمل توسط تابع Assign_Response_Params() (بخش ‏4-4-2-3-) انجام خواهد شد. در پایان انجام عملیات هر وضعیت نیز وضعیت فعلی و بعدی تخصیص داده میشوند. توجه داریم خروجی تابع نیز پرچم وضعیت پروتکل است که مقدار آن اشاره به سه حالت مشغول بودن پروتکل، خاتمه پروتکل و یا عدم موفقیت در آن را دارد.

در مورد پیادهسازی وضعیت WRITE_DZ_107 یادآوری میشود که پس از خواندن اسلات شماره سریال از ATSHA، مقدار آن در آرایه response در ساختار command_response در دسترس خواهد بود که میتوان با استفاده از آن حاصل XOR را محاسبه نموده و مجدداً در ATSHA نوشت.

#### تابع تعیین وضعیت سطح یک (Assign_PL1_State())

| کارکرد: | تخصیص وضعیتهای فعلی و بعدی در پروتکل |
| --- | --- |
| ورودیها: | - وضعیت فعلی (current_state) - وضعیت بعدی (next_state) - پرچم خروجی سطح یک (output_flag) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: از تابع فوق برای تعیین متغیرهای وضعیت فعلی (current_PL1_state) و وضعیت بعدی (next_PL1_state) استفاده میشود. مهمترین تفاوت تابع فوق با تابع Change_PL1_State() این است که این تابع وظیفه تعیین مسیر پروتکل را دارد (و مقدار دلخواهی را به وضعیت فعلی و بعدی تخصیص میدهد) در حالی که تابع دیگر تنها مسئول گذار وضعیت است و مقدار وضعیت بعدی را به وضعیت فعلی تخصیص میدهد. کارکرد این تابع به این صورت که ورودیهای خود را به سه متغیر از ساختار PL1_data یعنی current_PL1_state، next_PL1_state و PL1_output_flag تخصیص میدهد.

#### تابع تغییر وضعیت سطح یک (Change_PL1_State())

| کارکرد: | تغییر وضعیت فعلی سطح یک پروتکل برمبنای پرچم خروجی سطح دو |
| --- | --- |
| ورودیها: | پرچم خروجی سطح دو (PL2_output_flag) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: از این تابع برای تعیین وضعیت بعدی پروتکل در وضعیت PL2_BUSY_CYCLE استفاده میشود (با تابع تخصیص وضعیت تعریف شده در بخش ‏4-3-3-2- مقایسه شود). با ورود به این تابع پرچم خروجی سطح دوم بررسی میشود. اگر این پرچم PL2_BUSY باشد به این معناست که پروتکل همچنان مشغول ارسال فرمان است و بنابراین گذار وضعیتی انجام نخواهد شد. همچنین اگر پرچم برابر PL2_READY باشد نیز نتیجه 
میشود که ارسال فرمان فعلی به چیپ آغاز نشده و در نتیجه وضعیت پروتکل تغییر نخواهد کرد. از طرف دیگر اگر پرچم خروجی پروتکل برابر PL2_FINISHED باشد، به این معناست که عملیات فعلی پروتکل خاتمه یافته است و در نتیجه پروتکل به وضعیت بعدی گذار خواهد نمود. در نهایت نیز اگر پرچم عدم موفقیت سطح دوم یعنی PL2_FAILURE_FLAG به بیرون بازگردانده شود به این معناست که یک عدم موفقیت روی داده است و در نتیجه پروتکل به وضعیت LEVEL_TWO_FAILURE گذار خواهد نمود.

#### تابع تعیین پاسخ موفقیتآمیز به فرمان ارسالی (Assign_Response_Params())

| کارکرد: | تخصیص پارامترهای متناظر با پاسخ به فرمان ارسالی در متغیر command_response |
| --- | --- |
| ورودیها: | اشارهگر به متغیر از نوع command_response_structure (*command_response) طول (length) پاسخ موفقیت آمیز (successful_response) متغیر تعیین حالت خواب یا بیکار (setSHA_sleep_idle) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: تابع فوق وظیفه تخصیص پارامترهای پاسخ به فرمان ارسالی به ATSHA را برعهده دارد. هر ورودی این تابع نشان دهنده یک ویژگی پاسخی است که قرار است از ATSHA دریافت شود که با دریافت آنها در ورودی تابع، هر کدام به متغیر متناظر در ساختار command_response نسبت داده خواهند شد.

### ماژول تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA

این ماژول و هدر متناظر آن برای تنظیم بافر command[] در ساختار command_struct که در سطح دوم پروتکل مورد استفاده قرار میگیرد تعریف شده و به صورت ATSHA_Assign_Command.c نامگذاری شده است. توجه داریم این ماژول میان پروتکل احراز هویت و پروتکل پروگرام یکسان است، ضمن اینکه در پیادهسازی فازهای بعدی پروژه نیز (با کمترین و یا حتی هیچگونه تغییرات) میتوان از این ماژول استفاده کرد. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف شدهاند در جدول ‏3-5 و فهرست ثوابت تعریف شده آن در جدول ‏3-6 آمده است.

در اینجا لازم است در مورد قراردادههای نامگذاری در این ماژول بحث شود:

- نام گذاری توابع ماژول: اسمگذاری تمامی توابع به صورت «Buffer_نام فرمانAssign_» است. اگر فرمان ارسالی شامل خواندن و یا نوشتن داده در یکی از نواحی داده باشد قانون زیر نیز برای نام فرمان رعایت میشود:

  - در صورتی که قرار بر خواندن داده از یک ناحیه باشد، حرف R در کنار نام ناحیه خواهد آمد. ضمن اینکه سهتایی (آخرین کلمه، اولین کلمه، شماره slot) نیز در کنار این مجموعه قرار خواهند گرفت. بنابراین خواندن تمامی دادههای اسلات اول از DZ به صورت RDZ107 و همینطور خواندن کلمه پنجم از اسلات صفرم CZ با RCZ055 نمایش داده خواهد شد.

  - در صورتی که قرار بر نوشتن داده باشد، به جای حرف R از حرف W استفاده خواهد شد.

- نام گذاری ثوابت هدر: برای نامگذاری ثوابت مورد استفاده در هدر این ماژول، از قائده 
«پارامتر فرمان_نام فرمان» استفاده میشود. بنابراین به عنوان مثال بایت Param20 فرمان نوشتن در اسلات دوم DZ به صورت WDZ207_PARAM20 خواهد بود.

جدول ‏4-7: فهرست توابع تعریف شده در ماژول تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Assign_WCZ055_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به نوشتن در CZ، اسلات صفر، کلمه پنج |
| Assign_WCZ066_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به نوشتن در CZ، اسلات صفر، کلمه شش |
| Assign_LOCKCZ_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به فرمان قفل کردن CZ |
| Assign_RCZ007_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به خواندن CZ، اسلات صفر، کلمه صفر تا کلمه هفت |
| Assign_WDZ007_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به نوشتن در DZ، اسلات صفر، کلمه صفر تا کلمه هفت |
| Assign_WDZ107_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به نوشتن در DZ، اسلات یک، کلمه صفر تا کلمه هفت |
| Assign_WDZ207_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به نوشتن در DZ، اسلات دو، کلمه صفر تا کلمه هفت |
| Assign_LOCKDZ_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به فرمان قفل کردن DZ |
| Assign_RCZ255_Buffer | تنظیم بافر ارسال فرمان به خواندن CZ، اسلات دو، کلمه پنج |
| Encode_Input_Data | کد کردن شماره سریال ATSHA |

جدول ‏4-8: فهرست ثوابت/ ساختارها/ متغیرهای خارجی تعریف شده در هدر تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA

| نام | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| WCZ055_WORD_ADDRESS تا WCZ055_DATA13 | Word Address تا Data13 فرمان نوشتن بر روی اسلات صفر، کلمه پنج CZ |
| WCZ066_WORD_ADDRESS تا WCZ066_ DATA13 | Word Address تا Data13 فرمان نوشتن بر روی اسلات صفر، کلمه شش CZ |
| LOCKCZ_WORD_ADDRESS تا LOCKCZ_PARAM21 | Word Address تا Param21 فرمان قفل کردن CZ |
| RCZ007_WORD_ADDRESS تا RCZ007_DATA13 | Word Address تا Data13 فرمان خواندن از اسلات صفر CZ |
| WDZ007_WORD_ADDRESS تا WDZ007_DATA131 | Word Address تا Data131 فرمان نوشتن بر روی اسلات صفر DZ |
| WDZ107_WORD_ADDRESS تا WDZ107_PARAM21 | Word Address تا Param21 فرمان نوشتن بر روی اسلات یک DZ |
| WDZ207_WORD_ADDRESS تا WDZ207_DATA13 | Word Address تا Data13 فرمان نوشتن بر روی اسلات دو DZ |
| LOCKDZ_WORD_ADDRESS تا LOCKDZ_PARAM21 | Word Address تا Param21 فرمان قفل کردن DZ |
| RCZ225_WORD_ADDRESS تا RCZ225_PARAM21 | Word Address تا Param21 فرمان خواندن از اسلات دو CZ |

توجه داریم تقریباً تمامی توابع موجود در این ماژول یک عمل را انجام میدهند که عبارت است از دریافت اشارهگر به متغیری از نوع ساختار command_response، تنظیم بایتهای آرایه command موجود در این ساختار و در نهایت محاسبه CRC این فرمان و قرار دادن آن در دو بایت انتهایی فرمان. تنها استثنا در این مورد یکی تابع Assign_WDZ007_Buffer() است که در این تابع رشته XOR رابطه (‏3-1) قبل از نوشته شدن توسط تابع Encode_Input_Data() کدگذاری میشود تا دادهها به صورت صحیح (یعنی کد نشده تا در الگوریتم احراز هویت مشکلی ایجاد نشود) در DZ نوشته شوند. استثنای دیگر در توابع فوق نیز تابع Assign_WDZ107_Buffer() است. در این تابع که پس از وضعیت READ_CZ_007 فراخوانی میشود (که در آن شماره سریال ATSHA خوانده 
میشود) شماره سریال خوانده شده ابتدا توسط تابع Encode_Input_Data() کد میشود و سپس با رشته XOR، XOR میشود تا حاصل XOR ساخته شود. سپس حاصل این عملیات در بافر command[] نوشته شده و به سمت ATSHA ارسال میشود.

در ادامه تنها در مورد تابع Encode_Input_Data() بحث خواهد شد.

### تابع کدکردن دادهها (Encode_Input_Data())

| کارکرد: | تابعی برای کد کردن (تعویض جای 4 بیت LSB و MSB) یک رشته داده. |
| --- | --- |
| ورودیها: | - اشارهگر به آرایه دادهها (*pdata) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: تابع فوق که کارکردی بسیار ساده دارد برای رمز کردن دادههای دریافتی از اسلات صفرم CZ (شامل شماره سریال) جهت ذخیره کردن مجدد آن در چیپ استفاده میشود. در این تابع 4 بیت پایین و بالای هر بایت دریافتی با یکدیگر جابجا شده و در همان بایت متناظر ذخیره میشود. اینکار برای تمامی 32 بایت اسلات صفرم CZ انجام خواهد شد.

## آزمایش نرمافزار پروگرامر ATSHA

در ادامه حالتهایی که نرمافزار پروگرامر ATSHA مورد بررسی قرار گرفتهاند و ATSHA در آنها عملکرد صحیحی داشته خواهد آمد.

| آزمون 1: | صحت کارکرد پروگرامر |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی این مطلب که آیا چیپ به صورت صحیحی توسط پروگرامر پروگرام میشود یا خیر، و آیا پس از اتمام پروگرام میتوان مجدداً یک چیپ دیگر را توسط پروگرامر پروگرام نمود یا خیر. |
| نحوه انجام آزمون: | با پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega8، ابتدا یکبار چیپ پروگرام شده و پس از خاتمه پروگرام یک چیپ دیگر بدون قطع کردن تغذیه پروگرامر پروگرام خواهد شد. |

| آزمون 2: | بازیابی الگوریتم پروگرام در صورت رخداد WD چیپ ATSHA |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | اینکه آیا در صورتی که چیپ ATSHA از زمان WD عبور کند، سطح یک پرچم عدم موفقیت به بیرون بازخواهد گرداند، و اینکه آیا پروگرام مجدداً ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. |
| نحوه انجام آزمون: | برای عبور از زمان WD پس از برقراری ارتباط I2C، یک پرچم به نام flag در سطح 2 در وضعیت WAKE_ATSHA و در حلقهای که ورود به وضعیت I2C_MT_ADDRESS_NACK را بررسی میکند میشود. به این ترتیب به سطح دو اجازه ارسال فرمان داده نخواهد شد و زمان ارتباط از زمان WD عبور خواهد کرد. در ادامه در وضعیت PL2_TIMEOUT مقدار پرچم تغییر خواهد کرد تا به برنامه اجازه داده شود در بار بعدی بتواند داده خود را به چیپ ارسال کند. برای اینکه مطمئن باشیم برنامه وارد وضعیت PROGRAMMING_FAILURE در تابع main پروگرامر میشود، با ورود به این وضعیت LED موجود در پایه PB0 نیز روشن خواهد شد. توجه داریم پس از روشن شدن LED، پروگرام ATSHA باید به صورت صحیحی انجام شود تا مطمئن باشیم الگوریتم به صورت صحیحی کار خواهد کرد. |

| آزمون 3: | خروج پروگرامر از وضعیت نامعین در سطح دو پروتکل |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی صحیح بودن مکانیزم خروج پروگرامر از یک وضعیت نامعین در سطح دو |
| نحوه انجام آزمون: | با تعریف یک متغیر به نام flag در برنامه، هر وضعیت دلخواهی توسط یک حلقه if به یک وضعیت نامعین تغییر میکند و بررسی میشود که آیا سطح دو میتواند در زمانی که قرار است به هر یک از وضعیتها وارد شود خود را بازیابی نماید یا خیر. در ضمن در هربار ورود به حلقه if وضعیت یک LED که در پایه PB0 قرار داد toggle میشود تا اگر اشتباهاً چندبار به حلقه if وارد شویم این موضوع معین شود. برای اینکه در وضعیت PL2_RECOVERY_STATUS نیز وضعیت نامعین ایجاد شود لازم است یک flag2 هم تعریف شود که با ورود پس از ورود به یک وضعیت نامعین از وضعیتهای اصلی، این وضعیت نیز در برنامه مفقود گردد. برای گم شدن مجدد وضعیت برنامه در وضعیت default نیز با یک حلقه if و یک flag3، وضعیت در این حالت نیز مجدداً به یک مقدار نامعین بازگردانده خواهد شد. |

| آزمون 4: | خروج پروگرامر از وضعیت نامعین در سطح یک پروتکل |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی صحیح بودن مکانیزم خروج پروگرامر از یک وضعیت نامعین در سطح یک |
| نحوه انجام آزمون: | با تعریف یک متغیر به نام flag در برنامه، هر وضعیت دلخواهی توسط یک حلقه if به یک وضعیت نامعین تغییر میکند و بررسی میشود که آیا سطح یک میتواند در زمانی که قرار است به هر یک از وضعیتها وارد شود خود را بازیابی نماید یا خیر. در ضمن در هربار ورود به حلقه if وضعیت یک LED که در پایه PB0 قرار داد toggle میشود تا اگر اشتباهاً چندبار به حلقه if وارد شویم این موضوع معین شود. |

# پیادهسازی الگوریتم احراز هویت (نرمافزار)

## مقدمه

پس از پروگرام چیپ ATSHA با استفاده از نرمافزار ارائه شده در فصل قبل و همینطور سختافزار ارائه شده در فصل بعدی، احراز هویت یک میزبان را میتوان به کمک ATSHA انجام داد. در این فصل در مورد پیادهسازی نرمافزاری الگوریتم احراز هویت بحث میشود. بنابراین در ابتدا در مورد دیاگرام وضعیت نرمافزار و گذارهای وضعیت در آن بحث میشود و در ادامه نیز در مورد ماژولهای پیادهسازی نرمافزار بحث خواهد شد. یادآوری میشود که نحوه قرار دادن تابع پروتکل احراز هویت در برنامه اصلی پیادهسازی شده در پردازنده اهمیت خاصی دارد که بحث در این مورد در بخش ‏3-3-1- آمده است.

## الگوریتم احراز هویت

الگوریتمی که برای احراز هویت ATSHA در سطح یک مورد استفاده قرار میگیرد در شکل ‏5-1 آمده است. الگوریتم ارائه شده در این شکل در واقع همان الگوریتم ارائه شده در شکل ‏3-2 است که با در نظر گرفتن نحوه پیادهسازی در ATSHA اصلاح شده است. در پیادهسازی این الگوریتم موارد اشاره شده در بخش ‏2-2- در مورد نحوه نوشتار داده در حافظههای ATSHA مد نظر قرار گرفته است.

شکل ‏5-1: الگوریتم پروگرام ATSHA در سطح اول پروتکل

با توجه به شکل، الگوریتم احراز هویت شامل دو بخش کلی است:

- احراز هویت: شامل مجموعه عملیات برای تایید صحت نرمافزار مورد استفاده است. این مجموعه شامل خواندن رشته شماره سریال، رشته XOR و رشته حاصل XOR در کنار رشته انحرافی است. بر طبق بحث ارائه شده در فصل سوم، ترتیب خواندن رشته انحرافی و رشته XOR به صورت تصادفی است تا پیچیدگی الگوریتم افزایش پیدا کند.

- بروزرسانی: پس از احراز هویت به کمک دادههای فعلی موجود در ATSHA و برای تغییر دادن چالش در استفاده بعدی از پروتکل احراز هویت، دادههای موجود در ATSHA بروزرسانی میشوند. بروزرسانی ATSHA بر خلاف پروگرام آن تنها شامل نوشتن داده بر روی DZ است و کاملاً مشابه وضعیتهای ارائه شده در فصل پنجم (یعنی نوشتن داده در اسلاتهای اول تا سوم DZ که به ترتیب شامل رشته XOR، حاصل XOR و رشته انحرافی هستند) میباشد. البته بروزرسانی دادهها بر طبق یک روال مشخص انجام میگیرد که در ادامه در مورد آن بحث میشود.

### عدم موفقیت در احراز هویت/ بروزرسانی دادهها پس از احراز هویت

یکی از مهمترین مسائلی که در پیادهسازی الگوریتم احراز هویت باید مد نظر قرار بگیرد، چگونگی مقابله با وضعیتهای خطا است. مهمترین دلایل عدم موفقیت عبارتند از:

- قطع شدن ارتباط I2C (به خصوص اگر چیپ ATSHA در تلاش برای نفوذ به برنامه از بورد جدا شود): توجه داریم سطح دوم پروتکل در این وضعیت مرتباً به حالت PL2_FAILURE خواهد رفت، زیرا زمان اجرای آن به دلیل عدم موفقیت در برقراری ارتباط با ATSHA از مقدار WD چیپ بیشتر خواهد شد. در این حالت میتوان یک شمارنده تعریف کرد تا اگر پس از تعداد دفعات مشخصی میزبان نتواند ارتباط خود با ATSHA را برقرار کند، نفوذ به سیستم تشخیص داده شده و اجرای برنامه عادی متوقف شود.

- عبور از زمان WD چیپ ATSHA (در سطح دوم): در این حالت نیز سطح دوم یک پرچم عدم موفقیت سطح دوم به بیرون باز میگرداند. سپس پروتکل تلاش خواهد کرد که آخرین فرمانی که ارسال آن موفقیت آمیز نبوده را مجدداً به سمت ATSHA ارسال کند، و در صورت موفقیت این عمل به ادامه عملیات پروتکل مشغول خواهد شد.

- از دست رفتن وضعیت سطح یک در نرم افزار (به طور مشخص به دلیل ریست شدن میکرو): از دست رفتن وضعیت سطح یک مهمترین مشکلی است که ممکن است در هنگام احراز هویت رخ بدهد. مشکلی که در اینجا وجود دارد این مطلب است که اگر میزبان مشغول بروزرسانی دادههای موجود در ATSHA بوده باشد (به طور خاص رشته XOR و حاصل XOR) و ناگهان وضعیت پروتکل از دست برود، آنگاه ممکن است رشته XOR با حاصل XOR همخوانی نداشته باشد و در نتیجه احراز هویت دچار مشکل خواهد شد. حالت بدتر نیز زمانی اتفاق میافتد که میزبان (یعنی میکروکنترلر) ریست شود و در نتیجه آن کلیه اطلاعات موجود درباره وضعیت احراز هویت از بین برود.

راهحلی که برای حل این مشکل پیشنهاد میشود، استفاده از رشته انحرافی به عنوان یک پرچم برای تشخیص ورود سطح یک الگوربتم احراز هویت به بخش بروزرسانی دادهها است. به این ترتیب و از لحظه ورود به وضعیت بروزرسانی ATSHA، هر رشته انحرافی که در ATSHA نوشته میشود دارای این خاصیت خواهد بود که تمامی بیتهای فرد بایت دهم آن برابر صفر خواهد بود و پس از اتمام به روزرسانی این شرط نقض خواهد شد. با در نظر گرفتن این قرارداد پیادهسازی الگوریتم احراز هویت به صورت فلوچارت شکل ‏5-2 اصلاح خواهد شد. بر طبق این فلوچارت در هر بار اجرای پروتکل احراز هویت، میزبان با خواندن رشته انحرافی بررسی میکند که آیا در دفعه قبلی استفاده از پروتکل، بروزرسانی دادههای نوشته شده در ATSHA کامل شده است یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد (یعنی 
بیتهای فرد بایت دهم صفر نباشند)، پروتکل احراز هویت را انجام خواهد؛ اما اگر پاسخ منفی باشد (یعنی بیتهای فرد صفر باشند)، الگوریتم از احراز هویت صرف نظر کرده و تنها به بروزرسانی دادهها مشغول خواهد شد. توجه داریم عیب این روش در این مطلب است که امکان نفوذ به الگوریتم را افزایش میدهد، چون وضعیتی در نرمافزار پیش خواهد آمد که در آن احراز هویت انجام نخواهد شد و یک کاربر خبره ممکن است بتواند از این وضعیت بهره ببرد. البته برای حل این مشکل، رخ داد این وضعیت به عنوان یک عدم موفقیت در الگوریتم در نظر گرفته خواهد شد و با پرچم خروجی PL1_INCOMPLETE_UPDATE رخداد این وضعیت به بیرون از الگوریتم احراز هویت اعلان خواهد شد. به این ترتیب در صورت برخورد پشت سر هم با این وضعیت، شمارنده عدم موفقیت احراز هویت افزایش خواهد یافت تا امکان نفوذ به الگوریتم کاهش پیدا کند.

شکل ‏5-2: استفاده از رشته کمکی برای تشخیص خاتمه بروزرسانی دادههای ATSHA

### دیاگرام وضعیت سطح یکم پروتکل احراز هویت

دیاگرام وضعیت پیادهسازی سطح یک پروتکل احراز هویت با توجه به الگوریتم ارائه شده در شکل ‏3-2 در شکل ‏5-2 نمایش داده شده است. قبل از توضیح در مورد کلیات الگوریتم، لازم است اشاره شود که در پیادهسازی الگوریتم احراز هویت نیز دو متغیر وضعیت، یکی برای وضعیت فعلی (current_PL1_state) و دیگری برای وضعیت بعدی (next_PL1_state) استفاده میشود و به صورت مشابه هنگامی که قرار است یک فرمان در یک وضعیت مشخص به چیپ ارسال شود، وضعیت فعلی به PL2 BUSY CYCLE تغییر میکند تا نشان دهند پروتکل مشغول ارسال اطلاعات به سمت ATSHA است. ضمن اینکه متغیر وضعیت بعدی نیز با توجه به فرمانی که بعد از فرمان فعلی قرار است به ATSHA ارسال شود تنظیم میشود. ضمن اینکه یادآوری میشود که تمامی قراردادهای نامگذاری وضعیتها و توابع در این فصل مشابه قوانین ارائه شده در مورد پروگرامر است. جدول ‏5-1 فهرست تمامی 
وضعیتهای سطح یک احراز هویت را نمایش میدهد.

جدول ‏5-1: وضعیتهای سطح اول در الگوریتم احراز هویت و نماد آنها در کد

| وضعیت | نماد در کد |
| --- | --- |
| راهاندازی الگوریتم احراز هویت | AUTHENTICATION INITIATION |
| مشغول بودن سطح دوم پروتکل | PL2 BUSY CYCLE |
| موفق بودن احراز هویت | AUTHENTICATION SUCCESSFUL |
| عدم موفقیت سطح دوم پروتکل | LEVEL TWO FAILURE |
| عدم موفقیت احراز هویت | AUTHENTICATION FAILURE |
| احراز هویت میزبان با دادههای دریافتی از ATSHA | HOST AUTHENTICATION |
| نوشتن رشته انحرافی با پرچم بروزرسانی | WRITE_DZ207_UPDATING_ATSHA |
| نوشتن داده در تمامی اسلات صفرم DZ | WRITE DZ 007 |
| نوشتن داده در تمامی اسلات یکم DZ | WRITE DZ 107 |
| نوشتن داده در تمامی اسلات دوم DZ | WRITE DZ 207 |
| خواندن اسلات صفرم CZ (حاوی شماره سریال) | READ CZ 007 |
| خواندن اسلات صفرم DZ | READ DZ 007 |
| خواندن اسلات یکم DZ | READ DZ 107 |
| خواندن اسلات صفرم DZ | READ DZ 207 |
| وضعیت کمکی خواندن اسلات یکم DZ | READ DZ 107a |
| وضعیت کمکی خواندن اسلات صفرم DZ | READ DZ 207a |

همانگونه که در شکل مشاهده میشود پس از اولین ورود به الگوریتم، پروتکل وارد وضعیت AUTHENTICATION INITIATION میشود که در آن پرچم خروجی پروتکل به مشغول و وضعیت پروتکل به READ CZ 007 تغییر میکند. در وضعیت READ CZ 007، پروتکل ابتدا فرمان خواندن اسلات حاوی شماره سریال ATSHA از CZ را در سطح دوم قرار میدهد، و تعیین میکند که سطح دو پس از انجام فرمان چیپ را به حالت خواب ببرد (که فرستادن چیپ به حالت خواب در تمامی فرمانهای ارسالی پیش رو نیز صادق است، بنابراین از ذکر مجدد آن خودداری میشود). با ارسال این فرمان وضعیت فعلی پروتکل (current_PL1_state) برابر PL2_BUSY_CYCLE تنظیم میشود که به معنای آن است که سطح دوم پروتکل مشغول به کار شده است و تا زمانی که سطح دوم خاتمه پیدا نکند، پروتکل به وضعیت بعدی گذار نخواهد کرد. قبل از گذار به وضعیت PL2_BUSY_CYCLE و برای تعیین وضعیت بعدی پروتکل (next_PL1_state) بایت صفرم و یکم رشته XOR با یکدیگر مقایسه میشوند. توجه داریم در هر فراخوانی پروتکل احراز هویت، این دو بایت مقادیر متفاوتی را اختیار 
میکنند و بنابراین مقایسه آنها باعث میشود یک روش تصادفی برای گذار وضعیتها ایجاد شود. در صورتی که بایت صفرم بزرگتر از بایت یکم باشد، گذار وضعیت از مسیر اصلی و در غیر این صورت از مسیر کمکی انجام میشود:

- مسیر اصلی (main path): ابتدا رشته انحرافی خوانده میشود (وضعیت READ DZ 207)، سپس رشته XOR خوانده خواهد شد (وضعیت READ DZ 007) و سپس پروتکل رشته حاصل XOR را خواهد خواند (وضعیت READ DZ 107).

- مسیر کمکی (auxiliary path): ابتدا رشته XOR خوانده خواهد شد (وضعیت READ DZ 007a)، سپس رشته انحرافی خوانده میشود (وضعیت READ DZ 207a) و سپس پروتکل رشته حاصل XOR را خواهد خواند (وضعیت READ DZ 107).

با انجام عملیات فوق، تصادفی شدن خواندن رشتهها که در مورد علت آن در بخش ‏3-2- بحث شد برآورده میشود. توجه داریم پس از دریافت رشته انحرافی از ATSHA در هر یک از دو مسیر، پروتکل بررسی میکند که آیا پرچم بروزرسانی دادهها (یعنی بیتهای فرد بایت دهم صفر) در این رشته وجود دارد یا خیر. اگر این پرچم وجود داشته باشد به این معناست که در بار قبلی استفاده از الگوریتم بروزرسانی دادهها به صورت کامل انجام نشده است و در نتیجه در ادامه پروتکل این مطلب باید در نظر گرفته شود.

پس از عبور از مسیر اصلی یا کمکی و با در اختیار داشتن تمامی اطلاعات مورد نیاز، پروتکل وارد وضعیت HOST AUTHENTICATION میشود که هدف از آن بررسی صحت دادههای دریافتی است. به این منظور در این وضعیت رشته XOR با رشته شماره سریال، XOR شده و حاصل با مقدار حاصل XOR خوانده شده از ATSHA مقایسه میشود. در صورتی که این دو مقدار برابر نباشند، نتیجه میشود که هویت میزبان قابل تایید نیست و در نتیجه پروتکل پرچم عدم موفقیت احراز هویت را به بیرون باز میگرداند. در غیر این صورت اما نتیجه میشود که احراز هویت صحیح بوده، و از این نقطه به بعد پروتکل وارد وضعیتهای مرتبط با بروزرسانی دادهها در ATSHA میشود. قبل از ورود به این وضعیتها و در وضعیت احراز هویت میزبان، پروتکل رشته XOR را بر طبق الگوریتم ارائه شده در فصل سوم بروزرسانی میکند و سپس حاصل XOR با این رشته بروز شده را نیز محاسبه خواهد کرد. یادآوری میشود تا این نقطه پروتکل مشغول احراز هویت بوده است و پرچم خروجی آن برابر PL1_BUSY خواهد بود، اما از این نقطه به بعد پروتکل وارد وضعیتهای بروزرسانی داده میشود و بنابراین پرچم خروجی آن به PL1_UPDATE_ATSHA تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که باید یادآوری شود این مطلب است که با استفاده از پرچم بروزرسانی در رشته انحرافی مشخص شود که پروتکل نتوانسته بروزرسانی را در استفاده قبلی کامل کند، پروتکل از احراز هویت صرف نظر کرده و مستقیماً وارد وضعیت بروزرسانی دادهها خواهد شد. به این ترتیب پروتکل در صورت عدم بروز شدن دادهها دچار مشکل نخواهد شد، اما این وضعیت به عنوان یک عدم موفقیت در نظر گرفته خواهد شد تا اجازه ندهد که یک کاربر غیرمجاز بتواند به صورت مکرر از این وضعیت استفاده کند.

شکل ‏5-2: دیاگرام وضعیت سطح یک پروتکل احراز هویت (وضعیتهای احراز هویت)

با ورود به وضعیتهای بروزرسانی داده، پروتکل با استفاده از فرمان نوشتن، دادههای موجود در ATSHA را برای استفادههای بعدی از الگوریتم احراز هویت بر طبق روشهای اشاره شده در فصل سوم بروزرسانی خواهد کرد. نکتهای که باید در مورد این وضعیتها متذکر شد (و این امر در بخش ‏3-3-1- نحوه استفاده از پروتکل اشاره شد) این است که پس از ورود به این مرحله از پروتکل، حتماً باید اجازه داده شود که بروزرسانی تمامی دادهها تا انتها پیش برود. این بدان معناست که به هیچ عنوان نباید پروتکل پس از ورود به این وضعیتها رها شود، در غیر این صورت ممکن است در استفادههای بعدی به دلیل عدم همخوانی دادهها، احراز هویت دچار مشکل شود. اولین وضعیتی که پروتکل در زمان بروزرسانی دادهها به آن وارد میشود، وضعیت 
WRITE DZ207 UPDATING ATSHA است. در این وضعیت یک رشته انحرافی در ATSHA نوشته میشود که حاوی پرچم مشغول بودن به بروزرسانی است. پس از انجام این عمل، سایر بروزرسانیهای ATSHA را میتوان انجام داد.

وضعیتهای بروزرسانی داده عبارتند از WRITE DZ 107، WRITE DZ 007 و WRITE DZ 207 که در آنها به ترتیب حاصل XOR، رشته XOR و رشته انحرافی در DZ نوشته خواهد شد. برای بروزرسانی دادهها ابتدا حاصل XOR در ATSHA نوشته میشود، سپس یک عدد تصادفی (سه بیت LSB اولین بایت رشته XOR) به یک شمارنده نسبت داده خواهد شد و تا زمانی که این شمارنده صفر نشود، پروتکل در قالب وضعیت WRITE DZ 207 اقدام به ارسال رشته انحرافی که دارای پرچم بروزرسانی نیز هست به سمت ATSHA خواهد کرد. با اتمام این شمارنده، وضعیت پروتکل به WRITE DZ 007 گذار میکند و در این وضعیت رشته XOR به سمت ATSHA ارسال میشود. با اتمام ارسال این رشته، مجدداً یک عدد تصادفی (سه بایت LSB دومین بایت رشته XOR) به یک شمارنده نسبت داده خواهند شد و مجدداً تا صفر شدن این شمارنده، پروتکل رشتههای انحرافی را در قالب وضعیت WRITE DZ 207 به چیپ ارسال خواهد کرد. به این ترتیب رشته XOR به صورت مطلوبی میان سایر رشتهها مخفی خواهد شد. توجه داریم پس از نوشت رشته XOR در ATSHA، تنها رشتههای انحرافی در ATSHA نوشته خواهند شد، به همین دلیل این آخرین رشتههای انحرافی فاقد پرچم بروزرسانی میباشند تا نشان دهند که بروزرسانی ATSHA خاتمه یافته است (اگر چه هنوز رشته انحرافی در ATSHA نوشته میشود).

با اتمام چرخه فوق، پروتکل وارد وضعیت AUTHENTICATION SUCCESSFUL خواهد شد که در آن پرچم موفقیت پروتکل به بیرون ارسال شده، و برای کارکردهای بعدی الگوریتم پروتکل وارد وضعیت AUTHENTICATION INITIATION خواهد شد.

توجه داریم طبق دیاگرام ارائه شده در این شکل و مشابه پروتکل پروگرام، در صورتی که سطح دوم یک پرچم عدم موفقیت به بیرون باز گرداند، پروتکل وارد وضعیت LEVEL TWO FAILURE خواهد شد که در آن پرچم عدم موفقیت پروتکل احراز هویت به بیرون بازگردانده خواهد شد. پس از انجام اینکار و برای اینکه پروتکل در استفاده بعدی دچار ابهام نشود و ضمناٌ الگوریتم احراز هویت از جایی که دچار مشکل بوده ادامه پیدا کند، وضعیت فعلی پروتکل برابر PL2 BUSY STATUS قرار داده میشود (البته توجه داریم به دلیل ارسال پرچم عدم موفقیت به بیرون، پروتکل بلافاصله وارد این وضعیت نمیشود). به این ترتیب در فراخوانی بعدی پروتکل، پروتکل شروع به ارسال آخرین فرمانی که اجرای آن ناموفق بوده خواهد کرد و پس از اتمام ارسال این فرمان، پروتکل به وضعیت بعدی (که توسط متغیر next_PL1_state از قبل از بروز عدم موفقیت در سطح دوم مشخص شده و تغییر هم نکرده است گذار خواهد نمود. در نهایت توجه داریم در وضعیت AUTHENTICATION SUCCESSFUL که آخرین وضعیت پروتکل در صورت یک احراز هویت موفقیت آمیز است، بررسی میشود که آیا پروتکل هیچگاه وارد وضعیت 
LEVEL TWO FAILURE شده است یا خیر. در صورتی که پاسخ مثبت باشد، احراز هویت مجدداً یکبار دیگر از ابتدا انجام خواهد شد تا مطمئن باشیم احراز هویت به صورت صحیح صورت پذیرفته است. اما در صورتی که مشخص شود پروتکل هیچگونه عدم موفقیت در سطح دوم را تجربه نکرده است، پروتکل پرچم خاتمه احراز هویت را به بیرون ارسال خواهد کرد.

شکل ‏5-2: دیاگرام وضعیت سطح یک پروتکل احراز هویت (وضعیتهای بروزرسانی دادهها)

### وضعیت نامعین

شکل ‏5-3 نحوه برخورد با وضعیت نامعین در سطح یک پروتکل احراز هویت را نمایش میدهد. همانگونه که مشاهده میشود با ورود به وضعیت نامعین، ابتدا وضعیت سطح دوم پروتکل بررسی میشود تا در صورتی که:

- پرچم خروجی آن مشغول بودن یا یک مقدار نامعین است، به سطح دوم اجازه داده شود تا فرمان فعلی خود را ارسال کند و یا وضعیت خود را بازیابی کرده و چرخه ارسال فرمان را کامل کند و پس از آن سطح یک پروتکل به وضعیت AUTHENTICATION INITIATION گذار میکند تا سطح یک از ابتدا آغاز شود.

- پرچم خروجی آن عدم موفقیت است به وضعیت عدم موفقیت در سطح یک یعنی AUTHENTOCATION FAILURE گذار کند.

- پرچم خروجی آن نشان دهنده خاتمه سطح دوم یا آماده بودن برای دریافت فرمان است، پروتکل سطح یک به وضعیت AUTHENTICATION INITIATION گذار کند.

علت بازگشت به ابتدای پروتکل این مطلب است که با خواندن مجدد رشتههای نوشته شده در ATSHA از ابتدای پروتکل، میتوان احراز هویت را مجدداً تکرار نمود و یا در صورتی که پروتکل در حین بروزرسانی دادهها دچار مشکل شده است، بروزرسانی را نیز انجام داد. بنابراین بازگشت به ابتدای پروتکل یک عمل مطمئن برای بازیابی الگوریتم است.

شکل ‏5-3: وضعیت نامعین در سطح یک پروتکل احراز هویت

## پیادهسازی نرمافزاری الگوریتم احراز هویت (ماژولهای کد)

علاوه بر ماژول سطح دو و ماژول سطح سه (پروتکل I2C) و متعلقات آن، الگوریتم احراز هویت شامل دو ماژول دیگر نیز میباشد که فهرست آنها در جدول ‏5-2 آمده است. توجه داریم ماژول ATSHA_Authentication_PL1.c حاوی پروتکل احراز هویت ATSHA (سطح یک پروتکل) است که تابع ATSHA_Authentication_PL1() که از توابع همین ماژول است برای احراز هویت توسط ATSHA فراخوانی 
میشود. در ادامه در مورد هر یک از این ماژولها بحث خواهد شد.

جدول ‏5-2: ماژولهای پیادهسازی شده در الگوریتم احراز هویت

| ماژول | کارکرد |
| --- | --- |
| ATSHA_Authentication_PL1 | سطح یک پروتکل احراز هویت توسط ATSHA |
| ATSHA_Command_Assignment | تنظیم فرمان برای ارسال به چیپ |

### ماژول سطح اول پروتکل احراز هویت ATSHA

این ماژول و هدر متناظر آن که حاوی تمامی توابع پیادهسازی مرتبط با سطح اول پروتکل احراز میباشد به صورت ATSHA_Authentication_PL1.c نامگذاری شده است. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف شدهاند در جدول ‏5-3 و فهرست ثوابت تعریف شده آن در جدول ‏5-4 آمده است. در ادامه در مورد کارکرد هر یک از توابع این ماژول بحث خواهد شد.

جدول ‏5-3: فهرست توابع تعریف شده در ماژول سطح یک پروتکل

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| ATSHA_Authentication_PL1 | تابع سطح اول پروتکل پروگرام ATSHA |
| Assign_PL1_States | تابع تخصیص وضعیتهای فعلی و بعدی پروتکل در سطح یک |
| Extract_Update_Status | استخراج پرچم بروزرسانی از رشته انحرافی خوانده شده از ATSHA |
| Change_PL1_State | تابع انجام گذار وضعیت در سطح یک (در وضعیت PL2_BUSY_CYCLE) |
| Assign_Response_Params | تخصیص پارامترهای پاسخ به فرمان ارسالی در متغیر command_response |
| Array_Manipulation | انجام عملیاتهای مختلف بر روی رشتههای داده 32 بایتی |

جدول ‏5-4: فهرست ثوابت/ enumها/ ساختارها/ متغیرهای خارجی تعریف شده در هدر سطح یک پروتکل

| نام | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| ATSHA_SLAVE_ADDRESS | آدرس slave است که ATSHA در مدهای slave ارتباط I2C به آن پاسخ میگوید. توجه: در صورتی که نیاز باشد این آدرس تغییر کند باید در پروگرامر ATSHA و در CZ آن آدرس مطلوب را قرار داد. |
| ATSHA_WD_DURATION | مدت زمان WD چیپ ATSHA بر حسب تیک زمانی برنامه |
| ATSHA_COMMANDEXEC_AVETIME | زمان متوسط اجرای فرمانها بر حسب تیک زمانی برنامه (33 میلیثانیه) |
| ATSHA_WAKE_DELAY | تعداد تیک زمانی که سطح دوم منتظر دریافت پاسخ WAKE TOKEN از ATSHA میماند. |
| AUTHENTICATION_INITIATION تا READ_DZ_207a | وضعیتهای سطح اول پروتکل احراز هویت |
| RCZ007_ RESPONSE_LENGTH تا WDZ207_RESPONSE_LENGTH | طول مورد انتظار پاسخ به یک فرمان مشخص ارسالی به ATSHA |
| SUCCESSFUL_AUTHENTICATION و FAILED_AUTHENTICATION | پرچمهای خروجی تابع احراز هویت (تابع Authenticity_Verification()) |
| MAIN_AUTHENTICATION_PATH و AUXILIARY_AUTHENTICATION_PATH | پرچمهای نشاندهنده مسیر اصلی و کمکی احراز هویت |
| NO_PL2_FAILURE_FLAG و PL2_FAILURE_FLAG | پرچمهای نشاندهنده عدم موفقیت در سطح دوم و موفق بودن سطح دوم |
| XOR_STRING_NOT_WRITTEN و XOR_STRING_WRITTEN | پرچم نشاندهنده نوشته شدن رشته XOR پس از ورود به وضعیت متناظر با آن |
| AUTHENTICITY_VERIFICATION SWAP_CONTENT ENCODE_DECODE_DATA NONSENSE_UPDATE_STRING NONSENSE_ENDUPDATE_STRING | فرمانهایی که تابع Array_Manipulation() قادر به اجرای آنهاست (به ترتیب): احراز هویت – جابجایی محتوای دو رشته – رمزگذاری و رمزگشایی از یک رشته – ساخت رشته انحرافی دارای پرچم بروزرسانی – ساخت رشته انحرافی فاقد پرچم بروزرسانی |
| UPDATE_INCOMPLETE و UPDATE_COMPLETE | پرچمهای نشان دهنده این مطلب که آیا رشته انحرافی دارای پرچم در حال بروزرسانی میباشند یا خیر. |
| WC_DATA1_OFFSET | شماره اولین بایت حاوی داده در فرمان نوشتن در ATSHA |
| RC_DATA1_OFFSET | شماره اولین بایت حاوی داده در زمان خواندن داده از ATSHA |
| NULL_VECTOR_POINTER | پوینتر به نال (صفر) |
| enumها |  |
| PL1_flag | پرچمهای خروجی سطح اول شامل: PL1_BUSY: مشغول بودن سطح اول PL1_UPDATE_ATSHA: بروزرسانی ATSHA پس از خاتمه احراز هویت PL1_INCOMPLETE_UPDATE: بروزرسانی ATSHA ناکامل بوده است. PL1_FINISHED: سطح یک خاتمه یافته است PL1_FAILURE: عدم موفقیت سطح یک |
| structها |  |
| PL1_data_struct | Current_PL1_state: وضعیت فعلی سطح یک Next_PL1_state: وضعیت بعدی سطح یک diversion_write_counter: شمارنده تعداد دفعاتی که رشته انحرافی در ATSHA نوشته میشود. encoded_CZ007data[]: آرایه حاوی رشته شماره سریال کد شده XOR_string[]: آرایه حاوی رشته XOR XOR_result_string[]: آرایه حاوی حاصل XOR |
| PL1_internal_flags_struct | PL1_output_flag: پرچم خروجی سطح یک authentication_flag: پرچم بررسی صحت احراز هویت (پرچم خروجی تابع Array_Manipulation()) write_DZ_007_flag: پرچم نشان دهنده اینکه آیا رشته XOR نوشته شده است یا خیر. PL2_failure_flag: پرچم نشان دهنده رخداد عدم موفقیت سطح دوم authentication_path: پرچم نشان دهنده مسیر انتخاب شده برای احراز هویت (مسیر اصلی یا کمکی) |

#### تابع پیادهسازی سطح یک پروتکل احراز هویت (ATSHA_Authentication_PL1())

| کارکرد: | پیادهسازی سطح یک الگوریتم احراز هویت (تابع اصلی فراخوانی الگوریتم احراز هویت) |
| --- | --- |
| ورودیها: | - اشارهگر به متغیر از نوع command_response_srtuct (*pcommand_response) - زمان فعلی سیستم (شمارنده تیک زمانی برنامه) |
| خروجی: | enum از نوع PL1_flags، نشان دهنده وضعیت فعلی سطح یک |

شرح تفصیلی: این تابع حاوی بالاترین سطح الگوریتم احراز هویت میباشد و پیادهسازی آن برمبنای دیاگرام وضعیت ارائه شده در شکل ‏5-2 است. این تابع از یک متغیر از نوع PL1_data_struct (جدول ‏5-4) و یک متغیر از نوع PL1_internal_flags_struct استفاده میکند که پارامترهای تعریف شده دومین ساختار به صورت زیر مورد استفاده قرار میگیرند:

- متغیر write_dz_007_flag: پرچمی که مشخص میکند آیا رشته XOR بروز شده در زمان بروزرسانی دادهها در ATSHA نوشته شده است یا خیر.

- متغیر authentication_path: متغیری که مسیری که برای احراز هویت طی میشود (مسیر اصلی و یا کمکی) را در خود نگه میدارد.

- متغیر PL2_failure_flag: پرچمی که نشان میدهد یک عدم موفقیت در سطح دوم رخ داده است.

تابع با استفاده از متغیرهای فوق در کنار متغیرهای وضعیت فعلی سطح یک (current_PL1_state) و همینطور وضعیت بعدی سطح یک (next_PL1_state)، احراز هویت و همینطور بروزرسانی دادههای ATSHA را پیش میبرد. تابع توسط یک حلقه switch پیادهسازی میشود که بر روی متغیر وضعیت فعلی (current_PL1_state) بسته شده است. توجه داریم هرگاه یک چیپ فرمان مشخصی را در یک وضعیت به سمت ATSHA میفرستد و پس از اتمام ارسال این فرمان، بافر مربوط به پاسخ دریافتی از ATSHA در ساختار command_response حاوی پاسخ دریافتی به فرمان خواهد بود. بنابراین استخراج  پاسخ به یک فرمان در وضعیت کنونی پروتکل در وضعیت بعدی آن قابل مشاهده خواهد بود. به عنوان مثال وضعیتی که پس از وضعیت
READ DZ 007 (پس از عبور از وضعیت PL2 BUSY CYCLE) رخ میدهد وضعیت READ DZ 107 است. بنابراین پاسخ دریافتی به فرمان خواندن رشته XOR که در وضعیت READ DZ 007 ارسال شده است در وضعیت READ DZ 107 در بافر پاسخ (response) ساختار command_response موجود خواهد بود.

با در نظر گرفتن موارد فوق، برای درک بهتر چگونگی کارکرد این تابع در ادامه در مورد نحوه پیادهسازی بعضی از وضعیتها بحث خواهد:

- وضعیت READ_CZ_007: پس از قرار دادن فرمان خواندن CZ در بافر فرمان (command) متغیر command_response توسط تابع Assign_Command_Buffer()، نوبت به تعیین مسیر اصلی و یا کمکی گذار وضعیت احراز هویت مطابق با دیاگرام وضعیت شکل ‏5-2 میرسد. برای تعیین مسیر، با استفاده از یک حلقه if تعیین میشود که آیا بایت صفرم آرایه XOR_string[] از بایت یکم آن بزرگتر است یا خیر و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مسیر اصلی احراز هویت انتخاب میشود (یعنی وضعیت بعدی READ DZ 207 خواهد بود)، و در غیر این صورت مسیر بعدی برابر READ DZ 007a خواهد بود که مسیر کمکی است.

- وضعیت READ_DZ_207: ورود این وضعیت به این معناست که مسیر اصلی احراز هویت انتخاب شده است، در این وضعیت ابتدا مقدار شماره سریال که در وضعیت قبلی (READ DZ 207) خوانده شده و اکنون در بافر response ساختار command_response موجود است در آرایه encoded_CZ007data[] ذخیره میشود. اما قبل از اینکار محتوای بافر response به صورتی که در بخش ‏3-2-1-  اشاره شد رمزگشایی میشود تا بتوان الگوریتم احراز هویت را طبق بخش ‏3-2-1- انجام داد. توجه داریم شماره سریال ATSHA از عنصری از آرایه response[] آغاز میشود که با RC_DATA1_OFFSET مشخص میشود.

- وضعیت READ DZ 007: از آنجا که در وضعیت قبلی رشته انحرافی خوانده شده است، در این مرحله لازم است که پرچم بروزرسانی دادهها از ATSHA استخراج شود. به این منظور تابع Extract_Update_Status() (بخش ‏5-3-1-6-) فراخوانی میشود که خروجی آن به پرچم update_flag داده خواهد شد. فرمان خواندن رشته XOR در این وضعیت به سمت ATSHA فرستاده خواهد شد.

- وضعیت READ DZ 007a: در صورتی که گذار وضعیت از مسیر کمکی انتخاب شود، پروتکل پس از وضعیت READ_CZ_007 ابتدا وارد این وضعیت میشود. بنابراین محتوای بافر response در این نقطه حاوی شماره سریال خواهد بود که پس از رمز شدن در آرایه encoded_CZ007data[] ریخته خواهد شد.

- وضعیت READ DZ 207a: با ورود به این وضعیت پس از وضعیت READ DZ 007a، محتوای رشته XOR در بافر response متغیر command_response وجود دارد که میتوان ان را برداشت نمود.

- وضعیت READ DZ 107: پس از طی مسیر اصلی و یا کمکی، پروتکل به وضعیت فوق خواهد رسید. توجه داریم اگر پروتکل از مسیر اصلی به این وضعیت رسیده باشد، آنگاه رشته XOR در وضعیت قبلی قرائت شده است و در این حالت رشته موجود در بافر response پس از رمزگشایی در آرایه XOR_string[] ریخته خواهد شد. توجه داریم اگر پروتکل از مسیر کمکی به این وضعیت رسیده باشد آنگاه وضعیت قبلی پروتکل برابر READ DZ 207a بوده است، بنابراین لازم است پرچم بروزرسانی از رشته انحرافی خوانده شود.

- وضعیت HOST AUTHENTICATION: با ورود به این وضعیت ابتدا حاصل XOR که در وضعیت قبلی خوانده شده است رمزگشایی میشود. سپس با فراخوانی تابع Array_Manipulation() احراز هویت با استفاده از رشته XOR، حاصل XOR و شماره سریال انجام خواهد شد. در صورتی که احراز هویت موفقیت آمیز باشد یا پرچم بروزرسانی همچنان در رشته انحرافی موجود باشد، ابتدا رشته XOR طبق الگوریتم ارائه شده در بخش ‏3-2-1- بروزرسانی میشود و سپس حاصل XOR با کمک تابع Array_Manipulation() محاسبه میشود؛ پس از انجام عملیات فوق نیز گذار به وضعیتهای بروزرسانی ATSHA انجام خواهد شد. در صورتی که احراز هویت موفقیت آمیز نباشد نیز پروتکل وارد وضعیت AUTHENTICATION_FAILURE میشود.

- وضعیت WRITE_DZ207_UPDATING_ATSHA: در این وضعیت رشته انحرافی در ATSHA نوشته خواهد شد که دارای پرچم بروزرسانی باشد.

- وضعیت WRITE DZ 107: قبل از نوشتن حاصل XOR بروز شده در ATSHA، ابتدا رشته آن توسط تابع Array_Manipulation() بروز میشود. سپس با تخصیص پارامترهای مناسب، ارسال فرمان نوشتن این رشته در ATSHA تنظیم خواهد شد. همچنین متغیر diversion_write_counter که نشان دهنده تعداد دفعاتی است که یک رشته انحرافی قبل از ارسال رشته XOR در ATSHA نوشته خواهد شد برابر سه بیت LSB بایت صفر قرار خواهد گرفت.

- WRITE DZ 207: حلقه if که در این پیادهسازی این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است بررسی میکند که آیا تعداد دفعات نوشتن رشته انحرافی خاتمه یافته است یا خیر و اینکه آیا رشته XOR در ATSHA وجود دارد یا خیر. بر مبنای پاسخ به این دو پرسش چهار حالت اتفاق میافتد، یا شروع به نوشتن رشتههای انحرافی حاوی و یا فاید پرچم بروزرسانی خواهیم کرد، یا پروتکل به وضعیت
WRITE DZ 007 گذار میکند و یا پروتکل به وضعیت AUTHENTICATION SUCCESSFUL گذار خواهد نمود.

- وضعیت PL2 BUSY CYCLE: همانگونه که در پیادهسازی نرمافزاری نیز مشاهده میشود تابع ATSHA_PL2() در این وضعیت نیز فراخوانی میشود. علت این امر در واقع ممکن ساختن پیادهسازی پروتکل از طریق روش دوم است که در آن لازم است سطح دوم پروتکل از داخل سطح یک و در این وضعیت فراخوانی شود (بخش ‏3-3-1-). توجه داریم فراخوانی این تابع در این وضعیت مشکلی در پیادهسازی روش اول ایجاد نخواهد کرد. تابع دیگری که در این وضعیت فراخوانی میشود (یعنی Change_PL1_State()) برای گذار وضعیت در سطح یک مورد استفاده قرار میگیرد که در بخش 
‏5-3-1-2- در مورد آن بحث خواهد شد.

#### تابع تغییر وضعیت در سطح یک پروتکل (Change_PL1_State())

| کارکرد: | تغییر وضعیت سطح یک پس از ورود به وضعیت PL2_BUSY_CYCLE |
| --- | --- |
| ورودیها: | - پرچم خروجی سطح دوم پروتکل (PL2_output_flag) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: از این تابع برای تعیین وضعیت بعدی پروتکل در وضعیت PL2_BUSY_CYCLE استفاده میشود (با تابع تخصیص وضعیت تعریف شده در بخش ‏5-3-1-5- مقایسه شود). با ورود به این تابع پرچم خروجی سطح دوم بررسی میشود. اگر این پرچم PL2_BUSY باشد به این معناست که پروتکل همچنان مشغول ارسال فرمان است و بنابراین گذار وضعیتی انجام نخواهد شد. همچنین اگر پرچم برابر PL2_READY باشد نیز نتیجه میشود که ارسال فرمان فعلی به چیپ آغاز نشده و در نتیجه وضعیت پروتکل تغییر نخواهد کرد. از طرف دیگر اگر پرچم خروجی پروتکل برابر PL2_FINISHED باشد، به این معناست که عملیات فعلی پروتکل خاتمه یافته است و در نتیجه پروتکل به وضعیت بعدی گذار خواهد نمود. در نهایت نیز اگر پرچم عدم موفقیت سطح دوم یعنی PL2_FAILURE_FLAG به بیرون بازگردانده شود به این معناست که یک عدم موفقیت روی داده است و در نتیجه پروتکل به وضعیت LEVEL_TWO_FAILURE گذار خواهد نمود. توجه داریم اگر پرچم خروجی پروتکل نامعین باشد نیز وضعیت فعلی پروتکل مجدداً برابر PL2 BUSY CYCLE خواهد شد. این مطلب باعث میشود که بتوان یکبار دیگر به سطح دوم گذار نمود و وضعیت ارسال فرمان و در پی آن وضعیت پرچم خروجی سطح دوم را استخراج نمود. یادآوری میشود که پرچم وضعیت سطح یک نیز متناظر با هر وضعیت سطح دو تنظیم خواهد شد.

#### تابع تعیین پارامترهای پاسخ یک فرمان (Assign_Response_Params())

| کارکرد: | تخصیص پارامترهای پاسخ به یک فرمان مشخص |
| --- | --- |
| ورودیها: | - اشارهگر به متغیر از نوع command_response_srtuct (*pcommand_response) - طول پاسخ (length) - متغییر تعیین فرستادن چیپ به حالت خواب/ بیکار (setSHA_sleep_idle) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: این تابع در هر وضعیتی که قرار است یک فرمان به سمت ATSHA فرستاده شود فراخوانی میشود و دو پارامتر را در ساختار command_response مقداردهی میکند:

- response_length: پارامتری که تعیین میکند طول پاسخ به فرمان فعلی چقدر باید باشد.

- sleep_idle: پارامتری که تعیین میکند چیپ پس از اجرای فرمان باید به وضعیت خواب و یا بیکار برود.

#### تابع تخصیص وضعیت در سطح یک (Assign_PL1_States())

| کارکرد: | تخصیص وضعیتهای فعلی و بعدی در پروتکل |
| --- | --- |
| ورودیها: | - وضعیت فعلی (current_state) - وضعیت بعدی (next_state) - پرچم خروجی سطح یک (output_flag) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: از تابع فوق برای تعیین متغیرهای وضعیت فعلی (current_PL1_state) و وضعیت بعدی (next_PL1_state) استفاده میشود. مهمترین تفاوت تابع فوق با تابع Change_PL1_State() این است که این تابع وظیفه تعیین مسیر پروتکل را دارد (و مقدار دلخواهی را به وضعیت فعلی و بعدی تخصیص میدهد) در حالی که تابع دیگر تنها مسئول گذار وضعیت است و مقدار وضعیت بعدی را به وضعیت فعلی تخصیص میدهد. کارکرد این تابع به این صورت که ورودیهای خود را به سه متغیر از ساختار PL1_data یعنی current_PL1_state، next_PL1_state و PL1_output_flag تخصیص میدهد. در ضمن اگر پرچم وجود پرچم بروزرسانی در زمان احراز هویت به این تابع ارسال شود، تابع پرچم خروجی سطح یک را برابر PL1_INCOMPLETE_UPDATE خواهد کرد تا یک عدم موفقیت به بیرون از سطح یک ارسال شود.

#### تابع انجام عملیات بر روی رشتههای داده (Array_Manipulation())

| کارکرد: | احراز هویت از طریق رشتههای داده دریافتی از ATSHA |
| --- | --- |
| ورودیها: | - پوینتر به آرایه اول (*pvec1) - پوینتر به آرایه دوم (*pvec2) - پوینتر به آرایه سوم (*pvec3) - فرمان مورد نظر (input_command) - بایت XOR که یک رشته با آن XOR میشود (XOR_byte) |
| خروجی: | پرچم نشان دهنده حاصل احراز هویت - SUCCESSFUL_AUTHENTICATION: احراز هویت موفق بوده است - FAILED_AUTHENTICATION: احراز هویت ناموفق بوده است |

شرح تفصیلی: تابع فوق برای انجام سه عملیات مختلف بر روی یک، دو یا سه رشته داده مورد استفاده قرار میگیرد:

- مد فرمان AUTHENTICITY_VERIFICATION: XOR کردن دو رشته با یکدیگر (*pvec1 و *pvec2) و مقایسه حاصل آن با یک رشته سوم (*pvec3) جهت احراز هویت و بازگرداندن یک پرچم موفقیت در احراز هویت در صورت برابر بودن تمامی عناصر رشته.

- مد فرمان SWAP_CONTENT: جابجا کردن محتوای دو رشته داده با همدیگر (*pvec1 و *pvec2)

- ENCODE_DECODE_DATA، NONSENSE_UPDATE_STRING، NONSENSE_ENDUPDATE_STRING: رمزگذاری و رمزگشایی یک رشته با الگوریتم ارائه شده در بخش ‏3-2-1- همچنین تولید رشته انحرافی.

با ارسال هر یک از سه مد فوق به تابع توسط متغیر input_command، تابع عملیات متناظر با آن را با استفاده از پوینترهایی انجام میدهد که به انجام آن عملیات تخصیص یافتهاند. یادآوری میشود که اگر یک پوینتر در یک عملیات مشخص کاربرد ندارد، مقدار آن در ورودی تابع برابر صفر قرار داده میشود. در مورد مد AUTHENTICITY_VERIFICATION نیز توجه داریم تابع علاوه بر مقایسه حاصل XOR دو رشته با رشته سوم (یعنی *pvec3)، حاصل XOR را نیز در همین آرایه ذخیره خواهد کرد. اینکار باعث حذف نیاز به بعضی دیگر توابع خواهد شد. ضمناً اگر مدکاری تابع برابر NONSENSE_UPDATE_STRING یا NONSENSE_ENDUPDATE_STRING باشد، تابع پرچم بروزرسانی را در بایت دهم رشته قرار خواهد داد.

#### تابع استخراج وضعیت بروزرسانی از رشته انحرافی (Extract_Update_Status())

| کارکرد: | استخراج رشته بروزرسانی از رشته انحرافی |
| --- | --- |
| ورودیها: | اشارهگر به متغیر از نوع command_response_srtuct (*pcommand_response) |
| خروجی: | پرچم وجود یا عدم وجود رشته پرچم بروزرسانی در تابع |

شرح تفصیلی: این تابع با استخراج بایت دهم از رشته انحرافی تعیین میکند که آیا پرچم بروزرسانی در رشته انحرافی وجود دارد و بر اساس آن پرچمی را به بیرون ارسال میکند که نشان دهنده پاسخ به این مطلب است.

### ماژول تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA

این ماژول و هدر متناظر آن برای تنظیم بافر command[] در ساختار command_struct که در سطح دوم پروتکل مورد استفاده قرار میگیرد تعریف شده و به صورت ATSHA_Assign_Command.c نامگذاری شده است. فهرست توابعی که در این ماژول تعریف شدهاند در جدول ‏5-5 و فهرست ثوابت تعریف شده آن در جدول ‏5-6 آمده است.

جدول ‏5-5: فهرست توابع تعریف شده در ماژول تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA

| تابع | کارکرد |
| --- | --- |
| Assign_Command_Buffer | تنظیم بافر فرمان به یک فرمان مشخص |

جدول ‏5-6: فهرست ثوابت/ ساختارها/ متغیرهای خارجی تعریف شده در هدر تنظیم فرمانهای ارسالی به ATSHA

| نام | تعریف |
| --- | --- |
| ثوابت |  |
| NO_COMMAND | یک تعریف برای فرمان تهی (یعنی بافر command فاقد فرمان است) |
| RCZ007_COMMAND تا RCZ007_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان خواندن اسلات صفر CZ |
| RDZ007_COMMAND تا RDZ007_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان خواندن اسلات صفر DZ |
| RDZ107_COMMAND تا RDZ107_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان خواندن اسلات یک DZ |
| RDZ207_COMMAND تا RDZ207_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان خواندن اسلات دو DZ |
| WDZ007_COMMAND تا WDZ007_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان نوشتن در اسلات صفر DZ |
| WDZ107_COMMAND تا WDZ107_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان نوشتن در اسلات یک DZ |
| WDZ207_COMMAND تا WDZ207_PARAM21 | نام فرمان تا Param21 فرمان نوشتن در اسلات دو DZ |
| COMMAND_WORD_ADDRESS | Word Address مورد استفاده برای فرمان |
| READ_OPCODE و WRITE_OPCODE | کد عملیاتی فرمان خواندن و نوشتن داده در ATSHA |

#### تابع تخصیص فرمان به بافر فرمان Assign_Command_Buffer()

| کارکرد: | تخصیص فرمان مورد نظر به بافر فرمان: |
| --- | --- |
| ورودیها: | - پوینتر به متغیری از نوع command_response_struct (*command_response_struct) - بایتهای فرمان ارسالی از count تا Param21 - پوینتر به آرایه دادهها (*pdata_string) |
| خروجی: | تابع فاقد خروجی میباشد. |

شرح تفصیلی: برای تخصیص فرمان مورد نظری که سطح یک قصد دارد در بافر فرمان قرار دهد از این تابع استفاده میشود. مهمترین مسئلهای که در پیادهسازی این تابع در نظر گرفته شده است، طول فرمان ارسالی به ATSHA است. همانگونه که مشاهده میشود بایتهای صفر تا 5 همیشه در فرمان جای دارند، اما قرار دادن بایت ششم به بعد به طول فرمان ارسالی بستگی دارد. بنابراین در حلقه for که در تابع نوشته شده است، در نظر گرفته میشود که چه تعداد از بایتهایی که در count به آنها اشاره شده برای دادههای ارسالی به ATSHA هستند و همین تعداد بایت داده در بافر نوشته خواهد شد. در نهایت نیز دو بایت CRC در انتهای بافر نوشته خواهند شد.

## آزمایش نرمافزار پروگرامر ATSHA

در ادامه حالتهایی که نرمافزار پروگرامر ATSHA مورد بررسی قرار گرفتهاند و ATSHA در آنها عملکرد صحیحی داشته خواهد آمد.

| آزمون 1: | صحت کارکرد الگوریتم احراز هویت و بروزرسانی دادهها |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی این مطلب که آیا احراز هویت به کمک چیپ ATSHA به صورت صحیحی انجام میپذیرد یا خیر. |
| نحوه انجام آزمون: | با پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega8، الگوریتم احراز هویت چندین بار اجرا شده و پس از خاتمه آن بررسی میشود بررسی میشود که احراز هویت به صورت موفقیت آمیزی انجام شده است یا خیر. برای تعیین موفقیت در برنامه main پایه PB0 میکرو toggle خواهد شد |
| آزمون 2: | بازیابی الگوریتم احراز هویت در صورت رخداد WD چیپ ATSHA |
| هدف آزمون: | اینکه آیا در صورتی که چیپ ATSHA از زمان WD عبور کند، سطح یک پرچم عدم موفقیت به بیرون بازخواهد گرداند، و اینکه آیا احراز هویت مجدداً ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. |
| نحوه انجام آزمون: | برای عبور از زمان WD پس از برقراری ارتباط I2C، یک پرچم به نام flag در سطح 2 در وضعیت WAKE_ATSHA و در حلقهای که ورود به وضعیت I2C_MT_ADDRESS_NACK را بررسی میکند تعریف میشود. به این ترتیب به سطح دو اجازه ارسال فرمان داده نخواهد شد و زمان ارتباط از زمان WD عبور خواهد کرد. در ادامه در وضعیت PL2_TIMEOUT مقدار پرچم تغییر خواهد کرد تا به برنامه اجازه داده شود در بار بعدی بتواند داده خود را به چیپ ارسال کند. برای اینکه مطمئن باشیم برنامه در وضعیت AUTHENTICATION_STATE در تابع main وارد وضعیت AUTHENTICATION FAILURE میشود، با ورود به این وضعیت LED موجود در پایه PB0 نیز toggle خواهد شد. توجه داریم پس از روشن شدن LED، پروگرام ATSHA باید به صورت صحیحی انجام شود تا مطمئن باشیم الگوریتم به صورت صحیحی کار خواهد کرد. (باید timeout را در زمان تمامی وضعیتها بررسی کرد) همچنین در یک حالت چیپ ATSHA از مدار جدا شده و بررسی میشود که آیا پروتکل بعد از time-outهای متوالی به وضعیت BREACH STATE گذار خواهد نمود یا خیر. با ورود به این وضعیت پایه PB1 روشن خواهد شد. |

| آزمون 3: | خروج پروگرامر از وضعیت نامعین در سطح یک پروتکل |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی صحیح بودن مکانیزم خروج پروگرامر از یک وضعیت نامعین در سطح یک |
| نحوه انجام آزمون: | با تعریف یک متغیر به نام flag در برنامه، هر وضعیت دلخواهی توسط یک حلقه if به یک وضعیت نامعین تغییر میکند و بررسی میشود که آیا سطح یک میتواند در زمانی که قرار است به هر یک از وضعیتها وارد شود خود را بازیابی نماید یا خیر. در ضمن در هربار ورود به حلقه if وضعیت یک LED که در پایه PB0 قرار داد toggle میشود تا اگر اشتباهاً چندبار به حلقه if وارد شویم این موضوع معین شود. در انتهای احراز هویت نیز باید LED پایه PC0 روشن شود. برای اینکه بررسی شود الگوریتم از وضعیت AUTHNETICATION FAILURE نیز خود را بازیابی میکند پرچم flag2 تعریف میشود. همچنین در وضعیت HOST AUTHENTICATION دستور if به نحوی تغییر میکند که شرط برآورده نشود و به وضعیت AUTHENTICATION FAILURE برویم. در اینجا یکبار در حلقه if ابتدایی با کمک flag وضعیت پروتکل از AUTHENTICATION FAILURE به یک وضعیت نامعین تغییر میکند و سپس مقدار هر دو پرچم تغییر میکند. حال پروتکل باید بتواند خود را بازیابی کرده، احراز هویت را مجدداً انجام دهد و آن را کامل کند. در انتهای احراز هویت نیز باید LED پایه PC0 روشن شود. در نهایت برای اینکه بررسی شود الگوریتم از وضعیت LEVEL_TWO_FAILURE نیز خود را بازیابی میکند، در سطح دوم سازوکاری مشابه آزمون 2 قرار داده شده است که پروتکل را به وضعیت PL2_FAILURE خواهد برد. بنابراین با فعال کردن این مکانیزم (که در وضعیت WAKE ATSHA قرار دارد) میتوان در ابتدای حلقه نیز وضعیت را در زمان ورود به وضعیت LEVEL_TWO_FAILURE نامعین کرد و سپس وضعیت الگوریتم را بررسی نمود. توجه داریم الگوریتم باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند احراز هویت را در این حالت نیز به انتها برساند. |

| آزمون 4: | بررسی عدم احراز هویت در صورت وجود دیتای اشتباه در ATSHA |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی صحت عملکرد الگوریتم در صورتی که رشتههای داده اشتباهی در ATSHA پروگرام شوند. |
| نحوه انجام آزمون: | انجام این آزمون شامل دو مرحله است. ابتدا یک الگوریتم پروگرام تعریف میشود که با استفاده از آن یک حاصل XOR اشتباه در ATSHA قرار داده میشود. سپس سعی میشود احراز هویت با استفاده از الگوریتم انجام شود. در این حالت الگوریتم احراز هویت باید وارد وضعیت BREACH STATE بشود. با ورود به این وضعیت، LED موجود در PB0 باید روشن شود. |

| آزمون 5: | قراردادن پرچم (عدم خاتمه) بروزرسانی در ATSHA |
| --- | --- |
| هدف آزمون: | بررسی صحت عملکرد ATSHA و بروزرسانی مجدد رشتهها در صورتی که پرچم بروزرسانی همچنان در رشته انحرافی موجود باشد. |
| نحوه انجام آزمون: | انجام این آزمون شامل دو مرحله است. ابتدا یک الگوریتم پروگرام تعریف میشود که با استفاده از آن یک رشته انحرافی دارای پرچم بروزرسانی در ATSHA قرار داده میشود. سپس سعی میشود احراز هویت با استفاده از الگوریتم انجام شود. در این حالت الگوریتم احراز هویت باید ابتدا تشخیص دهد که پرچم بروزرسانی در رشته انحرافی وجود دارد. پس از تشخیص این پرچم LED موجود در PB0 باید روشن شود. سپس سطح یم باید یک پرچم عدم موفقیت به بیرون از خود بازگرداند که پس از اینکار LED موجود در PB1 روشن خواهد شد. در نهایت الگوریتم باید بتواند در دفعه بعدی احراز هویت را به صورت صحیحی انجام دهد که پس از انجام اینکار LED موجود در PB2 روشن خواهد شد. |

# سختافزار

## مقدمه

در انتها هم یکدور چک میکند الگوریتم را و در صورتی که صحیح باشد، یک LED را روشن میکند.

الان خط I2C چه ولتاژی باید داشته باشد؟ فعلاً لااقل به نظر 2.7v؟

آقا مقاومتهای پول آپ در I2C را در پروگرامر بگذاریم یا در بورد هست؟ یا هر دو ولی مثلا سوئیچ داشته باشه؟ بعد اینکه پول آپ روی خط ATSHA که در بورد هست مشکلی ایجاد میکنه یا خیر؟

حتماً جک ATmega به جای خود آن نصب شود تا بتوان پروگرامر را گذاشت و برداشت؟

تغذیه را خود پروگرامر بدهد؟

## پیادهسازی چیپ ATSHA در سختافزار مورد نظر

## پروگرامر ATSHA

# مراجع

Data Zone

Configuration Zone

One-Time Programmable Zone

یادآوری میشود آدرسی که در پروتکل ATSHA قرار داده میشود یک بیت شیفت یافته این آدرس به سمت راست است، زیرا پروتکل I2C هر آدرس تعریف شده برای آن را یک واحد به چپ شیفت میدهد.

توجه داریم هنگامی که مد کاری ارتباط I2C سمت میزبان به MR تغییر میکند، یک فرمان خواندن را به سمت ATSHA میفرستد (با ارسال یک در بیت هشتم آدرس Slave، به گزارش «پروتکل ارتباطی I2C» رجوع شود). به همین دلیل تنها تغییر مدکاری ارتباط I2C کافیست تا بتوان دادههای بافر ATSHA را قرائت نمود.

این پاسخ در پروژه فعلی کاربردی ندارد و فقط برای کامل بودن اطلاعات آورده شده است.

مقدار 8MHz در صورت استفاده از میکروکنترلرهای ATmega معتبر است و بنابراین نیازی به دستکاری مقادیر این رجیسترها در هنگام کار با این چیپها نیست. اما در صورت استفاده از سایر میکروکنترلرهایی که فرکانس کاری بالاتری دارند، لازم است مقادیر رجیسترها به صورت مناسبی اصلاح شوند.

این مدت در دیتاشیت مرجع (1) برابر 2.5ms ذکر شده است.

Data2 تنها در صورتی مقداردهی میشود که قرار باشد داده به صورت رمز شده نوشته شود. در غیر این صورت (مشابه این پیادهسازی) مقداردهی نمیشود.

ممکن است این داده برای DZ رمز شده باشد. دادهای که قرار است در CZ نوشته شود هیچگاه رمز شده نیست.

همانگونه که در دیتاشیت مرجع (1) نیز اشاره شده است، بهتر است نواحی داده پس از بررسی CRC قفل شوند تا احتمال وجود خطا در آنها کم شود. به همین دلیل در دیتاشیت نیز توصیه میشود که حتماً CRC قبل از قفل کردن ناحیه بررسی شود.

از آنجا که دادههایی که قرار است در سه ناحیه داده نوشته شوند از قبل معلوم هستند، یک راه حل مناسب برای مقایسه CRC بدون افزایش بار محاسباتی، محاسبه CRC دادههایی که قرار است در سه ناحیه ریخته شوند در خارج از برنامه است. این مطلب بایستی در پیادهسازیهای آینده پروگرامر ATSHA مد نظر قرار بگیرد.

این مطلب نیازمند جستجوی دقیقتر و موشکافی است. باید بررسی شود که آیا نامحدود انتخاب کردن زمان احراز هویت و پیادهسازی همروند آن با سایر قسمتهای برنامه باعث ایجاد مشکلات و راههای نفوذ در الگوریتم خواهد شد یا خیر.

یادآوری میشود این structure در هدر سطح دوم (ATSHA_PL2.h) تعریف شده است.

اگر به دیاگرام وضعیت شکل ‏5-1 که متعلق به پروتکل احراز هویت است رجوع شود مشاهده میشود که در سطح یک پس از تنظیم فرمان، پروتکل همیشه وارد وضعیت PL2 BUSY CYCLE میشود که در آن وضعیت سطح دوم بررسی میشود. به این ترتیب در بین هر بار فراخوانی سطح یک، همیشه در یک تیک زمانی سطح دوم بیکار خواهد ماند، چون لازم است سطح یک از وضعیت PL2 BUSY CYCLE به یک وضعیت دیگر گذار کرده و بافر فرمان را تنظیم کند. به این ترتیب مشکلی که در بالا اشاره شد یکی از موارد غیر قابل رفع در پیادهسازی الگوریتم به صورت فوق است. البته طولانی شدن زمان احراز هویت لزوماً یک مشکل نیست، و دست کم در این فاز پیادهسازی هیچ مشکلی ایجاد نکرده است.

توجه داریم که آدرسدهی CZ نیز بر اساس شماره اسلات و همینطور شماره کلمه است، اگر چه در تقسیمبندی ارائه شده در بخش ‏2-2-2-، CZ تنها با واحد کلمه تعریف شده است. بنابراین به عنوان مثال CZ025 معادل بایتهای دوم شماره سریال تا بایت یکم revision در CZ است. یادآوری میشود که دستور خواندن (و به طور خاص پارامتر دوم آن) ایجاب میکند که آدرسدهی به ترتیب فوق انجام شود.

در توضیح اینکه چرا اولین وضعیت بررسی قفل نواحی است ذکر این نکته نیز ضروری میباشد که اگر پروگرام در نوبت قبلی استفاده از پروگرامر به هر دلیلی ناموفق باشد (به عنوان مثال قطع و وصل شدن پروگرامر در حین کار، قطع شدن جریان برق و غیره)، شروع از این وضعیت تعیین میکند که پروگرام در دفعه قبلی تا چه مرحلهای پیش رفته است. عدم انجام اینکار میتواند باعث ایجاد مشکل در زمان پروگرام نواحی بشود که از قبل قفل 
شدهاند.

یادآوری میشود که همانگونه که اشاره شد، منظور از حاصل XOR در واقع حاصل عملیاتی است که بر روی شماره سریال و همینطور رشته XOR برای پروتکل احراز هویت انجام میشود.